Akcioni plan za održivu energiju i klimu Opštine Pljevlja

Jul 2024, Pljevlja

Akcioni plan za održivu energiju i klimu (SECAP) izrađen je u okviru projekta „EU4Energy Transition – Covenant of Mayors in the Western Balkans and Türkiye“, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ), a sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH na Zapadnom Balkanu.

SECAP je razvijen uz tehničku podršku EcoEnergy Consulting doo i IBF International Consulting. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Opštine Pljevlja i ne odražava nužno stavove EU ili Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Sadržaj

1.	SAŽETAK	9

2.	STRATEGIJA	11

3.	SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA ENERGIJU I KLIMU	12

3.1	Vizija za Opština Pljevlja	15

3.2	Ciljevi Izrade SECAP-a	16

3.2.1	Ciljevi ublažavanja emisija sa efektom staklene bašte	16

3.2.2	Ciljevi prilagožavanja na klimatske promjene	16

3.2.3	Ciljevi mjera energetskog siromaštva	17

3.3	Organizacija Opštine Pljevlja	18

3.3.1	Organizaciona struktura Opštine Pljevlja	19

3.3.2	Organizaciona struktura Opštine Pljevlja za implementaciju SECAP-a	20

3.4	Metodologija izrade SECAP-a	20

3.4.1	Opšti principi SECAP-a	20

3.4.2	Metodološki pristup za Opštinu Pljevlja	21

3.5	Strateški i pravni okvir relevantan za SECAP	22

3.5.1	EU okvir	22

3.5.2	Nacionalni i lokalni okvir	22

3.6	Uključivanje zainteresovanih strana i građana	23

3.7	Proces monitoringa i evaluacije	24

3.7.1	Praćenje i kontrola realizacije Akcionog plana	24

3.7.2	Izvještavanje o napretku realizacije SECAP-a	24

3.8	Finansijski aspekti Opštine Pljevlja	25

3.9	Pregled Opštine Pljevlja	26

3.9.1	Procjena mogućosti prilagođavanja kroz ocjenu rizika i ranjivosti za identifikovane hazarde i sektore	26

3.9.2	Strategija u slučaju ekspremnih klimatskih događaja	29

3.9.3	Energetsko siromaštvo	38

4.	OSNOVNI INVENTAR EMISIJA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE (BEI)	40

4.1	Cilj izrade Osnovnog inventara emisija CO2	40

4.2	Metodologija izrade Osnovnog inventara emisija CO2	41

4.3	Potrošnja energije u Opštini Pljevlja	41

4.3.1	Analiza potrošnje energije u zgradama, opremi ili postrojenjima i industriji	41

4.3.2	Analiza potrošnje energije u zgradama, opremi ili postrojenjenjima u vlasništvu Opštine	41

4.3.3	Analiza potrošnje energije u sektoru javne rasvjete	42

4.3.4	Analiza potrošnje energije u tercijarnim ili komercijalnim zgradama, opremi ili postrojenjima	42

4.3.5	Analiza potrošnje energije u stambenim objektima	43

4.3.6	Analiza ukupne potrošnje energije u zgradama, opremi ili postrojenjima i industriji	44

4.4	Analiza potrošnje energije u sektoru saobraćaja	45

4.4.1	Analiza potrošnje energenata vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja	45

4.4.2	Analiza potrošnje energenata vozila za sopstvene i komercijalne potrebe	45

4.4.3	Analiza ukupne potrošnje energije u sektoru saobraćaja Opštine Pljevlja	46

4.5	Analiza ukupne potrošnje energije Opštine Pljevlja	47

4.6	Proračun CO2 emisija u sektoru energetike	48

5.	POCJENA OPASNOSTI, IZLOŽENOSTI I KAPACITETA ZA PRILAGOĐAVANJE NA KLIMATSKE PROMJENE (RVA)	51

5.1	Analiza klime i klimatskih promjena	51

5.2	Osmotrene promjene temperature, padavina i ekstremnih događaja	51

5.2.1	Osmotrene promjene temperature vazduha	51

5.2.2	Osmotrene promjene padavina	52

5.2.3	Osmotrene promjene ekstremnih događaja	52

5.3	Projektovane klimatske promjene	53

5.4	Očekivani uticaji klimatskih promjena	55

5.4.1	Infrastruktura	55

5.4.2	Poljoprivreda	56

5.4.3	Vodoprivreda	56

5.4.4	Šumarstvo	56

5.4.5	Turizam	56

5.4.6	Zdravlje	57

5.4.7	Prirodni resursi	57

6.	AKCIONI PLAN (UBLAŽAVANJE, PRILAGOĐAVANJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA)	58

6.1	Akcioni plan za smanjenja emisija sa efektom staklene bašte	58

6.1.1	Zgradarstvo	58

6.1.2	Javna rasvjeta	71

6.1.3	Saobraćaj	72

6.1.4	Međusektorske mjere	76

6.2	Akcioni plan za prilagođavanje na klimatske promjene	76

6.3	Akcioni plan za energetsko siromaštvo	102

6.4	Vremenski okvir implementacije SECAP-a	103

7.	MEHANIZMI FINANSIRANJA REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I KLIMU	112

8.	ZAKLJUČAK	113

9.	LITERATURA I REFEENCE	115

Popis tabela

Tabela 1  Koraci za sprovođenje Sporazuma Gradonačelnika	14

Tabela 2 Minimalni uslovi izvještavanja prema vremenskom rasporedu	25

Tabela 3 Vjerovatnoća klimatskog hazarda	31

Tabela 4 Rizici od klimatskih hazarda od naročite važnosti za Pljevlja	31

Tabela 5 Socio-ekonomska ranjivost, fizička i ranjivost životne sredine u Pljevljima	33

Tabela 6 Ukupna godišnja potrošnja energije (MWh) u sektoru zgradarstva u 2019. god.	44

Tabela 7 Ukupna potrošnja energije (MWh) po sektorima u 2019. godini	47

Tabela 8 Ukupne emisije CO2 (tCO2) po podsektorima zgradarstva u 2019. god.	48

Tabela 9 Ukupne emisije CO2 (tCO2) po podsektorima saobraćaja u 2019. god.	49

Tabela 10  Ukupne emisije CO2 po sektorima u 2019. god.	50

Tabela 11 Trend dekadnih promjena srednje godišnje temperature vazduha (0C) u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990.	52

Tabela 12 Projektovane promjene u količini padavina za područje Pljevalja i promjene ekstremnih događaja po indeksima toplih dana i toplotnih talasa (Đurđević, 2014)	54

Tabela 13 Projektovane promjene u količini padavina za područje Pljevalja za padavine i njene ekstreme (Đurđević, 2014)	54

Tabela 14 Očekivani uticaji klimatskih promjena na pojedine sektore u Opštini Pljevlja	55

Tabela 15  Finansijski pregled mjera adaptacije, mitigacijei ublažavanja energetskog siromaštva za Opštinu Pljevlja	103

Popis slika

Slika 1 Sporazum gradonačelnika za klimu I energiju – “korak po korak”	12

Slika 2 Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju – logo inicijative	13

Slika 3 Organogram Opštine Pljevlja	19

Slika 4 Organizaciona struktura Opštine Pljevlja za implementaciju SECAP-a Organigram	20

Slika 5: Koraci u procesu prilagođavanja (Izvor: Urban Adaptation Support Tool, CoMO/EEA)	28

Slika 6 Pregled potrošnje energije zgrada (MWh) u vlasništvu Opštine Pljevlja u 2019. god.	42

Slika 7 Pregled potrošnje energije (MWh) komercijalnog sektora zgradarstva u 2019. god.	43

Slika 8 Pregled potrošnje energije (MWh) stambenog sektora zgradarstva u 2019. god.	44

Slika 9. Struktura potrošnje energije (MWh) po tipu energenta po podsektorima zgradarstva u 2019. god.	45

Slika 10. Pregled potrošnje goriva (l) po vrsti energenta u sektoru saobraćaja u 2019. god.	46

Slika 11 Pregled potrošnje energije (MWh) u sektoru saobraćaja u 2019. god.	47

Slika 12. Pregled potrošnje energije (MWh) po podsektorima u 2019. god.	48

Slika 13  Pregled udjela energenata (%) u emisiji CO2 u 2019. god.	49

Slika 14. Struktura emisija CO2 i potrošnje električne energije po sektorima u 2019. god.	50

Slika 15 Odstupanje srednje godišnje temperature vazduha u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990. (linearni trend – isprekidana linija; dekadne promjene – crna puna linija)	51

Slika 16 Broj ljetnjih dana SU25 (lijevo) i dio dana (%) sa toplim noćnim temperaturama TN90P (desno, računat u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990); puna crna linija je linearna veza između analiziranih klimatskih indikatora i vremena od 1950-2020.	52

SKRAĆENICE i akronimi

| Skraćenice | Pojam |
| --- | --- |
| BEI | Osnovni inventar emisija gasova / Baseline Emission Inventory |
| BMZ | Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke / Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany |
| CG | Crna Gora |
| CoM | Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju / Covenant of Mayors for Climate and Energy |
| EU | Evropska Unija |
| COP21 | The Conference of Parties of UN |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH |
| IPCC | Međuvladin panel za klimatske promjene / Intergovernmental Panel for Climate Change |
| JP | Javno preduzeće |
| JRC | Zajednički istraživački centar / Joint Research Center |
| PV | Pljevlja |
| RVA | Procjena rizika i ranjivosti / Risk and Vulnerability Assessment |
| MEI | Monitoring inventara gasova / Monitoring Emission Inventory |
| SECAP | Akcioni plan za održivu energiju i klimu / Sustainable Energy and Climate Action Plan |
| Sl. | Službeni |
| UNFCCC | Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama / United Nations Framework Convention on Climate Change |
| BDP | Bruto domaći proizvod |
| C | Celzijus |
| DUP | Detaljni Urbanistički Plan |
| DZ | Dom zdravlja |
| ED | Eleketrodistribucija |
| EU | Evropska Unija |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH |
| HW | Toplotni talas |
| IJZCG | Institut za javno zdravlje Crne Gore |
| Kl | Kritična infastruktura |
| MICE | Sastanci, Koristi, Konferencije i Događaji/Meetings, Incentives, Conferences i Events |
| OVN | Olujne vremenske nepogode |
| PM | Suspendovane čestice iz vazduha |
| PP | Park prirode |
| PUP | Prostorno-Urbanistički Plan |
| Sl. | Službeni |
| TO | Turistička organizacija |
| TS | Trafo stanica |
| UNDP | United Nations Development Program/Program razvoja Ujedinjenih Nacija |
| UNEPFI | United Nations Environmental Program – financial initiative/Program zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija |
| ViK | Vodovod i Kanaluzacija |
| ZZZCG | Zavod za zdrastvenu zaštitu Crne Gore |

# SAŽETAK

Akcioni plan za održivu energiju i klimu predstavlja osnovnu inicijativu koja stremi ka harmonizaciji ekoloških ciljeva sa ekonomskim razvojem i socijalnom inkluzijom. Ovaj plan naglašava važnost integracije različitih sektora i aktera u procesu donošenja odluka, promovišući transparentnost i odgovornost. Kroz promovisanje obnovljivih izvora energije, efikasnosti u potrošnji i inovativnih tehnologija, SECAP teži da postavi temelje za niskokarbonsku ekonomiju. Uzimajući u obzir lokalne specifičnosti i potrebe, plan se fokusira na prilagođavanje infrastrukture i zajednica kako bi se umanjili rizici povezani sa klimatskim promjenama, istovremeno osiguravajući da svi segmenti društva imaju koristi od ovih promjena. Ovakav pristup ne samo da doprinosi globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, već i podstiče održivi razvoj, jača lokalne ekonomije i unapređuje kvalitet života građana.

Strateški ciljevi:

Glavni cilj SECAP-a je postizanje smanjenja emisija CO2 za najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na referentnu 2019. godinu. Ovaj cilj je u skladu sa misijom doprinosa ograničenju globalnog povećanja temperature na dobro ispod 2°C, u skladu sa međunarodnim klimatskim sporazumom postignutim na Konferenciji UN o klimatskim promjenama (COP21) u Parizu u decembru 2015. godine.

Ključne oblasti fokusa:

- Ublažavanje: Primjena mjera za smanjenje direktnih i indirektnih emisija CO2 preko sektora, uključujući infrastrukturu zgrada, javnu rasvjetu i transport. Plan predlaže sveobuhvatan skup mjera ublažavanja dizajniranih da postignu sveobuhvatni cilj smanjenja emisija.

- Prilagođavanje: Adresiranje ranjivosti i rizika povezanih sa uticajima klimatskih promjena kroz ciljane mjere prilagođavanja preko različitih sektora kao što su infrastruktura, upravljanje vodama, turizam, poljoprivreda, šumarstvo, prirodni resursi i zdravlje.

- Energetsko siromaštvo: Borba protiv energetskog siromaštva kroz višedimenzionalni pristup koji uključuje mjere usmjerene na poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama, promociju upotrebe obnovljivih izvora energije i pružanje ciljane podrške ranjivim i energetski siromašnim domaćinstvima.

Implementacija i evaluacija:

Dokument detaljno opisuje organizacionu strukturu i metodologije za implementaciju i praćenje akcionog plana, uključujući angažovanje zainteresovanih strana, finansijske aspekte i vremenski okvir implementacije.

Ključni brojevi:

- Mjere ublažavanja negativnih posljedica emisija sa efektom staklene bašte: Dokument navodi ukupno  21 mjere ublažavanja preko sektora kao što su zgrade, javna rasvjeta i transport, ciljajući na postizanje 41,01% smanjenja emisija CO2 do 2030. godine u odnosu na baznu 2019. godinu, ukupne vrijednosti  81.690.492,00 EUR.

- Mjere prilagođavanja za klimatske promjene: Predstavljen je sveobuhvatan skup od ukupno 32 mjere prilagođavanja, preko sektora kao što su infrastruktura, upravljanje vodama, turizam, poljoprivreda, šumarstvo i zdravlja prirodnim resursima, ukupne procijenjene vrijednosoti  42.508.000,00 EUR.

- Mjere za smanjenje energetskog siromaštva: Raspravlja o specifičnim akcijama za borbu protiv energetskog siromaštva, fokusirajući se na poboljšanje energetske efikasnosti, promociju obnovljive energije i podršku energetski siromašnim domaćinstvima. Predviđena je 1 mjera za smanjenje energetskog siromaštva u opštini Pljevlja, ukupne vrijednosti 20.000,00 EUR.

# STRATEGIJA

Međunarodna inicijativa “Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors - CoM)” ima za cilj jačanje i unapređenje klimatskih i aktivnosti u oblasti energije na opštinskom nivou. Sama inicijativa se zasniva na tri stuba (smanjenje emisija CO2, jačanjem otpornosti na klimatske promjene, i razmjena znanja i stečenih iskustava) i bavi se prilagođavanjem i ublažavanjem klimatskih promjena, kako bi se obezbijedila održivost i otpornost na lokalnom nivou uz smanjenje emisije gasova staklene bašte (GHG).

Jedinice lokalne samouprave (JLS) ključni su pokretači energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena na nivou uprave najbližoj građanima. Jedinice lokalne samouprave dijele odgovornost za borbu protiv klimatskih promjena sa instutucijama na regionalnom i nacionalnom nivou i spremne su djelovati bez obzira na to hoće li ostali učesnici ispuniti svoje obaveze.

Pristupanje Pljevalja ovoj međunarodnoj inicijativi i projektu „EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj" predstavlja iskazivanje političke i strateške želje i namjere lokalne samouprave da se kontinuirano radi na unapređivanju ekonomskih, ekoloških i socijalnih uslova svojih građana, kroz ostvarenje vizije unapređenja energetske efikasnosti i dekarbonizacije na svojoj teritoriji, uz adekvatne mjere ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene, čime se obezbjeđuje održivi razvoj, i stabilnjii i zeleniji ekonomski razvoj opštine.

# SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA ENERGIJU I KLIMU

Evropska komisija je 29. januara 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih evropskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u sprovođenju djelotvornih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti urbanih sredina (Slika 1).

Slika 1 Sporazum gradonačelnika za klimu I energiju – “korak po korak”

Inicijativa nazvana “Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors – CoM, u kasnijem tekstu Sporazum)” predstavlja najveću svjetsku inicijativu usmjerenu na lokalne energetske i klimatske aktivnosti. Ona ima za cilj jačanje i unapređenje klimatskih i aktivnosti u oblasti energije na opštinskom nivou. Sama inicijativa se zasniva na tri stuba (smanjenje emisija CO2, jačanjem otpornosti na klimatske promjene, i razmjena znanja i stečenih iskustava) i bavi se prilagođavanjem i ublažavanjem klimatskih promjena, kako bi se obezbijedila održivost i otpornost na lokalnom nivou uz smanjenje emisije gasova staklene bašte (GHG).

Jedan od ključnih instrumenata za podsticanje strateškog i kontinuiranog planiranja mjera prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena na lokalnom nivou je izrada Akcionog plana za odživu energiju i klimu (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za opštine/lokalne samouprave, sa posebnim smjernicama i uputstvom za metodologiju izrade Akcionog plana, standardizovano prikupljanje podataka i izvještavanje kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi i obaveze do 2030. godine.

Dakle lokalna tijela vlasti - potpisnici Sporazuma dijele zajedničku viziju kojom će osigurati dekarbonizaciju i otpornost gradova u kojima će njihovi građani imati pristup sigurnoj, održivoj i svima pristupačnoj energiji.

Prilagođavanje klimatskim promjenama podrazumijeva predviđanje štetnih efekata klimatskih promjena i preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi spriječili ili smanjili štetu koju ti efekti mogu izazvati i iskoristili prilike koje se u tom procesu mogu otvoriti.

Sporazum gradonačelnika odgovor je naprednih evropskih gradova na izazove globalne promjene klime, i prva i najambicioznija inicijativa Evropske komisije koja direktno cilja na lokalne vlasti i građane kroz njihovo dobrovoljno aktivno uključivanje u borbu protiv globalnog zagrijavanja. Inicijativa je uvela novi pristup u sprovođenju energetske i klimatske politike jer se po prvi put počeo primjenjivati tzv. „odozdo prema gore“ pristup, model saradnje na multi-sektorskom nivou i okvir aktivnosti vođen kontekstom lokalne sredine pri provođenju aktivnosti na lokalnom nivou. Logo incijative je predstavljen na Slika 2.

Slika 2 Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju – logo inicijative

Da bi svoje političko opredjeljenje pretočili u praktične mjere i projekte, potpisnici Sporazuma obavezuju se u roku od dvije godine od datuma odluke Skupštine opštine o priključenju Sporazumu gradonačelnika donijeti akcioni plan koji naznačuje ključne aktivnosti koje namjeravaju preduzeti. Plan treba sadržavati Osnovni inventar emisija za praćenje aktivnosti ublažavanja efekata klimatskih promjena i Analizu klimatskih rizika i procjene ranjivosti pojedinih sektora na uticaje klimatskih promjena. Kao posljedica konsultacija o budućnosti Sporazuma gradonačelnika i osnivanju nove verzije Sporazuma kao Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju u oktobru 2015. godine, Akcioni plan energetski održivog razvoja (engl. Sustainable Energy Action Plan - SEAP) unaprijeđen je u novu verziju plana koja nosi naziv Akcioni plan za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP).

Glavni obavezni mjerljivi cilj SECAP-a je da predložene mjere rezultiraju smanjenjem emisije CO2 na području jedinice lokalne samouprave od najmanje 40% u 2030. godini u odnosu na referentnu 2019. godinu

Pristupanje Sporazumu gradonačelnika označava početak dugoročnog procesa i priključenje aktivnoj zajednici lokalnih sredina koje se obavezuju da izvještavaju o sprovođenju planova i unapređuje svakodnevicu građana kroz primjenu novih aktivnosti i doprinosi održivoj budućnosti.

Zajednički plan za zajedničku viziju – da bi postigli svoje ciljeve ublažavanja i prilagođavanja, potpisnici Sporazuma gradonačelnika obavezuju se da će preduzeti niz koraka prikazanih u Tabela 1.

Tabela 1  Koraci za sprovođenje Sporazuma Gradonačelnika

| Koraci | Ublažavanje | Prilagođavanje |
| --- | --- | --- |
| Pokretanje i pregled početnog stanja | Osnovni inventar emisija gasova sa efektom staklene bašte | Priprema Procjene rizika od klimatskih promjena i osjetljivosti |
| Utvrđivanje strateških ciljeva i planiranje | Podnošenje Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) i uključivanje razmatranja ublažavanja i prilagođavanja u relevantne politike, strategije i planove u roku od dvije godine nakon donošenja odluke gradske skupštine |  |
| Implementacija, praćenje i izvještavanje | Izvještaj o napretku svake dvije godine nakon podnošenja SECAP-a na platformi inicijative, praćenje i ažuriranje inventara emisija (MEI) te procijenjenog rizika i ranjivosti (RVA) svake 4 godine. |  |

Sporazumom gradonačelnika uspostavljen je okvir za djelovanje koji lokalnim organima uprave pomaže u ostvarivanju njihovih ambicija ublažavanja i prilagođavanja, a istovremeno se u obzir uzima raznolikost na terenu. Iako se prioriteti razlikuju, lokalni organi se pozivaju da mjere implementacije na integrisan i cjelovit način.

Potpisnici Sporazuma potvrđuju zajedničku viziju za 2050. godinu:

- sprovođenje dekarbonizacije lokalne teritorije, na taj način doprinoseći ograničavanju prosječnog globalnog rasta temperature ispod 2°C prema međunarodnom klimatskom sporazumu postignutom u okviru COP21 u Parizu u decembru 2015. godine;

- povećanje otpornosti lokalne teritorije i u tom smislu jačanje kapaciteta za prilagođavanje na neizbježne uticaje klimatskih promjena;

- omogućiti univerzalni pristup sigurnoj, održivoj i cjenovno dostupnoj energiji svim građanima i time doprinijeti unapređenju kvaliteta života uz povećanje energetske sigurnosti.

Potpisnici sporazuma obavezuju se na:

- smanjenje emisija CO2 (po mogućnosti i ostalih gasova sa efektom staklene bašte) na lokalnom području za najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na referentnu godinu, kroz unapređenu energetsku efikasnost te povećanje korištenja obnovljivih izvora energije;

- povećanje otpornosti na klimatske promjene usljed primjene principa prilagođavanja klimatskim promjenama;

- razmjenu iskustava, vizija, rezultata i praksi s lokalnim i regionalnim vlastima u regionu i EU, kroz direktnu kooperaciju i razmjenu znanja, u okviru konteksta ''Global Covenant of Mayors'' sporazuma;

- izradu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) u okviru dvije godine od datuma pristupanja Sporazumu i pripadajuće dokumentacije o izvještavanju sprovođenja Akcionog plana.

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kako bi SECAP bio prihvaćen u okvir inicijative Sporazuma su:

- Akcioni plan mora odobriti Skupština opštine - treba biti usvojen od strane Skupštine opštine ili Skupštine Opštine;

- Akcioni plan mora da jasno sadržati cilj smanjenja naveden u Sporazumu (npr. najmanje 40% ispuštanja CO2 do 2030.);

- Akcioni plan mora da se zasniva na rezultatima sveobuhvatnog Osnovnog inventara emisije (BEI) i Ocjeni rizika i izloženosti (RVA);

- Akcioni plan mora da obuhvati ključne sektore aktivnosti, a najmanje javnu rasvjetu, zgradarstvo i saobraćaj.

- Referentni inventar emisija mora da uključi javnu rasvjetu, zgradarstvo i saobraćaj.

## Vizija za Opština Pljevlja

Opština Pljevlja predvođena Gradonačelnicom i Skupštinom dijeli zajedničku viziju održive budućnosti sa ostalim gradovima i opštinama u Evropi i svijetu.

VIZIJA Naša vizija je da do 2030. godine Opština Pljevlja postane model održivog života, sa zajednicom koja je ekološki osvješćena, ekonomski stabilna i društveno inkluzivna. Ova strateška vizija je naš putokaz ka budućnosti koju želimo stvoriti za naredne generacije.

Ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama mogu višestruko povoljno uticati na životnu sredinu, društvo i privredu. Kad se na tim problemima radi zajednički, stvaraju se nove prilike za unapređenje održivog lokalnog razvoja. To uključuje izgradnju participativnih zajednica koje su otporne na klimatske promjene i u kojima se energija efikasno koristi, poboljšanje kvaliteta života, podsticanje ulaganja i inovacija, rast privrede na lokalnom nivou i otvaranje novih radnih mjesta i jačanje učešća i saradnje zainteresovanih strana. Lokalnim rješenjima za probleme energetike i klimatskih promjena građanima se osigurava sigurna, održiva i konkurentna energija pristupačnih cijena i tako doprinosi smanjenju energetske zavisnosti i zaštiti ugroženih potrošača. Izrada Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) uključuje postavljanje vizionarskog okvira koji je u skladu sa jedinstvenim karakteristikama, izazovima i težnjama svakog regiona. Sveukupna SECAP vizija za Pljevlja je zasnovana na nekoliko ključnih komponenti:

- Integracija obnovljive energije

- Karbonska neutralnost i smanjenje emisija

- Otpornost i prilagođavanja

- Angažovanje zajednice i obrazovanje

- Ekonomski rast i socijalna jednakost

- Inovacije i tehnologija

- Partnerstvo i saradnja

Glavni uslov uspješne realizacije procesa izrade SECAP-a je uspostavljanje organizacione strukture u kojoj će se od početka procesa znati kako i u kojem vremenskom roku treba napraviti određene zadatke i aktivnosti. Radnje potrebne za izradu, sprovođenje i praćenje SECAP-a podijeljene su u nekoliko ključnih koraka, a proces obuhvata sljedeće faze:

- Pripremne radnje za pokretanje Procesa izrade SECAP-a (politička volja; aktivna podrška rukovodioca i skupštine opštine, stručnih resursa i ostalih zainteresovanih strana).

- Formiranje i imenovanje radnog tima (predstavnici gradskih službi, javnih i privatnih preduzeća), a prema prioritetnim pravcima djelovanja.

- Formiranje i imenovanje Savjetodavne grupe iz reda stručnjaka na lokalnom nivou.

- Izrada SECAP-a.

- Usvajanje SECAP-a  od strane Skupštine opštine kao službenog, obavezujućeg dokumenta.

- Sprovođenje identifikovanih mjera i aktivnosti predloženih u planu.

- Praćenje i kontrola sprovođenja identifikovanih mjera.

- Priprema izvještaja o realizovanim projektima u vremenskim intervalima od 2 godine.

## Ciljevi Izrade SECAP-a

U narednim poglavljima je predstavljen opšti pregled ciljeva SECAP-a po pitanju ciljeva: ublažavanja emisija sa efektom staklene bašte, adaptacija na klimatske promjene, te mjera ublažavanja energetskog siromaštva.

### Ciljevi ublažavanja emisija sa efektom staklene bašte

SECAP grada Pljevlja donosi ukupno 21 mjera ublažavanja klimatskih promjena kojima se planira smanjiti direktne i indirektne emisija CO2 iz sektora zgradarstva, javne rasvjete i saobraćaja, koje će se sprovoditi od 2024. do 2030. godine. Mjere ublažavanja sprovedene do 2030. godine rezultiraće sa ukupnim smanjenjem emisije CO2 u 2030. godini od 41,01% u odnosu na referentnu godinu 2019. čime se zadovoljava cilj od 40% prema Sporazumu Gradonačelnika.

### Ciljevi prilagožavanja na klimatske promjene

Mjere prilagođavanja sprovode organi lokalne uprave i druga pravna lica koji imaju javna ovlašćenja, a koji su nadležni za poslove životne sredine, zaštite i spašavanja/smanjenja rizika od katastrofa, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodoprivrede, energetike, industrije, saobraćaja, infrastrukture, hidrometeorologije, zdravlja, prostornog planiranja, zaštite prirode, mora i obalnog područja i turizma.

Strateški ciljevi plana prilagođavanja klimatskim promjenama u okviru SECAP-a Opštine Pljevlja su:

- Procjena trenutne i buduće ranjivosti na klimatske promjene i pripadajućih rizika u odabranim sektorima;

- Smanjenje ranjivosti prirodnih sistema i društva na negativne uticaje klimatskih promjena;

- Smanjenje negativnih uticaja koji pospješuju klimatske promjene;

- Održivi razvoj Pljevalja kroz prilagođavanje sektora infrastrukture, vodoprivrede, turizma, poljoprivrede i šumarstva, prirodnih resursa i zdravlja provođenjem mjera i projekata na teritoriji Pljevalja;

- Povećanje sposobnosti oporavka nakon efekata klimatskih promjena;

- Ublažavanje uticija energetskog siromaštva;

- Iskorištavanje potencijalnih pozitivnih efekata koji takođe mogu biti posljedica klimatskih promjena.

### Ciljevi mjera energetskog siromaštva

U kontekstu SECAP-a u Opštini Pljevlja, suočavanje sa energetskim siromaštvom je ključno za unapređenje socijalne jednakosti, podizanje životnog standarda i postizanje ciljeva održivosti. Strateški ciljevi plana smanjenja energetskog siromaštva u Pljevljima pod SECAP-om mogu obuhvatiti:

Unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima:

  - Sprovođenje inicijativa usmjerenih na poboljšanje energetske efikasnosti stambenih struktura.

  - Ovo uključuje primjenu mjera za smanjenje potrošnje energije i olakšavanje finansijskog tereta domaćinstvima, posebno onima sa ograničenim ekonomskim mogućnostima.

Podsticanje razvoja obnovljive energije:

  - Promocija korišćenja obnovljivih energetskih tehnologija, kao što su solarni paneli i sistemi za grijanje na biomasu, kako bi se smanjila zavisnost od skupih i ekološki štetnih fosilnih goriva.

  - Diversifikacija energetskog portfolija, povećanje energetske sigurnosti i smanjenje troškova energije za stanovnike su očekivane koristi.

Promocija pravičnog pristupa energiji:

- Promocija pristupačnih i pouzdanih energetskih usluga za sve stanovnike, uključujući one koji žive u marginalizovanim zajednicama ili se suočavaju sa finansijskim teškoćama.

- Ove aktivnosti uključuju olakšavanje pristupa energetski efikasnim uređajima, zagovaranje praksi štednje energije i pružanje finansijske pomoći ili subvencija za troškove energije.

Sprovođenje inicijativa socijalne podrške:

- Implementacija programa socijalne pomoći kako bi se pomoglo domaćinstvima sa niskim primanjima i ranjivim grupama u ublažavanju energetskog siromaštva.

- Ovi napori mogu uključivati ciljanu finansijsku pomoć, promociju popusta ili subvencija na računima za energiju i podršku za unapređenje energetske efikasnosti u socijalnom stanovanju i javnoj infrastrukturi.

Razvijanje angažmana zajednice i izgradnje kapaciteta:

- Podsticanje učešća zajednice i osnaživanje putem kampanja osvješćivanja, obrazovnih aktivnosti i inicijativa za razvoj kapaciteta.

- Opremanje stanovnika znanjem i vještinama vezanim za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

U cilju održivog razvoja i poboljšanja kvaliteta života, važno je da lokalne zajednice, uključujući i Pljevlja, kontinuirano rade na smanjenju energetskog siromaštva i podržavaju građane u ostvarivanju pristojnog životnog standarda.

Osim toga, SECAP naglašava važnost ciljane podrške i socijalnih politika koje posebno adresiraju potrebe onih koji su najviše izloženi riziku od energetskog siromaštva. To bi moglo uključivati programe finansijske pomoći za energetski efikasna poboljšanja domova, subvencije za instalacije obnovljive energije i edukativne kampanje za podizanje svesti o uštedi energije. Integracijom ovih mjera ne samo da se teži smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i ublažavanju klimatskih promjena, već se takođe nastoji da se osigura da je prelazak na ekonomiju niske emisije pravedan i da niko ne bude zapostavljen.

Jedan od ključnih izazova u implementaciji mjera sprečavanja energetskog siromaštva svakako je i određivanje jasnijih kriterijuma za ugrožene odnosno ranjive grupe građana i uključivanje tih kriterijuma u postojeće zakonodavstvo uz izradu metodologije prikupljanja i praćenja podataka o energetskom siromaštvu.

## Organizacija Opštine Pljevlja

Organizaciona struktura Opštine Pljevlja se u nastavku sagledava iz dva aspekta i to organizacione strukture jedinice lokalne samouprave, te iz aspekta organizacije za implementaciju SECAP-a, a kako je predstavljeno u dva naredna podnaslova.

### Organizaciona struktura Opštine Pljevlja

Koordinacija, organizacione strukture i kapaciteti grada su dati u nastavku (Slika 3).

Slika 3 Organogram Opštine Pljevlja

### Organizaciona struktura Opštine Pljevlja za implementaciju SECAP-a

Na Error: Reference source not found je predstavljen ogranogram organizacione strukture Opštine Pljevlja, a iz aspekta implementacije SECAP-a.

Slika 4 Organizaciona struktura Opštine Pljevlja za implementaciju SECAP-a Organigram

## Metodologija izrade SECAP-a

U nastavku je dato objašnjenje opšteg pristupa, kao i onog specifičnog za Opštinu Pljevlja po pitanju metodologije izrade SECAP-a.

### Opšti principi SECAP-a

U skladu sa priručnikom "Kako izraditi Akcioni plan za održivu energiju i klimu (SECAP)" (u daljem tekstu: Priručnik) izrađenom od strane Sekretarijata Sporazuma gradonačelnika i Zajedničkog istraživačkog centra (engl. Joint Research Centre) Evropske komisije, potpisnici Sporazuma se obavezuju na dostavljanje SECAP-a u roku od dvije godine od odluke lokalnog parlamenta, sa navedenim ključnim aktivnostima koje planiraju da preduzmu. Plan sadrži i Osnovni inventar emisija u svrhu praćenja aktivnosti prilagođavanja i ocjenu rizika i ranjivosti na klimatske promjene. Takođe, potpisnici su obavezni da izvještavaju o napretku sproveđenja planova svake dvije godine. Zavisno od pristupa, potpisnici sprovode aktivnosti izvještavanja i kontrole sprovođenja.

Smjernice za izradu SECAP-a se sastoje od tri dijela:

- I dio, Proces SECAP-a, korak po korak prema niskokarbonskim i klimatski otpornim gradovima do 2030. godine

- II dio, Osnovni inventar emisija i Analiza ranjivosti i rizika (RVA)

- III dio, Politike, ključne mjere, primjeri dobre prakse ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene, finansiranje mjera SECAP-a

### Metodološki pristup za Opštinu Pljevlja

Kreiranje SECAP-a za Pljevlja je urađeno na osnovu gore opisanog opšeg pristupa, ali koji je prilagođen kako bi uzeo u obzir jedinstveno okruženje, socijalne, ekonomske, ako i ostale relevantne karakteristike područja primjene. Pristup je takođe usaglašen sa Smjernicama za izvještavanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Osnovni pregled ključnih elemenata za izradu dokumenta su predstavljeni u nastavku:

- Obim projektnog područja – SECAP za Pljevlja se odnosi na administrativnu teritoriju grada

- Referentna/bazna godina - U svrhu izrade analize energetske potrošnje i određivanje referentnog inventara emisija određeno je da će referentna godina za Opštinu Pljevlja biti 2019. godina.

- Vremenski period - Obuhvata vremenski period do 2030. godine.

- Proračun emisija – Izvršen u skladu sa standardnim emisionim faktorima usklađenih sa načelima Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (engl. Intergovernmental panel on Climate Change – IPCC), a koji su u skladu sa faktorima koje Crna Gora koristi u izradi UNFCCC izvještaja.

- Kategorije razmatranih mjera – koje su podijeljene u tri zasebne kategorije i to:

- Mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena

- Mjere za prilagođavanje klimatskim promjenama

- Mjere ublažavanje energetskog siromaštva

- Glavni tipovi emisija sa efektom staklene bašte – koji su uključeni u bazni i kontrolni inventar emisija:

- Direktne emisije, koje su rezultat potrošnje energije koja se fizički odvija na projektnom području

- Indirektne emisije, koje se odnose na potrošnju mrežne energije, gdje postrojenja za njenu proizvodnju mogu biti locirana i izvan projektnog područja ali se njena potrošnja odvija na ovoj teritoriji

- Emisije koje se odnose na neenergetsku potrošnju, i to na sektor vodosnabdijevanja

- Vrste razmatranih gasova sa efektom staklene bašte – Isključivo CO2

- Usvojen pristup za izradu inventara emisija CO2 - pri izradi SECAP-a Pljevlja odabran je metodološki pristup zasnovan na aktivnostima, pri kojem se u inventar emisija uključuju sve direktne i indirektne emisije CO2 koje su rezultat aktivnosti u okviru kojih dolazi do potrošnje energije na projektnom području

- Razmatrani sektor potrošnje energije – lako je navedeno u nastavku:

- Sektor zgradarstva, opreme ili postrojenja, koji uključuje zgrade gradske uprave i gradskih ustanova i preduzeća, zgrade komercijalnog i uslužnog sektora, te stambene zgrade

- Sektor javne rasvjete

- Sektor saobraćaja koji uključuje gradski drumski saobraćaj a koji se odnosi na potrošnju energije vozila gradske uprave i gradskih preduzeća i ustanova, vozila javnog drumskog saobraćaja (gradski autobuski prevoz i taksi prevoz), te vozila fizičkih i pravnih lica registrovanih na projektnom području

## Strateški i pravni okvir relevantan za SECAP

U nastavku je dat osnovni pregled relevantnog zakonskog okvira po pitanju SECAP-a i to na EU, nacionalnom, i lokalnom nivou.

### EU okvir

Evropski zeleni plan predstavlja paket inicijativa s osnovnim ciljem zelene transformacije EU-a, pri čemu je krajnji cilj postići klimatsku neutralnost do 2050. Prateći legislativni okvir unutar kojega su pravno definisani ciljevi obuhvaćeni prije svega EU Zakonom o klimi. Donošenjem tog zakona EU i njegove države članice obavezali su se da će do 2030. smanjiti neto emisije sa efektom staklene bašte u EU-u za najmanje 55% u odnosu na nivou iz 1990. Početkom 2024. godine, Evropska komisija preporučuje nove, ambicioznije ciljeve na putu dostizanja klimatske neutralnosti koji podrazumijevaju smanjenje neto emisija gasova za 90% do 2040. u odnosu na nivo iz 1990.

### Nacionalni i lokalni okvir

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena je usvojen 25.12.2019. godine a glavni cilj je zaštita od negativnih uticaja klimatskih promjena, smanjivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, zaštita ozonskog omotača i druga pitanja koja se odnose na zaštitu od negativnih uticaja klimatskih promjena. Ovim dokumentom je predviđeno donošenje:

1) Strategije o niskokarbonskom razvoju; i

2) Plana prilagođavanja na klimatske promjene.

Na nivou Crne Gore još uvijek nije usvojen Integrisani Nacionalni plan za energiju i klimu (engl. National Energy Climate Plan - NECP), koji predstavlja srednjoročni plan kojim zemlje opisuju kako će aktivnosti sprovoditi ka dostizanju neto nultih emisija sa efektom staklene bašte do 2050.

Realizacija ciljeva NECP Crne Gore će doprinijeti dekarbonizaciji cijele ekonomije i time unaprijediti konkurentnost crnogorske privrede. NECP opisuje aktivnosti u 5 dimenzija: dekarbonizacija, energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje tržište energije i istraživanje, inovacije i konkuretnost.

Opština Pljevlja je već duži niz godina orijentisana na rudarstvo i energetiku pa tim djelatnostima pripadaju najvažniji kapaciteti na teritoriji ove opštine. Po resursima kojim raspolažu i postojećoj industriji, Pljevlja predstavljaju jedan od najvažnijih industrijskih centara Crne Gore.

Pravni osnov za donošenje Lokalnog energetskog plana Opštine Pljevlja sadržan je u članu 12 Zakona o energetici („Službeni list Crne Gore“, broj 5/2016" i 51/2017). Istim članom Zakona definisan je i sadržaj plana.Lokalni energetski plan Opštine prepoznaje razvoj čistog, efikasnog i sigurnog snabdijevanja energijom, promociju načina korišćenje energije koja ima manji uticaj na životnu sredinu, održivo upravljanje resursima i uspostavljanje društveno odgovornih privrednih subjekata.

Lokalni plan zaštite životne sredine jeste osnovni strateško-planski dokument za zaštitu, razvoj i unapređenje životne sredine opštine Pljevlja. To je drugi strateški dokument koji tretira predmetnu politiku, a prvi Lokalni akcioni plan opština Pljevlja izradila je 2007. godine. Opština Pljevlja jedna je od prvih u Crnoj Gori koja je zbog svojih potreba izradila taj plan, bez obzira na to što tadašnjim Zakonom o životnoj sredini nije bila propisana obaveza donošenja lokalnih ekoloških akcionih planova. Lokalni akcioni plan pripremljen je u skladu sa članom 13 Zakona o životnoj sredini1), koji predviđa pravo lokalnih samouprava da vrše poslove koji se odnose na uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine na svojoj teritoriji, predlaganje i sprovođenje mjera, izradu i praćenje implementacije planova, odobrenih programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

## Uključivanje zainteresovanih strana i građana

Aktivnosti na ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promjene podrazumijevaju sagledavanje štetnih efekata klimatskih promjena i preduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjenje šteta koju ovi efekti mogu prouzrokovati. Dati proces može rezultirati u pozitivnim mogućnostima koje mogu doprinijeti efikasnijim mjerama i aktivnostima za borbu protiv klimatskih promjena.

Ublažavanje obuhvata važne aktivnosti u borbi protiv klimatskih promjena, u smislu intervencije u cilju smanjenja izvorа gаsovа sа efektom stаklene bаšte (GHG). Međutim, iskustva su pokazala da to nije dovoljno i da je neminovno raditi na uspostavljanju sistema kojim će se stvoriti preduslovi za identifikovanje mjera prilagođavanja klimatskim promjenama (prilagođavanja) za najugroženije receptore i sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti njihovoj otpornosti. Adaptacija na klimatske promjene je kontinuirani dugoročni proces koji nema stvarni datum početka ili kraja, te je neophodno sprovesti pažljivu analizu svih relevantnih činjenica, jer izvodljivost sprovođenja predloženih politika i mjera mora da uzme u obzir postojeće barijere i potencijalne konflikte.

Za definisanje mjera ublažavanja i prilagođavanja na lokalnom nivou, pored ključne uloge lokalnih samouprava, potrebno je uključiti i ostale ključne aktere, kao što su relevantne opštinske službe, preduzeća čiji je osnivač opština i druge zainteresovane strane - građane i civilni sektor. Određivanje prioriteta mjera na lokalnom nivou, u cilju nastavka kreiranja SECAP-a, prvenstveno treba da obuhvati stavove stručnjaka, a u objektivnoj mjeri i laičke javnosti, kako bi se odredili prioriteti u sprovođenju kako ublažavanja tako i mjere prilagođavanja koje su već definisane u lokalnim planskim dokumentima, one koje proizilaze iz BEI i RVA analiza, kao i one koje su nastale tokom procesa konsultacija.

Na osnovu detaljne analize usvojenih planskih dokumenata na lokalnom nivou, izvještaja o stanju životne sredine, akcionih planova i analiza i objektivno sagledanih okolnosti koje su rezultat intersektorskih konsultacija, izrađena je lista svih mjera mitigacije i prilagođavanja na klimatske promjene, koje se odnose na teritoriju Opštine, bez obzira da li se radi o dokumentima koji su važeći ili su isteklog važenja (ukoliko u međuvremenu nisu usvojeni novi dokumenti/dokumenti na snazi).

Izvršeno je grupisanje mjera u odnosu na oblasti na koje se odnose, kao i redefinisanje naziva mjere u slučaju ponavljanja mjera sa istim ili sličnim predloženim aktivnostima, vodeći računa o mogućnostima realizacije i o očuvanju osnovnog cilja predložene mjere. Posebno se vodilo računa o principima i zahtjevanim kriterijumima za izradu SECAP-a, kako bi se predložene mjere mogle dalje inkorporirati u budući dokument.

Nacrt prioritetnih mjera je dalje bio predmet analize predstavnika lokalne samouprave Opštine, kao i predstavnika preduzeća koja su u nadležnosti lokalne samouprave.

## Proces monitoringa i evaluacije

Akcioni plan za održivu energiju i klimu u lokalnoj samoupravi treba da se realizuje u periodu do 2030. godine, pri čemu se neke od mjera projektuju sa rokom realizacije u kontinuitetu i nakon 2030. godine. U tom smislu je od izuzetne važnosti identifikovati posebnu organizacionu jedinicu u administraciji lokalne samouprave (SECAP jedinica) koja će biti u punom kapacitetu spremna da odgovori svim izazovim ovog izuzetno kompleksnog zadatka, posebno zato što njegova realizacija podrazumijeva angažovanje mnogo međusobno nezavisnih entiteta, često decentralizovanih i sa različitim stepenom odnosno nivoom zainteresovanosti.

Uspješnost sprovođenja ovog plana zavisi od niza aktivnosti koje se moraju realizovati, a čija implementacija mora biti objektivno praćena i kontrolisana, dokumentovana i o čijem uspjehu realizacije mora biti zaključivano na osnovu mjerljivih kvantifikatora uspješnosti.

Primjena najboljih praksi u oblasti upravljanja projektima je siguran garant uspješnosti sprovodjenja svih ovih koraka. U tom smislu se preporučuje usvajanje znanja i vještina u okviru zahtjeva standarda ISO 21500, koje smjernice će pomoći rukovodiocima ali i neposrednim izvršiocima da na sistematičan i profesionalan način odgovore svim izazovima sa kojima se budu susretali tokom realizacije mjera definisanih u ovom planu. Sertifikacija u oblasti zahtjeva standarda ISO 9001 je veoma korisna prethodna aktivnost, možda i nužna, kako bi ukupna administracija bila potpuno spremna na primjenu principa upravljanja kvalitetom poslovanja zasnovano na najboljoj međunarodnoj praksi.

### Praćenje i kontrola realizacije Akcionog plana

Prioritetni zadatak SECAP jedinice je praćenje progresa i kontrola realizacije Akcionog plana, što obuhvata sljedeće:

- praćenje dinamike realizacije predviđenih mjera prilagođavanja i ublažavanja,

- praćenje uspješnosti realizacije predviđenih mjera,

- praćenje i kontrola postavljenih ciljeva za svaku pojedinu mjeru u okviru SECAP-a,

- praćenje i kontrola postignutih smanjenja emisija CO2 za mjere ublažavanja klimatskih promjena.

Uspješno praćenje postignutih ušteda u potrošnji energije i postignutog smanjenja emisija CO2 u različitim sektorima i njihovim podsektorima kao i dostizanje SECAP-om postavljenog cilja postiže se izradom novog kontrolnog inventara emisija CO2, pri čemu je važno da metodologija njegove izrade bude identična metodologiji prema kojoj je izrađen bazni inventar emisija CO2.

### Izvještavanje o napretku realizacije SECAP-a

Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju lokalna samouprava je preuzela i obavezu redovnog izvještavanja Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju o realizovanim mjerama i aktivnostima. Shodno tome, SECAP jedinica će svake dvije godine izvještavati gradonačelnika i skupštinu o rezultatima realizacije planiranih mjera. Ovo izvještavanje može biti i frekventnije, posebno u uslovima poremećaja planirane dinamike. Uputstvo u vezi sa izvještavanjem – „Covenant Reporting Guidelines“ je javno dostupno.

Preporučuje se opcija izrade Izvještaja o statusu aktivnosti svake dvije godine i integralnog izvještaja svake četiri godine. Tabela 2 prikazuje minimalne uslove izvještavanja kod podnošenja SECAP-a i pripadajućih obrazaca praćenja.

Tabela 2 Minimalni uslovi izvještavanja prema vremenskom rasporedu

|  | Faza registracije | SECAP | Monitoring izvještavanja o aktivnostima | Praćenje cjelokupnog izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nulta godina | Za 2 godine | Za 4 godine | Za 6 godina |
| Moja strategija | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akcioni plan - ažuriranje dokumenta | X | ✔ | X | X |
| Inventar emisija GHG | X | ✔ (BEI*) | X | ✔ (MEI*) |
| Procjena rizika i ranjivosti | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akcije ublažavanja emisija sa efektom staklene bašte | X | (min. 3 ključne akcije) | ✔ | ✔ |
| Akcije prilagođavanja | X | X | (min. 3 ključne akcije) | ✔ |
| Akcije za energetsko siromaštvo | X | X | (min. 1 ključne akcije) | ✔ |

Sve mjere identifikovane katalogom mjera u ovom SECAP-u treba da budu vidljivi na web platformi u kojoj na odgovarajućim mjestima svi traženi podaci treba da budu uneseni.

## Finansijski aspekti Opštine Pljevlja

Na opštinskom nivou, finansijska dimenzija SECAP-a podrazumijeva sveobuhvatnu strategiju usmjerenu na mobilizaciju resursa za podršku implementaciji inicijativa za klimu i energiju. Ova strategija uključuje pronalaženje sredstava iz različitih kanala kao što su nacionalni budžet vlade, međunarodni grantovi i krediti, javno-privatna partnerstva, i inovativni finansijski alati poput zelenih obveznica ili ugovora o energetskim performansama. Štaviše, lokalne vlasti mogu kapitalizovati prihodne tokove generisane iz aktivnosti vezanih za energiju kao što su tarife za ubacivanje energije u mrežu, uštede u energetskoj efikasnosti, i mehanizmi za cijenu ugljenika kako bi finansirale SECAP projekte. Osiguravanje finansijske održivosti i pristupačnosti je ključno, što zahtijeva pažljivo planiranje budžeta, analizu troškova i koristi, i prioritetizaciju investicija na osnovu njihovog potencijala da pruže značajne klimatske i energetske koristi dok se istovremeno adresiraju specifične potrebe i prioriteti zajednice. Saradnja sa finansijskim institucijama, razvojnim agencijama, i drugim zainteresovanim stranama igra ključnu ulogu u mobilizaciji potrebnih resursa i otključavanju finansijskih mogućnosti za napredak klimatskih i energetskih ciljeva grada.

Budžet opštine Pljevlja usvaja Skupština opštine, a za 2023. godinu planiran je rekordni budžet od 29,49 miliona eura⁴. U odnosu na ostatak Crne Gore, Pljevlja imaju značajan broj stanovnika i površinu, ali se suočavaju sa negativnim demografskim trendovima⁷.

Prosječna visina budžeta za 2022. godinu bila je 20,61 milion eura², dok je za 2024. godinu budžet bio planiran na 32,5 miliona eura⁹. Potrošnja po sektorima nije detaljno specificirana, ali se zna da je energetski sektor značajan za opštinu⁵.

Izvori prihoda opštine uključuju poreze, naknade za korišćenje prirodnih dobara, i koncesione naknade, pri čemu su prihodi od koncesionih naknada za korišćenje šuma značajno povećani¹⁷¹⁸.

Budžetske linije za naknadu šteta i gubitaka od elementarnih nepogoda na lokalnom nivou predstavljaju način ublažavanja posljedica zbog klimatskih promjena. Komisije zadužene za procjenu štete i gubitaka koji su nastali kao posljedica prirodnih katastrofa osnivaju se na lokalnom nivou, odlukom gradonačelnika, odnosno predsjednika opština. U rad komisija treba uključiti nezavisne stručnjake različitih profila.  Dodatno, komisije nemaju jedinstven pravilnik po kojem rade. Ne postoji unaprijed određeni postupak ili metodologija za procjenu štete i gubitaka.

## Pregled Opštine Pljevlja

U nastavku je predstavljen detaljni pregled ključnih parametara specifičnih za Opštinu Pljevlja kroz procjenu mogućosti za adaptaciju, strategije u slučaju ekstremnih klimatskih događaja, te analize sa aspekta energetskog siromaštva.

### Procjena mogućosti prilagođavanja kroz ocjenu rizika i ranjivosti za identifikovane hazarde i sektore

U ovom dijelu dokumenta opisana je analiza ranjivosti i rizika izazvanih klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: Analiza), koja je realizovana u skladu sa smjernicama za izradu SECAP-a CoM kao obavezna podloga za izbor mjera prilagođavanja na klimatske promjene. Procjena rizika i ranjivosti realizovana je u okviru projekta „EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj", koji su  kofinansirali Evropska unija i Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ), a sprovela ga je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH na Zapadnom Balkanu.

Jedan od ključnih instrumenata za podsticanje strateškog i kontinuiranog planiranja mjera prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena na lokalnom nivou je izrada Akcionog plana za održivu energiju i klimu (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za opštine/lokalne samouprave, sa posebnim smjernicama i uputstvom za metodologiju izrade Akcionog plana, standardizovano prikupljanje podataka i izvještavanje kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi i realizovale planirane obaveze do 2030. godine.

Procjena rizika i ranjivosti (Risk and Vulnerability Assessment - RVA) predstavlja osnovu strateškog planiranja lokalnih vlasti o uticaju klimatskih promjena na resurse i stanovništvo, na svojoj teritoriji. Ona omogućava da se identifikuju oblasti od kritične važnosti za donošenje odluka. U okviru RVA se analiziraju prioritetni sektori za datu opštinu tj. posmatrano područje na taj način što se analizira interakcija moguće povezannosti opasnosti nastale kao posljedica promjene klime tj. hazarda, ranjivosti i izloženosti ljudskog sistema, ekosistema i biodiverziteta. Prirodna varijabilnost klime i antropogeno izazvane klimatske promjene utiču na frekvenciju i intenzitet ekstremnih događaja koji mogu da dovedu do katastrofa. Ranjivost i izloženost određuju uticaje i vjerovatnoću katastrofe (tj. rizik od katastrofe).

Cilj mjera prilagođavanja je nastojanje da se na najmanju moguću mjeru svedu posljedice rizika nastalih usljed sadašnjih i budućih promjena klime i te mjere su usmjerene prema ljudima, imovini i prirodnim resursima na administrativnom području Opštine, koje područje njihovim nastankom može biti ugroženo. Ciklus prilagođavanja počinje izradom Analize rizika i ranjivosti kao što je prikazano na Slika 5.

Slika 5: Koraci u procesu prilagođavanja (Izvor: Urban Adaptation Support Tool, CoMO/EEA)

Nakon što su pripremne aktivnosti (1) koje uglavnom podrazumijevaju obezbjeđivanje političke podrške, prikupljanje početnih informacija ali i identifikovanje ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa kao i ključnih zainteresovanih strana okončane, realizovana je procjena rizika i ranjivosti (2). Tada su stvoreni uslovi za prelazak na sljedeći korak koji podrazumijeva sprovodjenje više aktivnosti do postizanja pune spremnosti za odgovor na nastanak hazarda. Tu se misli na sljedeće aktivnosti:

- Identifikacija mogućnosti prilagođavanja

  - Izrada kataloga relevantnih opcija prilagođavanja

  - Pronalaženje primjera dobre prakse prilagođavanja

  - Identifikacija mogućnosti prilagođavanja: Samoprovjera

- Procjena i izbor mogućnosti prilagođavanja

  - Izbor okvira procjene za mogućnosti prilagođavanja

  - Sprovođenje analize troškova i koristi mjera prilagođavanja

  - Određivanje prioriteta opcija prilagođavanja

  - Procjena i izbor mogućnosti prilagođavanja: Samoprovjera

- Implementacija mjere prilagođavanja

  - Izrada akcionog plana prilagođavanja (opis stavke, rokovi, resursi, odgovornost)

  - Pronalaženje primjera akcionih planova prilagođavanja

  - Uključivanje prilagođavanja u urbane politike i planove

  - Rješavanje klimatskih promjena kroz prilagođavanje i ublažavanje

  - Sprovodjenje prilagođavanja: Samoprovjera

- Praćenje i ocjena efekata primijenjenih mjera prilagođavanja

  - Razvijanje metodologije monitoringa i evaluacije

  - Definisanje indikatora monitoringa

  - Pronalaženje primjera indikatora monitoringa prilagođavanja

  - Korišćenje rezultata monitoringa za poboljšanje procesa prilagođavanja

  - Praćenje i vrednovanje prilagođavanja: Samoprovjera

Važnost praćenja i ocjene efekata primijenjenih mjera prilagođavanja

Praćenje i ocjena efekata mjera prilagođavanja imaju ključnu ulogu u pomaganju u rješavanju uticaja klimatskih promjena uočavanjem uskih grla, pružanjem informacija i uvida koji mogu pomoći u  donošenju odluka osjetljivih na klimu i podržati efikasnu klimatsku akciju.

Primjena mjera prilagođavanja je važno sredstvo za pokazivanje efikasnosti i odgovornosti. To je ključno u osiguravanju dugoročnog uspjeha inicijativa, planova i akcija za prilagođavanje klimi. Mjere adapatacije na klimatske promjene imaju važnu ulogu u vezi sa tri aspekta prilagođavanja klimatskim promjenama:

- Praćenje učinka preduzetih aktivnosti tokom izrade plana prilagođavanja,

- Praćenje unaprijed identifikovanih pragova rizika/nivoa pokretača koji identifikuju kada treba preduzeti nove radnje prilagođavanja.

- Utvrđivanje da li su planirani rezultati i ishodi iz akcija prilagođavanja postignuti.

Prilikom izrade kataloga mjera prilagođavanja u ovom dokumentu, sve identifikovane mjere su grupisane u tipove Institucionalne mjere, Edukacija i informisanje, Infrastrukturne mjere i Finansijske mjere.

### Strategija u slučaju ekspremnih klimatskih događaja

Analiza strategija u slučaju ekspremnih klimatskih događaja je sprovedena u tri koraka:

- Ekstremni vremenski događaji u prošlosti

- Sumarni prikaz rizika od vremenskih hazarda

- Ranjivost lokalne vlasti ili regiona

Ekstremni vremenski događaji u prošlosti

Ekstremni vremenski i klimatski događaji /hazardi koji su u periodu od 2011-2020. pouzrokovali štete na području Opštine Pljevlja, bilo direktno ili indirektno preko klimatski povezanih hazarda (poput šumskih požara ili poplava), su predastavljeni u tabeli koja se nalazi u Prilogu 1 ovog dokumenta. Pored ekstremnim događaja/hazarda, u tabeli su navedeni i najviše pogođeni receptori (tj. lokalne fiizičke i društveno-ekonomske karakteristike kao što su npr. stanovništvo ili infrastruktura).

U periodu 2010.- 2020. godine, ekstremni vremenski I klimatski događaji su se dešavale svake godine Kao elementarna nepogoda grad, grmljavina (udar groma), oluja i suša su se javljale najčešće, dok je pojava velikog snijega i poplava bila rijeđa. Najčešće registrovane, prijavljivane štete su bile štete na poljoprivrednim gazdinstvima izazvane jakim gradom, udarom groma i olujnim vjetrom. (tabela u Prilogu 1). Grad se najčešće javlja u junu (oko 2 dana u prosijeku), ali period kada se može očekivati je maj-juli i oktobar.

Oluja

Srednja čestina dana sa jakim vjetrom od 6 bofora je 81 dan u godini. Najveći broj dana sa jakim vjetrom je u aprilu i maju i iznosi u prosijeku 11 i 12 dana, respektivno. U ovim mjesecima trebalo bi očekivati i najveće udare vjetra iz pravca S i SSW. Najmanji broj dana sa jakim vjetrom je u decembru u prosijeku 3 dana. Srednja čestina dana sa olujnim vjetrom je vrlo mala i tokom godine iznosi 0,5 dana.  Registrovane štete od vjetra predstavljene u tabeli u Prilogu 1 imale su posljedice na pomoćnim objektima i stočnom fondu.

Suše

Prema analizi standardizovanog indeksa padavina SPI, suša je najduže trajala 8 mjeseci 2015/2016. godine kao i 2019/20. godine. Tri puta je bila u kategoriji “ekstremno sušno” 2012, 2014. i 2019. godine i dva puta u kategoriji “jako sušno” 2016. i 2017. Najzastupljenije su bile slaba i umjerena suša. Jaka suša i ekstremna suša su bile prisutne u januaru i februaru. Razvoj suše do hidrološke bio je zastupljeniji u hladnijoj polovini godine od okotbra – marta.

Najveća suša koja je pogodila opštinu Pljevlja je bila 2011/2012. u periodu od 2011-2020. Suša je izazvala probleme u vodosnabdijevanju stanovništva inapajanju stoke. Zbog nedovoljno sijena bla je neophodna određena prihrana stoke. Stočari su bili prinuđeni da koriste sijeno koje je bilo pripremljeno za zimu. Međutim, registrovani su i šumski požari u hladnijem dijelu godine izazvani paljenjima na gazdinstvima.

Snijeg

Velike štete od snijega dogodile su se 2012, 2015, 2016, 2017. godine. Vlažan i težak snijeg izazvao oštećenja na djelovima elektroenergetske mreže sa koje se napaja opština Pljevlja. Palo je preko 130 stubova (pojava obledice na kablovima). Snijeg je nanio štete kućama, poljoprivrednim kulturama i voćnim zasadima, plastenicima.

Sumarni prikaz rizika od vremenskih hazarda

Prema prethodno analiziranim ekstremnim događajima (osmotrenim u prošlosti i budućim na osnovu klimatskih projekcija) koji se pojavljuju na području Opštine Pljevlja, u Tabela 4 su sumirani postojeći i budući rizici njihovog mogućeg nastanka, trendova ili fizičkih posljedica koji mogu dovjesti do smrtnih ishoda, ozlijeda i drugih zdravstvenih tegoba, oštećenja imovine, infrastrukture, itd. Vremenski okvir pokazuje u kom vremenskom periodu se mogu očekivati promjene njihove učestalosti (kratkoročni – od 20 do 30 godina u odnosu na sadašnjost, srednjoročni – poslije 2050. i dugoročni - tokom 2100-ih). Vrijednosti nivoa vjerovatnoće pojavljivanja klimatskog hazarda određene su prema Tabela 3.

Tabela 3 Vjerovatnoća klimatskog hazarda

| Klasa vjerovatnoće | Opis | Vjerovatnoća (p) |
| --- | --- | --- |
| Visoka | Ekstremno vjerovatno da će se dogoditi | p>0,05 |
| Umjerena | Vjerovatno da će se dogoditi | 0,005<p=<0,05 |
| Mala | Malo vjerovatno da će se dogoditi | 0,0005<p=<0,005 |
| Nepoznata | Klimatski hazard nije osmotren u prošlosti ili se ne može precizno izračunati na osnovu raspoloživih podataka |  |

Kao što se može vidjeti u Tabela 3, stvarni rizik od klimatskog hazarda je određen preko dva parametra – vjerovatnoće klimatskog hazarda i uticaja od klimatskog hazarda, dok je budući rizik opasnosti zbog klimatskih hazarda procijenjen na osnovu tri parametra – očekivanih promjena u broju pojavljivanja hazarda, očekivanih promjena intenziteta hazarda i vremenskog okvira.

Procjenjeno je da ekstremno visoke temperature, suše, jake kiše koje dovode do poplava i oluje kao hazardi imaju najveći nivo rizika od broja pojavljivanja i šteta/opasnosti koje izazivaju. Klimatske projekcije ukazuju na povećanje njihovog intenziteta u budućnosti. Tako, u slučaju scenarija RCP8.5, tokom ovog vijeka, na najvećem dijelu teritorije Crne Gore, može se očekivati smanjenje broja epizoda kada petodnevne padavine prevazilaze 60 mm, ali i povećanje akumulacija tokom pojedinačnih epizoda. To znači da iako će im trajanje biti kraće, akumulirane padavine će u prosjeku biti veće. Ova promjena može biti posebno važna u slučaju analiziranja rizika od bujičnih poplava i pokretanja klizišta i odrona.

S obzirom na to da je frekvencija pojavljivanja ekstremno niskih temperatura mala u periodu od 1951. pa do sada, i da one imaju trend smanjenja u budućnosti, procijenjuje se da je rizik njihovog pojavljivanja nizak (Tabela 4).

Tabela 4 Rizici od klimatskih hazarda od naročite važnosti za Pljevlja

| Klimatski hazard/klimatski povezan hazard | Postojeći rizik od nastajanja hazarda |  | Budući hazardi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vjerovatnoća hazarda | Uticaj hazarda | Očekivane promjene intenziteta hazarda | Očekivane promjene frekvencije hazarda | Vremenski period |
| Ekstremne toplote | Visoka | Visok | Povećanje | Povećanje | Srednjoročni |
| Ekstremne hladnoće | Niska | Nizak | Smanjenje | Smanjenje | Srednjoročni |
| Toplotni talasi | Visoka | Visok | Povećanje | Povećanje | Srednjoročni |
| Jake kiše | Umjerena | Umjeren | Povećanje | Povećanje | Srednjoročni |
| Poplave | Visoka | Visok | Povećanje | Povećanje | Srednjeročni |
| Sniježne padavine | Umjerena | Umjeren | Smanjenje | Smanjenje | Srednjoročni |
| Suše | Umjerena | Umjeren | Povećanje | Smanjenje | Srednjoročni |
| Oluje | Visoka | Umjeren | Nepoznato | Nepoznato | - |
| Šumski požari | Visoka | Visok | Povećanje | Povećanje | Dugoročni |

Ranjivost lokalne vlasti ili regiona

U Error: Reference source not found predstavljene su socio-ekonomske ranjivosti, fizičke i ranjivosti životne sredine na klimatske promjene. Prikazani su i indikatori ranjivosti koji upućuju na pojavu pojedinih rizika.

Tabela 5 Socio-ekonomska ranjivost, fizička i ranjivost životne sredine u Pljevljima

| Tip ranjivosti | Opis ranjivosti | Indikatori ranjivosti |
| --- | --- | --- |
| Društveno – ekonomski | Infrastruktura • Ekstremne vrućine i suše mogu dovesti do požara i bitno mijenjaju karakteristike provodnosti tla. • Elektroenergetska i putna infrastruktura je ranjiva na požare u infrastrukturnim koridorima | Infrastruktura • Broj i dužinu trajanja prekida rada objekata KI • Nivoi direktnih i indirektnih šteta |
|  | Turizam - Zbog visokih adaptabilnih karakteristika, turizam i maloprodaja ne pokazuju visoku ranjivost. - Ipak, toplotni talasi mogu uticati na izmijenjenu turističku sezonu i izmijenje aktivnosti; moguće su i štete na kulturno-istorijskim spomenicima, lošiji kvalitet vode za kupanje i dr. - Kako je jedan od cilja unapređenje ruralnog razvoja i konkurentnosti lokalne privrede, kroz razvoj i povezivanje sektora poljoprivrede i turizma, najveći uticaj klimatske promjene imaće na ruralna područja i turističke radnike/izdavaoce smještaja/ugostitelje i druge, kada je u pitanju sektor turizma. | Turizam - Uticaj na promjene turističkih aktivnosti - Uticaj na broj dolazaka i noćenja turista - Promjene u najčešće posjećenim turističkim mjestima - Broj zaposlenih u sektoru turizma tokom godine – Sektor: usluge smještaja i ishrane i učešće u ukupnom broju zaposlenih u Pljevljima - Povećanje troškova za hlađenje - ukupne turističke privrede |
|  | Poljoprivreda - Starenje stanovništva koje se bavi poljoprivredom - Uticaj klimatskih promena na stočare i njihovu produktivnost, u kombinaciji sa niskim kapacitetima adaptacije ili čak nemogućnošću prilagođavanja, uzrokuje ranjivost sektora. - Nepovoljna struktura poljoprivrednih gazdinstava | Poljoprivreda - Smanjenje broja poljoprivrednika - Smanjenja produktivnost pčelara - Smanjeni prinosi poljoprivrednih dobara - Usitnjenost poljoprivrednih imanja se nastavlja - Troškovi za navodnjavanje su uvećani usljed dužih sušnih perioda - Veoma mali procenat obradivog zemljišta ima sisteme za navodnjavanje. |
|  | Šumarstvo - Požari, negativno utiču na družtveno-ekonomski aspect, prvenstveno za gubitak drveta, zagađenja vazduha, degraacije staništa, smanjena dekorativna funkcija i stvaranje osjećaja nesigurnosti - Požari mogu dovesti i do otežanog ili potpunog prekida saobraćaja - Olujno vrijeme može izazvati izvaljivanje, čupanje i lomljenje drveća | Šumarstvo - Gubitak drvne zapremin - Zagađenost vazduha i povećana koncentacija ppm čestica - Smanjena ambijentalna i estetska funkcija šuma - Usporen ili prekinut saobraćaj - Degradacija staništa |
|  | Vodoprivreda - Ekstremne suše i toplotni talasi dovode do opadanja nivoa vode i izdašnosti, kao i kvaliteta voda iz Otilovića - Obilne padavine/ poplave dovode do neispravnosti vode za piće | Vodoprivreda - Opadanje izdašnosti vodoizvorišta - Opadanje/rast nivoa vode Otilovići - Broj dana sa neispravnom vodom za piće |
|  | Prirodni resursi - Toplotni talas praćen šumskim požarima uzrokuje velike gubitke drvne mase koja se sa teritorije opštine Pljevlja eksploatiše u industrijeske svrhe. - Pojava ekstremnih hladnoća vodi ka većoj potrošnji energenata koji su potrebni za grijanje prostorija u kojima se boravi | Prirodni resursi - Smanjene biodiverziteta, pojava velikih opožarenih površina, erozija, promjena strukture tla. - Pogoršanje kvaliteta vazduha usled povećanih emisija zagađujućih materija u vazduh iz individualnih i kolektivnih ložišta. Loše stanje životne sredine se dovodi u direktnu vezu sa migracijom stanovnika Pljevalja u druge sredine. |
|  | Zdravlje - Toplotni talas/suša - Požar (uzrokovan toplotnim talasom) - Jake kiše koje dovode do poplava/Poplave - Hladni talas | Zdravlje - osjetljivosti na toplotne talase i požare kod stanovništva - broj dana s povećanim zagađenjem vazduha usled požara - Broj dana kad su vodoizvorišta zamućena - Broj dana kada voda za piće nije bila za upotrebu usled poplava - Smanjena količine i dostupnosti vode za piće - Broj prekida u snabdijevanju vode za piće - Pojava zaraznih bolesti |
| Nekretnine/objekti (fizička) | Infrastruktura - Stambeni i poslovni objekti zbog blizine koridora KI | Infrastruktura - Broj objekata za stanovanje i rad koji su prethodnom periodu bili ugroženi li su stradali kao posljedica požara ili su oštećeni enormnim sniježnim padavinama. - Potrebno je sprovesti obuku što šire populacije, naročito djelova populacije čiji objekti potencijalno mogu biti ugroženi |
|  | Turizam - Usljed rasta temperature za opštinu Pljevlja gubi se atraktivnost, posebno urbanih djelova grada-kulturni i vjerski spomenici u ljetnim mjesecima. Takođe, gubi se atraktivnost i različitih izletišta posebno pri rijekama i jezerima, atraktivnost biciklističkih i planinskih staza. U krajnjem to dovodi do smanjenja prihoda opštine. | Turizam - Uticaj na objekte koji se nalaze na rijekama i jezerima – ugostiteljski objekti i izdavaocim smještaja - Šume su izuzetno ranjivi u slučaju toplotnih talasa i suša, jer to dovodi do povećanja broja požara. - Smanjenje broja posjetilaca različitim turističkim znamenitostima ili atraktivnostima u gradu. |
|  | Vodoprivreda - Oštećenje vodovodne mreže usled ekstremnih hladnoća - Neefikasnost postorjenja za prečišćavanje vode za piće i otpadnih voda usled ekstremnih hladnoća - Stanje i dotrajalost vodovodne mreže kao i nedostatak sistema za prečišćavanje vode | Vodoprivreda - Gubici na mreži - Broj dana sa neispravnom vodom za piće |
|  | Poljoprivreda - Trend povećanja nestašice vode. - Poljoprirveda se odvija uglavnom na otvorenom i samim tim izložena je vremenskim udarima - Smanjen je prinos biljaka. - Upotreba visokoproduktivnih rasa stoke, koje su manje tolerantne na temperaturni stres od autohtonih rasa. - Infrastruktura za uzgoj životinja i infrastruktura za navodnjavanje veoma ograničena - Nizak adaptivni kapacitet famera. | Poljoprivreda - Zabrinutost zbog klimatskih promjena nije dovoljno integrisana u programe podrške i obuke za prenos znanja. - Veoma mali procenat obradivog zemljišta ima sisteme za navodnjavanje. - Male farme sa niskim kapacitetima za investicije, male parcele koje se teško modernizuju, niska ekonomska moć poljoprivrednika, starenje poljoprivrednog stanovništva, itd. |
|  | Šumarstvo - Požari oštećuju infrastrukturnu, objekte i objekte za stanovanje i druge nekretnine - Posebna ranjivost od požara je na dalekovode i infrastrukturne objekte kao što su saobraćajnice, zgrade i mjesta za odmor i boravak | Šumarstvo - Putna i elektro infrastruktura - Javni objekti - Turistički objekti - Stambeni objekti |
|  | Prirodni resursi - Visoke temperature praćene toplotnim talasima značajno doprinose pojavi i širenju šumskih požara, koje često zbog nepristupačnosti terena i nedovoljnih kapaciteta (opremljenost i kadar službi za zaštitu i spašavanje) rezultiraju velikim gubicima prirodnih resursa. - Jake kiše praćene olujom izazivaju izlivanje rijeka i potoka kao i atmosferske kanalizacije koje sa sobom „nose“ zagađujuće materije. | Prirodni resursi - Gubitak biljnog materijala, zelenih površina. - Pogoršanje kvaliteta vazduha, uticaj na zdravlje ljudi. - Povećanje koncentracija zagađujućih materija u površinskim vodama. - Ugrožavanje kvaliteta vode u vodoizvorištima. - Narušavanje strukture tla, pojava erozije i klizišta. - Narušavanje/uništavanje zelenih površina u urbanim područjima. |
|  | Zdravlje - Toplotni talas/suša - Požar (uzrokovan toplotnim talasom) - Jake kiše koje dovode do poplava/Poplave - Hladni talas | Zdravlje • broj oštećenih stambenih objekata-gubitak mjesta stanovanja (požari, oluje, poplave) • Količina potrošnje vode (povećan broj turista)-opterećenost vodovodnog sistema |
| Životna sredina | Infrastruktura - Ekstremne vrućine i djeluju na biodiverzitet. - požari u blizini koridora KI i posljedice na životnu sredinu. - Uticaj na vazduh, zemlju i vodu | Infrastruktura - Kvalitet pripreme za odgovor na požar - Broj požara u koridorima KI i nivo uništenja značajnih/zaštićenih biljnih vrsta. - Smanjenje vjerovatnoće od pojave požara kroz kontrolisanu sječu i čišćenje koridora objekata KI. - Monitoring potrošnje resursa u nadležnosti lokalne samouprave (potrošnja vode, pogonskih goriva, električne energije). - Razvoj e-mobilnosti i monitoring indikatora uspješnosti projekata u vezi sa samnjenjem potrošnje resursa - Monitoring životne sredine |
|  | Turizam - Klimatski hazardi u Pljevljima direktno pogađaju privlačnost lokacije i/ili njenu pogodnost za različite oblike rekreacije turista, dok indirektno pogađa mnoge specifične ekološke karakteristike lokacije, uključujući vegetaciju, zajednice životinja, i pejzažne vrijednosti, što takođe utiče na mogućnosti za turizam i rekreaciju na različite načine. - Promjene nivoa rijeka i jezera utiču na strukturu i razvoj ekosistema i staništa što utiče na pružanje ekoloških usluga turistima, ali i na razvoj ribolovnog turizma i sportskog-rekreativnog turizma na vodi. | Turizam - Teškoće u očuvanju rječnog i jezerskog biodiverziteta. |
|  | Vodoprivreda - Značajno opadanje nivoa pozemne vode kao i presušivanje korita rijeka usled intezivnih suša negativno utiče na živi svijet, na gubitka/smanjenja biodiverziteta - Ekstremni hidrološki uslovi, pojava velikih I naglih pikova u proticaju i promjeni nivoa jezera Otilovići negativno utiče na biodiverzitet, posebno na akvatične vrste | Vodoprivreda - Nivo podzemne vode - Proticaj/presušivanje površinskih tokova - Učestalost ekstremnih hidroloških događaja - Promjene u nivou jezera Otilovići |
|  | Poljoprivreda - Promjene uslova ekosistema. - Veća pojava invazivnih morskih vrsta. - Sektor stočasrva i pčelarstva visoko zavisi od klimatskih uslova. Očekivani brži fenološki ciklusi mogu da uzorkuju poremećaje sezone polinacije | Poljoprivreda - Promjene u sastavu zemljišta i florističkom sastavu utiče na produktivnost sektora stočarstva. - Veća pojava invazivnih vrsta. |
|  | Šumarstvo - Gubitak šumske i prizemen vegetacije, degradacija staništa, pojava erozivnih procesa, pojava alohotnoh i invazivnih vrsta, a posebno zaštićena područja. | Šumarstvo - NP Durmitor - PP Ćehotina (u procesu) |
|  | Prirodni resursi - Gubitak biljnog materijala, zelenih površina. - Pogoršanje kvaliteta vazduha, uticaj na zdravlje ljudi. - Povećanje koncentracija zagađujućih materija u površinskim vodama. - Ugrožavanje kvaliteta vode u vodoizvorištima. - Narušavanje strukture tla, pojava erozije i klizišta. - Narušavanje/uništavanje zelenih površina u urbanim područjima. | Prirodni resursi - Broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti PM10 čestica, prekoračenje granične vrijednosti srednje godišnje koncentracije za PM10 i PM 2,5 čestice, prekoračenje graničnih vrijednosti za sumpor dioksid (pogoršanje kvaliteta vazduha, uticaj na zdravlje ljudi). - Smanjen broj biljnih i životinjskih vrsta, narušena staništa. - Povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, uticaj na zdravlje ljudi. - Pojava goleti, gubitak površinskog sloja zemljišta, promjena strukture tla. |
|  | Zdravlje - Toplotni talas/suša • Požar (uzrokovan toplotnim talasom) • Jake padavine/Poplave - Hladni talas | Zdravlje - broj dana s povećanim zagađenjem vazduha usled požara (broj posjeta u zdravstvenoj ustanovi) - nedostupnost vode za piće - Broj dana kad su vodoizvorišta zamućena i neispravna |

### Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo je višedimenziona tema koja se mora multisektorski tretirati. Paketom mjera Čista energija za sve Evropljane , EU je u važeću energetsku regulativu unijela obaveze praćenja i izvještavanja o implementaciji mjera vezanih uz smanjenje energetskog siromaštva. U tom smislu je, kroz Direktivu 2019/944 o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i izmjenom Direktive 2012/27/EU, za države članice pogođene energetskim siromaštvom predviđena obaveza da u svoje nacionalne akcione planove ili druge odgovarajuće okvire za rješavanje problema energetskog siromaštva ugrade mjere za smanjenje energetskog siromaštva sa ciljem smanjivanja broja energetski siromašnih domaćinstava. Energetsko siromaštvo nastaje kada domaćinstvo mora da smanji potrošnju energije do stepena koji negativno utiče na zdravlje i dobrobit ljudi. Uglavnom nastaje zbog tri osnovna razloga i to:

•	visok udio troškova koje domaćinstvo izdvaja za plaćanje energije u svim oblicima

•	niskim ukupnim primanjima članova domaćinstva

•	niskih energetskih performansi stambenih jedinica i uređaja koji se u tim jedinicama koriste.

Direktivom se isto tako navodi da su „niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska efikasnost stambenih objekata relevantni činioci za uspostavljanje kriterijuma kojima se mjeri energetsko siromaštvo. U svakom slučaju, države članice bi trebale da obezbijede neophodno snadbijevanje energijom za ugrožene i energetski siromašne potrošače. Pri tome bi se mogao koristiti integracionii pristup, recimo u okviru energetske i socijalne politike, a mjere bi mogle uključivati socijalne politike ili mjere za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada.“

Energetski ugroženima se smatraju oni potrošači energije koji po svojim socio-demografskim obilježjima i energetskim pokazateljima koji se vežu na njihovo domaćinstvo imaju veću šansu da budu energetski siromašni od ostatka populacije. U taj kriterijum se uklapaju recimo korisnici socijalne pomoći, penzioneri, osobe s invaliditetom, hronični bolesnici, porodice sa samohranim roditeljima, stari, samci. Energetsko siromaštvo ima dalekosežne posljedice na zdravlje, socijalni status, obrazovanje, društveni status, a procjenjuje se da je jedan od 10 građana EU pogođen energetskim siromaštvom. Takođe,  2022. godine visoke cijene energije zajedno sa porastom troškova života pogoršale su stanje sa aspekta energetskog siromaštva. Procjenjuje se da, recimo, 9,3 % Evropljana nije moglo dovoljno da zagrije svoje domove, što je porast u odnosu na 6,9 % u 2021. godini.

Energetsko siromaštvo je u korelaciji sa niskim prihodima u domaćinstvu, visokom cijenom energenata, i energetski slabo efikasnim zgradama ali i  uređajima u domaćinstvima i sistemima grijanja i hlađenja sa nedovoljnim koeficijentom iskorišćenja. Mjere koje se najčešće predlažu s ciljem smanjenja energetskog siromaštva vezane su za povećanje prihoda po domaćinstvu, smanjenje cijene energije za krajnjeg potrošača, kao i  povećanje energetske efikasnosti objekata za stanovanje (utopljavanje objekata), povećanje efikasnosti sistema grijanja/hlađenja i zamjenu uređaja u domaćinstvu sa onima više energetske klase. S ciljem postizanja „pravedne tranzicije“, ali i ispunjavanja sedmog cilja održivog razvoja „Obezbijediti pristup pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve“  ključno je podržati i sprovoditimjere koje sprečavaju nastanak energetskog siromaštva odnosno planirati i realizovati one mjere koje doprinose smanjenju energetskog siromaštva. U tom smislu posebnu pažnju treba posvetiti mjerama koje se odnose na ugrožene ili posebno ranjive grupe stanovništva.

Energetsko siromaštvo je u Crnoj Gori relativno  nova tema i koja je za veliki broj građana nejasna. Ova tema mora biti zastupljena u javnim politikama i mora biti u fokusu interesovanja stručne javnosti u više sektora. U Trećem nacionalnom izvještaju Crne Gore o klimatskim promjenama (01.08.2020.), energetsko siromaštvo se kao kategorija i ne pominje.

Jedna od mogućih mjera za borbu protiv energetskog siromaštva može biti Izgradnja kapaciteta za suzbijanje energetskog siromaštva koja se odnosi na sve sektore, dok je druga moguća mjera  izrada Programa za suzbijanje energetskog siromaštva sa oročenim vremenom primjene. Ovim programom je potrebno sistemski utvrditi akciju borbe protiv energetskog siromaštva, najvjerovatnije kroz sprovođenje mjera energetske efikasnosti i namjenske finansijske podrške. Takođe, ovaj program mora da ima identifikovanu mjeru u vezi sa implementacijom sistema za praćenja socio-demografskih i energetskih pokazatelja kojima se opisuje energetsko siromaštvo na nacionalnom nivou, što bi trebalo da doprinese lakšoj i transparentnijoj akviziciji podatka o ugroženim i energetski siromašnim domaćinstvima ili onima koji su u izglednom riziku od energetskog siromaštva.

U slučaju da država članica utvrdi da postoji znatan broj domaćinstava u energetskom siromaštvu, trebala bi u svoj plan uključiti nacionalni okvirni cilj smanjenja energetskog siromaštva.“  Ujedno, članom 24. Direktive 2012/27/EU, predviđeno je da države članice izvještavaju o napretku u ostvarenju nacionalnog okvirnog cilja za smanjenje broja domaćinstava u energetskom siromaštvu; te da daju kvantitativne informacije o broju domaćinstava u energetskom siromaštvu, kao i informacije o politikama i mjerama za rješavanje problema energetskog siromaštva.

Jedan od najvećih izazova u vezi sa energetskim siromaštvom, a kada je implementacija mjera za njegovo sprečavanje je određivanje jasnih kriterijuma ugroženih ili ranjivih grupa građana. Zakon o energetici u Crnoj Gori kategoriju ugroženi (ranjivi)  kupac definiše kao krajnjeg kupca električne energije ili gasa koji zbog socijalnog položaja i zdravstvenog stanja ograničenje ili prekid snabdijevanja energijom može neposredno ugroziti život ili zdravlje. Dalje, više članova istog zakona reguliše tarife i uslove isporuke energije za ranjive kupce, kao i određivanje snabdjevača za ranjive kupce.

Jedan od ključnih izazova u implementaciji mjera sprečavanja energetskog siromaštva svakako je i određivanje jasnijih kriterijuma za ugrožene odnosno ranjive grupe građana i uključivanje tih kriterijuma u postojeće zakonodavstvo uz izradu metodologije prikupljanja i praćenja podataka o energetskom siromaštvu.

Jedinice lokalne samouprave bi morale učestvovati u izgradnji kapaciteta za suzbijanje energetskog siromaštva na način da osiguraju tehničku i administrativnu podršku energetski siromašnim domaćinstvima sa ciljem njihovog osnaživanja za korištenje različitih mjera za povećanje energetske efikasnosti objekata u kojima stanuju i uređaja koje u njima koriste.

# OSNOVNI INVENTAR EMISIJA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE (BEI)

## Cilj izrade Osnovnog inventara emisija CO2

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors for Climate & Energy – CoM) Opština Pljevlja se obavezala da izradi Akcioni plan za održivu energiju i klimu (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za period do 2030. godine, a shodno tome i smanjiti emisiju CO2, a po mogućnosti i ostalih gasova sa efektom staklene bašte vodeći se zajedničkim pristupom u rješavanju ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjena. Polazna tačka u procesu izrade SECAP-a je osnovni inventar emisija CO2 (Baseline Emission Inventory- BEI), na osnovu koje je potrebno postaviti cilj smanjenja emisija CO2 za period do 2030. godine. Svrha izrade osnovnog inventara emisija CO2 je da se stvori jasna slika o trenutnoj situaciji i istorijskom trendu Opštine Pljevlja tj. geografski definisanom području u smislu prisutne potrošnje energije i emisija CO2 iz različitih sektora i aktivnosti. Potrošnja energije i emisija CO2 na lokalnom nivou zavise od faktora kao što su:

- privredna struktura (industrije i usluge sa različitim vrstama djelatnosti),

- gustina naseljenosti,

- karakteristike stambenih, servisnih, komercijalnih i ostalih građevinskih jedinica,

- korišćenje, organizacija i tehnološka razvijenost različitih načina prevoza,

- stavovi i navike građana,

- klimatskih uslova, itd.

Osnovni inventar emisija CO2 takođe opisuje mjere koje se već sprovode u pogledu upravljanja energijom, kao i rezultate uštede energije i smanjenja emisija CO2 postignutim sprovedenim mjerama, prateći donešena nacionalna planska i strateška dokumenta kao i važeću regulativu:

- Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (2019. g.)

- Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine (2016.g.)

- Nacionalni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora Crne Gore (2014.g.)

- Nacionalna strategija u oblasti klimatskih promjena (NCCS) do 2030. godine (2015.g.).

Referentna godina

Kod izrade prvog SECAP-a neohodno je definisati referentnu godinu za izradu BEI-a. U slučaju Opštine odabrana je 2019. godina. Glavni kriterijum pri izboru referentne godine bio je dostupnost kvalitetnih ulaznih podataka zahtijevanih metodologijom za proračun CO2 emisija uključujući činjenicu da je odabrana godina iz perioda prije COVID-19 pandemije, te je obim podataka značajno veći nego u periodu tokom i nakon nje.

Obuhvat Osnovnog inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte

Obuhvat BEI predstavlja proračun emisija CO2 za tri energetska podsektora koji su prepoznati kao glavni finalni potrošači energije u Opštini Pljevlja, a samim tim i kao značajni GHG emiteri. Odabir sektora i klasifikacija je u skladu sa JRC smjernicama. Proračun CO2 emisija je obuhvatio sektore:

- Zgradarstva

- Javne rasvjete

- Saobraćaja.

Inicijalno je postojao plan da se procijene emisije CO2 iz sektora Otpada ali se nakon sastanka sa opštinom od njega odustalo usljed nedostupnosti validnih podatka koji bi metodološki obezbijedili tačnost Inventara emisija. Što se tiče industrijskog sektora, njega smjernice CoM-a ne smatraju ključnom kategorijom u izradi BEI, te je shodno ovome ovaj sektor izostavljen iz razmatranja. Pored navedenog, u razmatranje su uzete i emisije i sektora poljoprivrede i sektora LULUCF (upotreba zemljišta, prenamjena i šumarstvo).

U nastavku ovog dokumenta data je analiza potrošnje energije, kao i procijenjene CO2 emisije za gore pomenute sektore.

## Metodologija izrade Osnovnog inventara emisija CO2

Metodologija izrade Osnovnog inventara emisija CO2 Opštine Pljevlja obuhvata analizu potrošnje energenata u zgradarstvu, javnoj rasvjeti, saobraćaju, kao i proračunu CO2 emisija za pomenute sektore, za referentnu 2019. godinu.

Analiza potrošnje energenata je urađena u skladu sa statističkim nacionalnim i lokalnim podacima koji su bili na raspolaganju tokom izrade ovog izvještaja. Proračun emisija CO2 je urađen u skladu sa smjernicama IPCC 2006, međunarodno priznate metodologije za predmetne sektore.

## Potrošnja energije u Opštini Pljevlja

Shodno smjernicama CoM kao i sugestijama lokalne samouprave i raspoloživim podacima analizirana je potrošnja energije u opštini Pljevlja za:

- Zgrade, opremu ili postrojenja i industrija:

  - Zgrade, oprema ili postrojenja u vlasništvu Opštine Pljevlja

  - Javnu rasvjetu

  - Tercijarne ili komercijalne zgrade, oprema ili postrojenja

  - Stambene zgrade

- Saobraćaj

  - Vozila gradske uprave

  - Vozila za ličnu i komercijalnu upotrebu

### Analiza potrošnje energije u zgradama, opremi ili postrojenjima i industriji

U nastavku je predstavljena detaljna analiza potrošnje energije u sektoru u zgrada, opreme ili postrojenjima, i industriji za Opština Pljevlja.

### Analiza potrošnje energije u zgradama, opremi ili postrojenjenjima u vlasništvu Opštine

Na zahtjev Opštine Pljevlja analiza potrošnje energije je obuhvatila samo javne zgrade, kojima upravlja ova lokalna samouprava, dok su zgrade u vlasništvu države (prosvjetne, zdravstvene i socijalne ustanove, policija, sudstvo, poreska uprava i ostali državni organi) izostavljene u analizi, jer Opština ne upravlja istim, pa time ne posjeduje odgovarajuće podatke o potrošnji energenata, niti donosi i sprovodi mjere energetske efikasnosti u tim zgradama.

Na osnovu podataka Funkcionalne cjeline Snabdijevanje EPCG, kao jedinog snabdijevača krajnjih distributivnih potrošača u Crnoj Gori o potrošnji električne energije za period 2015-2017. godina, za organe javne uprave i državnih organa u Crnoj Gori, izračunata je prosječna potrošnja električne energije za zgrade javne uprave i privredna društva kojima je osnivač Opština Pljevlja. Kako Opština Pljevlja nije dostavila ažurirane podatke za referentnu godinu, navedeni podaci su uzeti kao relevantni za potrebe ove analize. Zgrade koje su obuhvaćene ovom analizom i njihova potrošnja električne energije za 2019. godinu data je u Prilogu 2. Pregled potrošnje električne energije (MWh) javnih zgrada i privrednih društava kojima je osnivač Opština Pljevlja u referentnoj 2019. godini.

Ukupna potrošnja energije u javnim zgradama je u 2019. godini iznosila 12.488.996 MWh. Imajući u vidu strukturu javnih ustanova i privrednih društava kojima je osnivač Opština Pljevlja, a na osnovu podataka iz Lokalnog plana zaštite životne sredine Opštine Pljevlja 2022-2026. godina i Lokalnog energetskog plana Opštine Pljevlja 2018-2027, kao i činjenicu da su Pljevlja značajan rudarski centar, uz to da teritorija Opštine Pljevlja raspolaže obimnom drvnom građom, učešće uglja, drveta i drvnog peleta u energetskom miksu javnih ustanova i privrednih društava kojima je osnivač Opština Pljevlja je izraženije u odnosu na ostale Opštine u Crnoj Gori. Po tipu energenta, potrošnja drvnog peleta iznosila je 40 t, uglja 2.800 t, odnosno preračunato u energetske vrijednosti 192,000 MWh za drvni pelet, 10.800,000 MWh za ugalj i 2.216,996 MWh električne energije. Pregled ukupne potrošnje energije javnih ustanova i privrednih društava kojima je osnivač Opština Pljevlja po tipu energenta dat je na Slika 6Error: Reference source not found.

Slika 6 Pregled potrošnje energije zgrada (MWh) u vlasništvu Opštine Pljevlja u 2019. god.

### Analiza potrošnje energije u sektoru javne rasvjete

Na osnovu podataka o potrošnji električne energije za potrebe javne rasvjete i saobraćajne signalizacije na teritoriji Opštine Pljevlja, prema podacima dostavljenim od strane Opštine Pljevlja za 1.646 sijaličnih mjesta, u referentnoj 2019. godini, iznosila je 1.145,355 MWh.

### Analiza potrošnje energije u tercijarnim ili komercijalnim zgradama, opremi ili postrojenjima

Energetska potrošnja u komercijalnom sektoru je proračunata na osnovu podataka o potrošnji električne energije dobijene od FC Snabdijevanje. Kako FC Snabdijevanje vrši evidenciju potrošnje po kategorijama domaćinstva i ostala potrošnja, određivanje udjela potrošnje električne energije koji otpada na komercijalni sektor je izvršeno na osnovu ekstrapolacije podataka u kategoriji ostala potrošnja u periodu 2015-2017. godine. Ostala potrošnja uključuje potrošnju državnih institucija, potrošnju energije u zgradama u vlasništvu Opštine, javne rasvjete i komercijalnog sektora. U navedenom periodu, potrošnja električne energije za javne ustanove kojima je osnivač Država Crna Gora, iznosila je 1.965,226 MWh za 2015. godinu, 2.089,128 MWh za 2016. godinu i 1.642,713 MWh za 2017. godinu, odnosno 1.899,022 MWh u prosjeku za posmatrani period. Potrošnja javne rasvjete i saobraćajne signalizacije za 1.646 sijaličnih mjesta za 2019. godinu iznosila je od 1.145,355 MWh  Od ukupne potrošnje iz kategorije „ostala potrošnja“ tj. 55.407,914 MWh, za referentu godinu, oduzeta je procijenjena potrošnja javnih ustanova sa teritorije Opštine Pljevlja u iznosu od 2.216.996 MWh, potrošnja javne rasvjete i saobraćajne signalizacije od 1.145,355 MWh i prosječna potrošnja javnih ustanova kojima je osnivač Država Crna Gora u iznosu od 1.899,022 MWh. Na ovaj način se dolazi do aproksimacije potrošnje komercijalnog sektora u okviru sektora zgradarstva od 50.146,540 MWh za referentnu 2019. godinu. Imajući u vidu činjenicu da su Pljevlja značajan rudarski centar, uz to da teritorija Opštine Pljevlja raspolaže obimnom drvnom građom, učešće uglja, drveta i drvnog peleta u energetskom miksu komercijalnog sektora je izraženije u odnosu na ostale Opštine u Crnoj Gori. Potrošnja uglja za potrebe proizvodnje električne energije u termolektrani Pljevlja nije predmet ove analize, iz razloga što je ista obračunata kroz grid emission factor (emisioni faktor elektroenergetskog sistema) Crne Gore, a ista je iskazana kroz potrošnju električne energije na teritoriji Opštine Pljevlja. Pregled potrošnje energije po tipu energenta u komercijalnom sektoru prikazan je na Slika 7.

Slika 7 Pregled potrošnje energije (MWh) komercijalnog sektora zgradarstva u 2019. god.

### Analiza potrošnje energije u stambenim objektima

Ukupna potrošnja električne energije za sektor zgradarstva koji se odnosi na stambene objekte u 2019. godini, dobijena je na osnovu podataka FC Snabdijevanje za kategoriju potrošnje „domaćinstva“ i ista iznosi 36.975,330 MWh.

Kao što je prethodno navedeno, Pljevlja su glavni rudarski centar u Crnoj Gori, što čini ugalj relativno jeftinim i lako dostupnim energentom, te je potrošnja uglja za proizvodnju toplotne energije u stambenim objektima značajna u energetskom miksu stambenih objekata na teritoriji Opštine Pljevlja. U Pljevljima ima 27.006 stanovnika (4,34% ukupnog stanovništva Crne Gore) i oko 4.000 individualnih ložišta, od toga 980 na pelet. Većina domaćinstava posjeduje ložišta na čvrsto gorivo (peći i kotlovi) i kombinuje se loženje uglja i nesušenog drveta. Prema podacima Uprave za statistiku, a u skladu sa prethodno navedenim, za potrebe ove analize pretpostavljeno je da potrošnja uglja na teritoriji Opštine Pljevlja, predstavlja ukupnu potrošnju uglja na teritoriji Crne Gore za potrebe domaćinstava, to jeste 8.700 t ili iskazano u energetskim vrijednostima 31.320.000 MWh.

Kada je u pitanju potrošnja ogrijevnog drveta i drvnog peleta, ista je dobijena na osnovu podataka iz Lokalnog energetskog plana Opštine Pljevlja 2018-2027. godine. Na osnovu ovih podataka, potrošnja drveta prvenstveno za zagrijevanje stambenih objekata iznosi 40.000 m³ dok potrošnja drvnog peleta iznosi 1.300 t. Preračunato u energetske vrijednosti, potrošnja drveta iznosi 96.000.000 MWh, dok potrošnja drvnog peleta iznosi 6.240.000 MWh. Ukupna potrošnja energije iskazane u energetskim vrijednostima iznosi 170.535.330 MWh a pregled potrošnje energije po tipu energenta u stambenim objektima prikazan na Slika 8.

Slika 8 Pregled potrošnje energije (MWh) stambenog sektora zgradarstva u 2019. god.

### Analiza ukupne potrošnje energije u zgradama, opremi ili postrojenjima i industriji

Bilans potrošnje energenata za sektor zgradarstva se dobija sumiranjem svih podsektora u okviru sektora zgradarstva (Tabela 6). Ukupna potrošnja energije u referentnoj godini je 268.234,867 MWh. Tipično, najveći udio u potrošnji energije ima rezidencijalni sektor (približno 64%), a slijede komercijalne zgrade sa 31,77%. Najmanji udio u potrošnji energije imaju javne zgrade (oko 4,7%), pa time i najmanji potencijalni globalni efekat mjera energetske efikasnosti, ali usljed organizacionih karakteristika, upravo u ovom podsektoru zgradarstva implementacija mjera energetske efikasnosti je najefektnija, pa se zbog toga sa mjerama počinje upravo od ovog podsektora. Naravno, najveći dugoročni globalni efekat se postiže uključivanjem građana u proces implementacije mjera na sopstvenim objektima.

Tabela 6 Ukupna godišnja potrošnja energije (MWh) u sektoru zgradarstva u 2019. god.

| Sektor | Potrošnja energije (MWh) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Električna energija | Ogrijevno drvo | Ugalj | Drvni pelet | Ukupno |
| Stambene zgrade | 36.975,330 | 96.000,000 | 31.320,000 | 6.240,000 | 170.535,330 |
| Javne zgrade i privredna društva kojima je osnivač Opština Pljevlja | 2.216,996 | - | 10.080,000 | 192,000 | 12.488,996 |
| Komercijalni sektor | 50.146,540 | 19.200,000 | 15.480,000 | 384,000 | 85.210,540 |
| Ukupno | 89.338,867 | 115.200,000 | 56.880,000 | 6.816,000 | 268.234,867 |

Kao najznačajniji energent, sa udjelom od oko 43%, ogrijevno drvo se dominantno troši u stambenom sektoru (83%), a zatim u komercijalnom sektoru (17%). Kada je u pitanju potrošnja električne energije kao drugog najzastupljenijeg energenta, ista se dominantno troši u komercijalnom sektoru (56,13%) a zatim u stambenim objektima (41,39%) dok učešće javnih zgrada i privrednih društva kojima je osnivač Opština Pljevlja iznosi oko 2,5%. Ugalj se dominantno troši u stambenom sektoru (55%), zatim u komercijalnom sektoru (27%) i na kraju u javnim zgradama i privrednim društvima kojima je osnivač Opština Pljevlja (18%). Struktura potrošnje energije po tipu energenta prikazana je na Slika 9Slika 9.

Slika 9. Struktura potrošnje energije (MWh) po tipu energenta po podsektorima zgradarstva u 2019. god.

## Analiza potrošnje energije u sektoru saobraćaja

### Analiza potrošnje energenata vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja

Shodno završnom računu Opštine Pljevlja za 2019. godinu, na poziciji rashodi za gorivo, iskazan je iznos od 31.902 €. Uz prosječnu cijenu goriva od 1,25 € za 2019. godinu, kao i podataka o učešću vozila registrovanih na teritoriji Opštine Pljevlja po vrsti pogonskog goriva u ukupnoj potrošnji naftnih derivata na teritoriji Crne Gore u sektoru saobraćaja, dolazi se do vozila gradske uprave potrošnje od 4.301 l benzina, 20.150 l dizela i 1.070 l TNG. Preračunato u energetske vrijednosti, potrošnju benzina iznosi 39,251 MWh, dizela 201,423 MWh i potrošnja TNG 7,076 MWh, dok je ukupna potrošnja energije po ovom osnovu iznosila 247,750 MWh.

### Analiza potrošnje energenata vozila za sopstvene i komercijalne potrebe

Kako relevantni podaci o broju privatnih, komercijalnih i vozila javnog saobraćaja nijesu dostavljeni od strane Opštine Pljevlja, uz to da adekvatna statistika o pređenom putu i potrošnji goriva po vidu drumskog saobraćaja ne postoje na lokalnom a ni nacionalnom nivou, za potrebe ove analize nije bilo moguće izvršiti funkcionalno razdvajanje utrošenih energenata na podsektore drumskog saobraćaja.

Stoga, izvršena je procjena potrošnje nafte i naftnih derivata na osnovu Studije strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori i podataka Uprave za statistiku o potrošnji naftnih derivata za 2019. godinu. Na osnovu ovih podataka, proračunata potrošnja naftnih derivata za potrebe javnog prevoza, upotrebe motornih vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti, umanjena za potrošnju vozila gradske uprave iznosi 1.162.282 l benzina, 9.128.344 l dizela i 683.656 l TNG. Preračunato u energetske vrijednosti, iste iznose 10.606,987 MWh za potrošnju benzina, 91.246,923 MWh za potrošnju dizela i 4.520,335 MWh za potrošnju TNG.

### Analiza ukupne potrošnje energije u sektoru saobraćaja Opštine Pljevlja

Na osnovu ukupne potrošnje goriva u sektoru saobraćaja, jasno se zaključuje da dominanti udio u ukupnoj potošnji proističe iz upotrebe motornih vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti 10.974.282 l ili ponderisana vrijednost izražena u energetskoj vrijednosti 106.374.245 MWh, što čini oko 99% ukupne potrošnje u sektoru saobraćaja. Na kraju, potrošnju goriva vozila javne uprave i privrednih društava kojima je osnivač Opština Pljevlja iznosi 25.522 l, odnosno 247.750 MWh, što čini ispod 1% ukupne potrošnje energije u sektoru saobraćaja. Pregled potrošnje goriva po vrsti energenta u sektoru saobraćaja prikazan je na Slika 10.

Slika 10. Pregled potrošnje goriva (l) po vrsti energenta u sektoru saobraćaja u 2019. god.

Pregled potrošnje goriva po vrsti energenta u sektoru saobraćaja, preračunat u energetske vrijednosti prikazan je na Slika 11.

Slika 11 Pregled potrošnje energije (MWh) u sektoru saobraćaja u 2019. god.

## Analiza ukupne potrošnje energije Opštine Pljevlja

Pregled ukupne potrošnje energije u sektorima i podsektorima u referentnoj 2019. god., dat je u Tabela 7.

Tabela 7 Ukupna potrošnja energije (MWh) po sektorima u 2019. godini

| Zgradarstvo | Stambene zgrade | 170.535.330 | 268.234.867 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Javne zgrade | 12.488.996 |  |
|  | Komercijalne zgrade | 85.210.540 |  |
| Javna rasvjeta |  | 1.145.355 | 1.145.355 |
| Saobraćaj | Vozila u vlasništvu Opštine | 247.750 | 106.621.995 |
|  | Vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti | 106.374.245 |  |
| Ukupno |  |  | 376.002.217 |

Ukupna godišnja potrošnja energije u 2019. godini iznosi 376.002,217 MWh. Intenzitet energetske potrošnje je najveći u sektorima zgradarstva i saobraćaja koji su odgovorni zajedno za iznad 99% ukupne potrošnje. Među podsektorima, po energetskoj potrošnji najviše se ističe potrošnja stambenih zgrada (45%), a zatim potrošnja motornih vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti (28%) (Slika 12).

Slika 12. Pregled potrošnje energije (MWh) po podsektorima u 2019. god.

## Proračun CO2 emisija u sektoru energetike

Sektor zgradarstva

Uvažavajući prikazane bilanse potrošnje energenata i navedene emisione faktore moguće je procijeniti ukupne emisije CO2 za sektor zgradarstva opštine Pljevlja (Tabela 8). Može se uočiti da slično kao i kod potrošnje energije, približan udio i u emisijama CO2 imaju rezidencijalni (47%) i komericijalni sektor (45%). U narednoj tabeli prikazane su emisije po podsektorima zgradarstva:

Tabela 8 Ukupne emisije CO2 (tCO2) po podsektorima zgradarstva u 2019. god.

|  | Električna energija | TNG | Ugalj | Lož ulje | Ukupno | Udio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stambene zgrade | 13.459 | 0 | 13.459 | 0 | 24.860 | 47% |
| Javne zgrade | 807 | 0 | 807 | 0 | 4.476 | 8% |
| Komercijalne zgrade | 18.253 | 0 | 18.253 | 0 | 23.888 | 45% |
| Ukupno | 32.519 | - | 32.519 | - | 53.224 | 100% |

Potrebno je naglasiti da su sve emisije uslovljene značajnim prisustvom električne energije i uglja u bilansu energenata, dok upotreba drveta i drvnog peleta predstavljalju ekološku alternativu upotrebi uglja, što Opština Pljevlja snažno podržava kroz politiku subvencija nabavke peleta putem Poziva za subvencionisanje mjera za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i smanjenje zagađenja u opštini Pljevlja. Budućim poboljšanjem proizvodnog miksa u Crnoj Gori, za očekivanje je da će doći do spontanog smanjivanja emisija CO2 na nivou države, pa time i opštine Pljevlja. Tada će do izražaja kada su emisije CO2 u pitanju doći oni sektori koji koriste ostale energente koji su posebno emisiono intenzivni kao što su fosilna goriva. Upravo kako bi se to izbjeglo neophodno je planirati zamjenu fosilnih goriva čistijim i dostupnim alternativama. Pregled emisija po tipu energenta prikazan je na Slici 13.

Slika 13  Pregled udjela energenata (%) u emisiji CO2 u 2019. god.

Sektor javne rasvjete

Emisija CO2 sektora javne rasvjete i saobraćajne signalizacije na području Opštine Pljevlja proizlazi iz potrošnje električne energije mreže javne rasvjete i saobraćajne signalizacije. Emisija CO2 u sektoru javne rasvjete u referentnoj godini na osnovu potrošnje električne energije od od 1.145,355 MWh iznosila je 416,91 tCO2.

Sektor saobraćaja

Uvažavajući emisione faktore i prethodno predstavljeni bilans potrošnje energije procijenjene su emisije sektora saobraćaja po podsektorima za referentnu 2019. godinu (Tabela 9). Praktično sve emisije u sektoru saobraćaja odgovaraju upotrebi motornih vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti (iznad 99%).

Tabela 9 Ukupne emisije CO2 (tCO2) po podsektorima saobraćaja u 2019. god.

| Vrsta energenta | Emisioni faktor tCO2/MWh | Potrošnja vozila javne uprave (MWh) | Upotreba motornih vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti (MWh) | Emisije tCO2 vozila gradske uprave | Emisije tCO2 vozila za sopstvene potrebe i komercijalne aktivnosti | Ukupno tCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNG | 0,227 | 7,08 | 4.520,34 | 1,61 | 1.026,12 | 1.027,72 |
| Benzin | 0,249 | 39,25 | 10.606,99 | 9,77 | 2.641,14 | 2.650,91 |
| Dizel | 0,267 | 201,42 | 91.246,92 | 53,78 | 24.362,93 | 24.416,71 |
| Ukupno | / | 247,75 | 106.374,24 | 1,61 | 28.030,18 | 28.095,34 |

Ukupne emisije u referentnoj godini po sektorima

Sumirajući sve rezultate proračunate za sektore, dobijen je prikaz ukupnih emisija CO2 (Tabela 10) kao i potrošnja energije preračunata u ekvivalentnu potrošnju električne energije. Na slici 14 se može uočiti da je za emisije CO2, slično kao i kod potrošnje energije, dominantan sektor zgradarstva (65,12%), ali nije toliko dominantan u odnosu na sektor saobraćaja (34,37%) kao kada je u pitanju potrošnja energije. Razlog je značajno prisustvo ogrijevnog drveta u energetskom bilansu zgradarstva, a koje nema emisije CO2. Ovu okolnost posebno treba imati u vidu prilikom definisanja mjera koje za cilj imaju smanjenje emisije CO2 u sektoru zgradarstva. Na Slici 14 je prikazana struktura emisija CO2 i potrošnje električne energije po sektorima u 2019. god.

Tabela 10  Ukupne emisije CO2 po sektorima u 2019. god.

| Sektor | Potrošnja električne energije (MWh) | Emisije [tCO2] | Udio emisija | Udio potrošnje električne energije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgradarstvo | 268.234.867 | 53.224 | 65,12% | 71,34% |
| Javna rasvjeta | 1.145.355 | 417 | 0,51% | 0,30% |
| Saobraćaj | 106.621.995 | 28.095 | 34,37% | 28,36% |
| Ukupno | 376.002.217 | 81.736 | 100% | 100% |

Slika 14. Struktura emisija CO2 i potrošnje električne energije po sektorima u 2019. god.

Dakle, za smanjenje emisija CO2 posebno su značajne mjere u sektorima zgradarstva i saobraćaja, posebno isključivanje uglja iz energetskog miksa i podsticanje elektromobilnosti, ali važno je imati u vidu i način na koji se proizvodi potrebna električna energija, odnosno važno je uticati na energetski miks sa što većim udjelom obnovljivih izvora energije kako bi se i nacionalni emisioni faktor, koji se vezuje za elektroenergetski sistem, time smanjio. Time bi bili pogođeni svi sektori jer je električna energija uz ugalj, dominantan energent.

# POCJENA OPASNOSTI, IZLOŽENOSTI I KAPACITETA ZA PRILAGOĐAVANJE NA KLIMATSKE PROMJENE (RVA)

## Analiza klime i klimatskih promjena

Prema Kepenovoj klasifikaciji Pljevlja se nalaze u pojasu umjereno tople i vlažne klime sa toplim ljetom (Cfb). To znači da je srednja mjesečna temperatura najhladnijeg mjeseca (januar) između -3 0C i 18 0C, dok je ljeto toplo sa srednjom mjesečnom temperatura najtoplijeg mjeseca (juli) manjom od 22 0C. Pored toga, najmanje četiri mjeseca (april, maj, septembar, oktobar) ima srednju temperaturu veću ili jednaku 10 0C. Padavine su ravnomjernije raspoređene tokom godine. Srednja godišnja visina padavina jw 802 mm za period 1961-1990. Najveća vjerovatnoća padavina u Pljevljima je u junu 49%, a zatim u februaru 44%.  To znači da se od 10 dana juna mogu očekivati 5 padavinskih dana. Prekomjerno vlažni uslovi su u periodu maj-jun i septembar – oktobar (hidrotermički koeficijent po Seljaninovu).

## Osmotrene promjene temperature, padavina i ekstremnih događaja

U nastavku su sagledane promjene temeperatura, padavina i ekstremnih događaja.

### Osmotrene promjene temperature vazduha

Promjene ka toplijoj klimi počele su od 1992. godine. Od tada su odstupanja srednje godišnje temperature vazduha u odnosu na klimatološku normalu uzastopno pozitivna osim u 2005. godini koja je bila neznatno hladnija od prosijeka. Od dekade 1981-1990. svaka sljedeća je bila toplija u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990. Zadnja dekada 2011-2020. je do sada najtoplija, a njena odstupanja u kategoriji ekstremnih,. Promjene ka višim temperaturama su statistički značajne pri pragu od p<0.05. Linearna linija trenda je pozitivna tj. rastuća i pokazuje da su se odstupanja temperature u odnosu na klimatološku normalu  povećavala za +0,020C po godini Slika 15.

Slika 15 Odstupanje srednje godišnje temperature vazduha u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990. (linearni trend – isprekidana linija; dekadne promjene – crna puna linija)

Sezonske temperature vazduha imaju trend rasta u odnosu na klimatološku normal. Najveći trend je ljeti +0,03 0C po godini, a najmanji u jesen +0,01 0C (Tabela 11).

Tabela 11 Trend dekadnih promjena srednje godišnje temperature vazduha (0C) u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990.

| Dekada | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstupanje | +0,49 | +0,05 | -0,14 | +0,09 | +0.69 | +1.03 | +1,50 |

Dekadna odstupanja srednjih sezonskih temperatura u odnosu na klimatološku normalu su od 1991-2000. pozitivna za sva četiri godišnja doba. Najveća su tokom zadnje dekade 2011-2020. sa rekordnim povećanjem u ljeto od +2,18 0C.

### Osmotrene promjene padavina

Osmotrene promjene padavina pokazuju da:

- srednje godišnje visine padavine imaju mali trend rasta;

- izdvajaju se izolovani događaji sa promjenama u kategoriji „vrlo sušno“ (1982. i 1993.) i „vrlo kišno“ (1976.); međutim, tokom zadnje dekade evidentno je njihovo smanjenje;

- sezonske padavine nemaju izražen trend tj.ne pokazuju uzastopnost promjene u analiziranom periodu. Za njih je karakteristična varijabilnost (frekvencija ekstremno kišnih i sušnih godina) od godine do godine.

### Osmotrene promjene ekstremnih događaja

Osmotreni ekstremnih vremenskih i klimatskih pokazuju da je (Slika 16):

- veći procenat vrućih dana i noći od 1998. godine, duži periodi toplijeg vremena tokom godine;

- češći i duži toplotni talasi u periodu od maja do septembra;

- manji broj mraznih i ledenih dana, i duži vegetacioni period;

Slika 16 Broj ljetnjih dana SU25 (lijevo) i dio dana (%) sa toplim noćnim temperaturama TN90P (desno, računat u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990); puna crna linija je linearna veza između analiziranih klimatskih indikatora i vremena od 1950-2020.

Toplotni talasi

Broj dana koji doprinose toplotnim talasima u Pljevljima ima pozitivan trend - rastući. U desetogodišnjem periodu od 2011-2020. njihovo povećanje je evidentno u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990 kao i povećanje broja toplotnih talasa HWN.  Za vrijeme toplotnog talasa 2012. godine je 67 dana više doprinosilo toplontim talasima, zatim 2015. 49 dana i 2017. 47 dana i predstavljaju tri najveće vrijednosti do sada. Najviša dnevna temperatura od 38,7 0C izmjerena je 2007. godine. Tada je bilo 8 toplotnih talasa, a najduži je trajao 10 dana.

Jake kiše koje dovode do poplava

Najveće maksimalne dnevne sume padavina su u novembru kada je srednji dnevni maksimum 27.2 mm. U tom mjesecu izmjeren je i apsolutni maksimum na nivou godine od 81.1 mm. Imajući ovo u vidu, kao i da je u prosijeku najveći broj dana sa visinom padavina do 10 mm, a najmanji sa visinom većom ili jednakom 60 mm, u novembru treba očekivati najveće intenzitete padavin. Postoji mali trend rasta vrlo jakih i ekstremno jakih padavina. U jednom danu je najviše palo 123,5 mm kiše 19.11.1985., a u posljednjih 10 godina (2011-2020.) one su bile manje od 81.1 mm postignutog u novembru 2009. godine. Najveće visine 5-dnevnih padavina iznosile su 205.5 mm novembra 1985. U posljednjih 10 godina one su bile manje od 89.9 mm. Pljevlja imaju najmanji srednji godišnji intenzitet padavina od 5,8 mm/da koji ima malu tendenciju rasta. Postoji vrlo mali trend rasta u periodu od 1950-2020. Najveći intenzitet padavina bio je 9,3 mm/dana 2009. godine. Zadnjih 10 godina intenziteti padavina su bili manji od 8,6 mm/dana 2016. godine.

## Projektovane klimatske promjene

Ovdje su predstavljeni neki od zaključaka o projekcijama klimatskih promjena koje su razvijene u okviru „Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore prema okvirnoj konvenciji UNFCCC“. Korišćen je regionalni klimatski model NMMB, scenario RCP8.5 i vremenski period 2011-2100. Referentni period je 1971-2100 u odnosu na koji su predstavljena odstupanja za svaki tridesetogodišnji period 2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100.

Temperature

Rezultati modeliranja ukazuju na dalji porast temperature vazduha. U periodu od 2011-2040. promjene su najveće u ljeto, a najmanje u proljeće, Tabela 12. Ukupna dužina i broj tropskih talasa će kontinuirano rasti do kraja 21. vijeka. Broj dana sa mrazom će opadati do kraja ovog vijeka. Tokom perioda 2011-2040. može se očekivati produženje vegetacionog perioda za 5% u odnosu na referentni period 1971-2000.

Tabela 12 Projektovane promjene u količini padavina za područje Pljevalja i promjene ekstremnih događaja po indeksima toplih dana i toplotnih talasa (Đurđević, 2014)

|  |  | Projekcije temperatura u odnosu na referentni period 1971-2100. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario RCP-8.5 |  |  |
|  |  | 2011-2040. | 2041-2070. | 2071-2100. |
| Srednja godišnja temperatura |  | + 1,5°C | + 2,5°C | +5,5°C |
| Srednja sezonska temperatura | + 2,0°C | + 3,0°C | +6,0°C | oko+5,5°C |
|  | + 1,5°C | + 3,0°C | + 4,0°C | +4,5°C do +5,0°C |
|  | + 2,2°C | + 3,0°C | + 5,0°C | oko + 6,0°C |
|  | + 2,0°C | +2,5°C | +6,0°C | oko+ 5,5°C |
| Broj dana sa mrazom |  | -20% | -25% | -30% |
| Srednje trajanje toplotnih talasa |  | dvostruko duže | 4 puta duže | 10 puta duže |
| Srednji godišnji broj toplotnih talasa |  | 3 put više | 5 puta više | 10 puta više |

Padavine

Rezultati modeliranja za period 2011-2040. pokazuju da je odstupanje prosječne godišnje količine padavina, u odnosu na referentni period pozitivno, Tabela 13. Smanjenje je prisutno u toku zime. Tokom zime može se očekivati smanjenje, a u toku ljeta porast. Tokom zimske sezone u periodu 2071-2100. može se očekivati povećanje ukupnih padavina. U svim sezonama i za sva tri buduća perioda može se očekivati povećanje broja dana sa padavinama preko 20 mm. Intenziteti padavina tokom ovih dana mogu biti veći u odnosu na referentni period. Slično je i sa intenzitetima padavina od preko 60mm, što je važno u slučaju analiziranja rizika od bujičnih poplava i pokretanja klizišta i odrona. Može se očekivati i da će uzastopni broj dana bez padavina rasti, što će usloviti povećan rizik od suša. Očekuje se smanjenje sniježnih padavina tokom sva tri perioda, naročito pri kraju 21. vijeka.

Tabela 13 Projektovane promjene u količini padavina za područje Pljevalja za padavine i njene ekstreme (Đurđević, 2014)

|  |  | Projekcije temperatura u odnosu na referentni period 1971-2100. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario RCP-8.5 |  |  |
|  |  | 2011-2040. | 2041-2070. | 2071-2100. |
| Srednja godišnja temperatura |  | do +5% | do -5% | - 10% |
| Srednja sezonska temperatura | od -5% | do +5% | oko +6% | oko+5,5°C |
|  | do +10% | do +5% | -1% | +4,5°C do +5,0°C |
|  | do +2,5% | do -20% | do -20% | oko + 6,0°C |
|  | do +5% | do 2,5% | do 1% | oko+ 5,5°C |
| Broj dana sa mrazom |  | do +80% | do +40% | do +40% |
| Srednje trajanje toplotnih talasa |  | do -5% | do +2% | do +30% |
| Srednji godišnji broj toplotnih talasa |  | -30% | -50% | -60% |

## Očekivani uticaji klimatskih promjena

Na osnovu analiziranih rizika od pojavljivanja klimatskih hazarda i ranjivosti (osjetljivosti) Opštine Pljevlja na njih, u ovom dijelu se razmatraju očekivani nivoi uticaja klimatskih promjena na pogođene sektore koji nisu propraćeni mjerama prilagođavanja, Tabela 14.

Tabela 14 Očekivani uticaji klimatskih promjena na pojedine sektore u Opštini Pljevlja

| Klimatski hazard | Ranjivi sektori | Nivo uticaja |
| --- | --- | --- |
| Poplave | Poljoprivreda | Nizak |
|  | Vodoprivreda | Visok |
|  | Prirodni resursi | Srednji |
|  | Zdravlje | Nizak |
| Ekstremne toplote | Poljoprivreda | Srednji |
|  | Infrastruktura | Srednji |
|  | Vodoprivreda | Visok |
|  | Prirodni resursi | Visok |
|  | Zdravlje | Srednji |
|  | Turizam | Srednji |
|  | Šumarstvo | Srednji |
| Ekstremne hladnoće | Poljoprivreda | Srednji |
|  | Infrastruktura | Srednji |
|  | Vodoprivreda | Srednji |
|  | Prirodni resursi | Visok |
|  | Zdravlje | Srednji |
| Toplotni talasi | Poljoprivreda | Srednji |
|  | Turizam | Srednji |
|  | Prirodni resursi | Visok |
| Jake kiše | Poljoprivreda | Nizak |
|  | Prirodni resursi | Srednji |
|  | Vodoprivreda | Visok |
| Sniježne padavine | Poljoprivreda | Srednji |
|  | Prirodni resursi | Visok |
| Suše | Poljoprivreda | Srednji |
|  | Vodoprivreda | Visok |
|  | Prirodni resursi | Visok |
|  | Šumarstvo | Visok |
| Oluje | Infrastruktura | Srednji |
|  | Prirodni resursi | Srednji |
|  | Poljoprivreda | Srednji |
| Šumski požari | Šumarstvo | Visok |
|  | Prirodni resursi | Visok |
|  | Zdravlje | Visok |

### Infrastruktura

Kad je Opština Pljevlja u pitanju, tu se naročito ističu uticaji klimatskih promjena koji su u vezi sa povećanjem temperature vazduha, ekstremnim toplotama, sušama i kratkotrajnim olujno-vremenskim nepogodama sa udarima groma kao najznačajnijim očekivanim hazardima na ovoj teritoriji. Glavna očekivana posljedica pojave ovih hazarda je pojava požara, nedostatak pijaće i tehničke vode, smanjenje vodostaja na rijekama i dodatna izloženost njihove flore i faune štetnim uticajima industrije na vode, uticaj na opšte zdravstveno stanje ljudi, poremećaj funkcionisanja ljudi i tehnike pri ekstremnim temperaturama itd. Ovaj hazard uključuje multirizik. Takođe, vjerovatna je pojava perioda niskih temperatura koji u kombinaciji sa visokom vlažnošću vazduha rezultiraju pojavom leda koji može otežavajuće da utiče na funkcionisanje infrastrukturnih objekata. Pojave ovih hazarda su najčešće povezane, nastanak jednog događaja indukuje razvoj posljedično zavisnog dogadjaja, pa se u tim slučajevima može govoriti o multiriziku. Takav slučaj imamo sa ekstremnim vrućinama, sušama i požarima. Zato su ovi dogadjaji i razmatrani na način da je njihov nastanak projektovan združeno pa su i posljedice nastanka ovih hazarda u smislu nastanka šteta, ocjenjivane integrisano.

### Poljoprivreda

Na onosvu istorijskih podataka, i analize uticaja klimatskih promjena, srednji uticaj se očekuje u sektoru poljoprivrede s obzirom na dosadašnje događaje vezane uz elementarne nepogode (prvenstveno grad i suša), oluje i sniježne padavine. Poseban osvrt na uticaje je sledeći: Ekstremne vrućine/toplotni talasi zajedno sa velikim sušama utiču na smanjenje prinosa, otežavaju poljoprivredne aktivnosti i nameću potrebu za značajnim ulaganjima u sisteme za navodnjavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda; Ekstremne hladnoće sa sniježnim padavinama utiču na infrastrukturu u sektoru poljoprivrede, zasade i dobrobit uzgojnih životinja; Toplotni talasi utiču na smanjenje prinosa, poremećaj ciklusa proizvodnje, otežavaju poljoprivredne aktivnosti i nameću potrebu za značajnim ulaganjima u sisteme za navodnjavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda; Jake kiše ugrožavaju poljoprivredne zasade i  poljoprivrednju infrastukturu, dok suše dovode do nestašice vode, događa se veći broj požara što utiče na aktivnosti u sektoru poljoprivrede. Dolazi do smanjenja prihoda i ugrožena je dobrobit uzgojnih životinja. Oluje i jaki vjetrovi imaju uticaj na usjeve i zasade, kao i na infrastrukturu u sektoru poljoprivrede.

### Vodoprivreda

Na onosvu istorijskih podataka, i analize uticaja klimatskih promjena, visok uticaj se očekuje u sektoru vodoprivrede kada su u pitanju poplave i jake kiše jer dolazi do zamućivanja vodizvorišta i pogoršanje kvaliteta vode jezera Otilovići. Ekstremne toplote i suše imaju visok uticaj na vodoprivredu jer dolazi do opadanja izdašnosti vodoizvorišta. Ekstremne hladnoće imaju srednji (umjeren) uticaj jer mogu dovesti do oštećenja vodovodne infrastrukture.

### Šumarstvo

Na onosvu istorijskih podataka, i analize uticaja klimatskih promjena, visok uticaj se očekuje u sektoru šumarstva kada su u pitanju suše I šumski požari. Na osnovu dosadašnjih događaja je izražen veliki rizik koji obezbjeđuje idealne uslove za brzo paljenje i širenje požara. Ugroženost od toplotnih talasa nije posebno izražena, ali postoji opasnost od sušenje pojedinačnih stabala.

### Turizam

Na osnovu istorijskih podataka, i analize uticaja klimatskih promjena, može se očekivati niži do srednji uticaj u sektoru turizma s obzirom na dosadašnje događaje vezane za povećanje temperature vazduha, ekstremne toplote, kao i suše. Poseban osvrt na uticaje je sledeći: ekstremne temperature i toplotni talasi čine opštinu Pljevlja manje atraktivnim, smanjuje biodiverzitet, smanjuje se kvalitet vode za kupanje na rijeka i jezerima, smanjuje mogućnost razvoja ribolovnog turizma, utiču na smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; suše dovode do nestašica vode, posebno u ruralnim područjima, vezano za seoski ili eko turizam. Uticaj toplotnih talasa i suša utiče na povećanje broja požara, što se dalje odražava na atraktivnost izletničkih lokacija, posebno šumskih.

### Zdravlje

Na onosvu istorijskih podataka, i analize uticaja klimatskih promjena, uticaj u sektoru zdravlja se može očekivati od niskog do visokog. Istorijski podaci koji govore o učestalosti pojavljivanja poplava u Opštini iako nisu nisu dovela do smrtnih ishoda ne dešavaju se svake godine, na osnovu čega se njihov uticaj na zdravlje može ocijeniti kao nizak. Ekstremno toplo vrijeme i suše u prošlosti koje su pogodile opštinu Pljevlja izazivaju srednji uticaj na zdravlje. Na osnovu istorijskih podataka zbog kontinuiranih sniježnih padavina I izrazito niskih temperature uticaj na sektor zdravlja je srednji. Usljed velike vjerovatnoće i učestalosti ponavljanja požara koji su se desili u prošlosti uticaj na zdravlje može se ocijeniti kao visok.

### Prirodni resursi

Ranjivost na klimatske hazarde kakvi su suše, poplave, šumski požari i toplotni talasi, za teritoriju opštine Pljevlja, treba dopuniti i ranjivošću na ekstremne hladnoće, uz napomenu da je za ovaj hazard procijenjena mala vjerovatnoća pojavljivanja.

Zbog specifičnih geomorfoloških karakteristika i mikroklimatskih uslova, izloženosti velikim pritiscima koji potiču od industrijskih aktivnosti u kombinaciji sa kumulativnim efektima emisija iz individualnih i kolektivnih ložišta i saobraćaja, uticaj klimatskih hazarda se multiplikuje dodatno. Apsorcioni kapacitet životne sredine je doveden na neodrživ nivo i gotovo svi segmenti životne sredine su u stanju značajne degradiranosti.

Indikatori ranjivosti koji su u odnosu na prirodne resurse/životnu sredinu relevantni za teritoriju opštine Pljevlja uzrokovani prepoznatim klimatskim hazardima, u najvećoj mjeri se ogledaju kroz povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, smanjen broj biljnih i životinjskih vrsta, narušena staništa, uticaj na zdravlje ljudi, pojavu goleti, gubitak površinskog sloja zemljišta, promjena strukture tla.

# AKCIONI PLAN (UBLAŽAVANJE, PRILAGOĐAVANJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA)

Akcioni plan predstavlja skup mjera i aktivnosti usmjereni na dostizanje opšteg cilja definisanog ovim dokumentom. U ovom Akcionom planu postavljene mjere I aktivnosti rezultata su učešća niza aktera koji su bili uključeni u proces izrade  SECAP-a, a shodno njihovim nadležnostima i interesu koji su pokazali za ispunjenje ciljeva iz ovog plana. Poglavlja u nastavku detaljnu analizu akcionog plana prilagođavanja na klimatske promjene sa izdvojenim sektorima,plana za smanjenje emisija sa efektom staklene bašte, te akcioni plan za ublažavanje energetskog siromaštva kao i dinamiku implementacije.

## Akcioni plan za smanjenja emisija sa efektom staklene bašte

Ublažavanje klimatskih promjena ima za cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U ovom poglavlju je dat sveobuhvatni prikaz identifikovanih mjera i aktivnosti Akcionog plana za održivu energiju i klimu Opštine Pljevlja u periodu od 2024. do 2030. godine za sektore zgradarstva, saobraćaja i javne rasvjete. Iz navedenog prikaza mjera jasno se vidi da će sprovođenje istih rezultirati smanjenjem emisija CO2 odabrane za oko 41,78%. Za ostvarenje zacrtanog cilja smanjenja emisija CO2 od najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na baznu, 2019. godinu, potrebno je realizovati navedene mjere u predloženom opsegu.

Mjere u nastavku ovog poglavlja prikazane su u tabelarnom prikazu, pri čemu su svakoj mjeri pridruženi sljedeći parametri:

- RB mjere;

- Naziv mjere;

- Sektor;

- Odgovorno tijelo;

- Opis mjere;

- Početak / kraj implementacije;

- Partneri u implementaciji;

- Ušteda energije (MWh);

- Proizvodnja obnovljive energije (MWh);

- Procijenjeno smanjenje (tCO2);

- Ukupni troškovi implementacije;

- Izvor finansiranja;

- Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere.

### Zgradarstvo

U sektoru zgradarstva troši se oko 71% od ukupne potrošnje energije, stoga je izuzetno važna njihova energetska efikasnost tj. minimalna potrošnja energije, kako bi se postigao optimalni komfor boravka i korišćenja zgrade. Potrošnja energije u zgradama zavisi od karakteristika zgrada (oblika i konstrukcionih materijala), energetskih sistema (sistemi grijanja, hlađenja, ventilacije, električnih uređaja i rasvjete, koji se u njima koriste), ali i od klimatskih uslova.

Povećana potrošnja energije podrazumijeva i veće emisije CO2 u atmosferi pa je neophodno preduzeti potrebne mjere kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja i racionalno koristili dostupni energenti.

Energetska efikasnost u zgradama uključuje niz različitih mogućnosti uštede toplotne i električne energije, uz primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvodljivo i ekonomski opravdano. Toplotna zaštita zgrada pruža veliki potencijal energetskih ušteda. Naime, poboljšanjem toplotno-izolacionih karakteristika zgrade, moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote građevine za prosječno od 30 do 60%.

U nastavku je dat prikaz mjera za smanjenje emisija CO2 iz sektora zgradarstva Pljevalja,

| Mjera broj | 1 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Programi podrške za stanovništvo u cilju smanjivanja potrošnje energije i vode, kao i emisije štetnih gasova (postavljanje termoizolacije na objektima kolektivnog stanovanja) |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera je definisana Lokalnim energetskim planom opštine Pljevlja. U sklopu ove mjere, predviđena je finansijska subvencija opštine u visini od 50-60%. Mjera bi uticala na stimulisanje stanovništva da formiraju skupštinu stanara nakon čega bi mogli da dobijaju određene subvencije od opštine. Implementacija mjere započeta 2019. god., do sada su urađene 33 zgrade. Započeta implementacija 2019. Do 2030. god. postavljen je cilj da se renovira 40% zgrada. Planirana sredstva za 2024. godinu iznose 2.350.000,00 €, i planorano je ulaganje istog iznosa do kraje 2030.godine. Za sprovođenje mjere, potrebno je uraditi određene aktivnosti i to: - Utvrđivanje jasnih kriterijuma za dodjelu subvencija, uključujući prihode domaćinstava, starost objekta, vrstu termoizolacije itd. - Transparentnost i pravednost u procesu dodjele subvencija. - Organizacija kampanje informisanja o programu subvencioniranja za izradu termoizolacije. - Javne prezentacije, radionice i distribucija informativnih materijala. - Uspostavljanje saradnje sa građevinskim stručnjacima i izvođačima radova u cilju osiguravanja kvalitete izvođenja termoizolacije. - Pregovaranje o povoljnim cijenama radova za građane koji koriste subvencije. - Pružanje podrške građanima u procesu formiranja skupštine stanara. - Edukacija o prednostima zajedničkih inicijativa i zajedničkom pristupu termoizolaciji. - Postavljanje jednostavnog procesa prijave za subvencije. - Obezbjeđivanje podrške građanima u ispunjavanju potrebne dokumentacije. - Uvođenje sistema praćenja implementacije termoizolacije u projektima koji koriste subvencije. - Periodična evaluacija efikasnosti programa. - Edukacija građana o značaju energetske efikasnosti i dugoročnim ekonomskim i ekološkim prednostima. - Promocija programa kao doprinosa globalnim naporima smanjenja emisija štetnih gasova (CO2). Mjera donosi mnoge benefite, i neki od njih su sljedeći: - Postavljanjem termoizolacije poboljšava se energetska efikasnost objekata, čime se smanjuje ukupna potrošnja energije i emisija štetnih gasova. - Termoizolacija doprinosi boljoj regulaciji temperature unutar objekta, poboljšavajući udobnost stanovanja i stvarajući bolji životni standard. - Objekti sa termoizolacijom imaju veću tržišnu vrijednost, što može biti korisno vlasnicima nekretnina prilikom prodaje ili iznajmljivanja. - Postavljanje termoizolacije doprinosi smanjenju potrebe za grijanjem i hlađenjem, što kao rezultat daje smanjenje emisije štetnih gasova I pozitivno utiče na životnu sredinu. - Smanjenjem potrošnje energije, termoizolacija doprinosi i smanjenju zagađenja vazduha, poboljšavajući kvalitet vazduha u lokalnoj zajednici. - Podrška programima podstiče građane da razmišljaju o održivosti i smanjenju njihovog ekološkog uticaja, istovremeno podizanje svijesti o ključnoj važnosti energetske efikasnosti. - Implementacija programa podrške za postavljanje termoizolacije dovodi za potrebom za lokalnom radnom snagom, što doprinosi zapošljavanju u zajednici. Mjere postavljanja termoizolacije doprinose stvaranju dugoročno održivih zajednica sa manjim uticajem na životnu sredinu i većom energetskom efikasnošću. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Direkcija javnih radova |
| Ušteda energije (MWh) | 15.597,72 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 5.677,57 |
| Ukupni troškovi implementacije | 12.000.000,00 € |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Programi podrške smanjuju finansijski teret građanima prilikom postavljanja termoizolacije, čime se dugoročno smanjuju troškovi za grijanje i hlađenje. |

| Mjera broj | 2 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Subvencionisanje mjera za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i smanjenje zagađenja vazduha u opštini Pljevlja: Individualni objekti / porodične kuće 1. Termoizolacija spoljnjih zidova, krovova, potkrovlja 2. Zamjena spoljnje stolarije/bravarije 3. Ugradnja peći/kotla na pelet Objekti kolektivnog stanovanja 1. Zamjena spoljnje stolarije/bravarije 2. Ugradnja kotla na pelet za grijanje |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Mjera je definisana Lokalnim planom zaštite životne sredine opštine Pljevlja 2022-2026.godine. Mjera predviđa povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i smanjenje zagađenja vazduha u opštini Pljevlja za Individualne objekte/ porodične kuće, subvencionisanjem u dijelu: - Postavljanje termoizolacije spoljnih zidova, krovova I potkrovlja. - Zamjena spoljnje stolarije/bravarije - Ugradnja peći/kotla na pelet Za objekte kolektivnog stanovanja: - Zamjena spoljnje stolarije/bravarije - Ugradnja kotla na pelet za grijanje Subvencionisane su implementacije mjera energetske efikasnosti na ukupno 153 stambena objekta. Od ukupnog broja objekata 103 su objekti individualnog stanovanja (porodične kuće), a 50 su stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja (stanovi) i zamjena dvije peci/kotla na pelet. Ukupna finansijska sredstva utrošena na implementaciju svih mjera u energetske efikasnosti u okviru dva dosadašnja poziva iznose 787.984,63 €. Od toga iznosa, tokom 2023. god. 352.846,84 € (45%) je finansirano od strane Opštine Pljevlja, a 435.137,78 € iz vlastitih sredstava korisnika. Implementacija mjere je započeta 2020. god., a cilj je da se do kaja 2030.godine adaptira svih 153 objekta. Do sada je realizovano i adaptirano 33 objekta. Nadzor nad izgradnjom i izrada tenderske dokumentacije u iznosu od 210.000 € je finansirana od strane UNDP i Opštine Pljevlja. Realizacija mjere obuhvata određene korake i to: - Identifikacija potencijalnih korisnika: - Identifikacija vlasnika individualnih objekata/porodičnih kuća i objekata kolektivnog stanovanja koji ispunjavaju uslove za subvencionisanje energetskih efikasnosti. - Informisanje javnosti: - Informisanje građana o mogućnostima subvencionisanja mjera za povećanje energetske efikasnosti putem medija, internet stranica opštine, plakata i javnih događaja. - Prijava i procjena: - Prijava zainteresovanih vlasnika objekata kod nadležnih institucija opštine. - Procjena postojećeg stanja energetske efikasnosti objekata i identifikacija potrebnih mjera za poboljšanje. - Izbor mjera i dobavljača: - Odabir odgovarajućih mjera za svaki objekat, kao što su termoizolacija spoljnih zidova, krovova, potkrovlja, zamjena spoljne stolarije/bravarije ili ugradnja peći/kotla na pelet. - Izbor kvalifikovanih dobavljača i izvođača radova za realizaciju odabranih mjera. - Realizacija mjera: - Sprovođenje radova u skladu sa dogovorenim planom. - Praćenje kvaliteta izvođenja radova kako bi se osigurala efikasnost i trajnost implementiranih mjera. - Kontrola i verifikacija: - Provjera da li su mjere sprovedene u skladu sa definisanim standardima i propisima. - Verifikacija postignutih energetskih ušteda nakon realizacije mjera. Benefiti ovog programa subvencionisanja mogu obuhvatiti: - Smanjenje potrošnje energije i računa za energiju za vlasnike objekata. - Smanjenje emisije štetnih gasova i zagađenja vazduha u opštini Pljevlja. - Poboljšanje kvaliteta života građana kroz poboljšanje komfora i toplotne izolacije njihovih domova. - Podsticanje privrede kroz povećanu potražnju za proizvodima i uslugama koje se odnose na energetsku efikasnost. - Doprinos globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promena kroz smanjenje emisija CO2. Ovaj program subvencionisanja doprinosi ne samo poboljšanju energetske efikasnosti u domaćinstvima, već i zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta života u opštini Pljevlja. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Opština Pljevlja, UNDP |
| Ušteda energije (MWh) | 8.603,09 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 3.131,53 |
| Ukupni troškovi implementacije | 5.500.000,00€ |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, UNDP, sredstva korisnika |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Ulaganjem u energetsku efikasnost dugoročno se smanjuju troškovi za grijanje i hlađenje. |

| Mjera broj | 3 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Podrška zainteresovanim stranama za korišćenje mjere:Programi podrške za pravna i fizička lica prilikom ugradnje centralnog grijanja na toplotne pumpe |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera je u skladu sa Lokalnim energetskim planom opštine Pljevlja i ima za cilj pružanje podrške pravnim i fizičkim licima prilikom ugradnje centralnog grijanja na održive izvore energije poput toplotnih pumpi. Programi podrške osmišljeni su kako bi podstaknuli prelazak na ekološki prihvatljiva rješenja grijanja. Ova mjera se odnosi i na promovisanje navedene aktivnosti i pomoći oko ispunjenja aplikacija i formulara objavljenih od strane Eko fonda, u cilju dobijanja subvencija za ugradnju toplotnih pumpi. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a |
| Ukupni troškovi implementacije | n/a |
| Izvor finansiranja | n/a |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Građani opštin Pljevlja, opština Pljevlja |

| Mjera broj | 4 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Dalja ugradnja energetski efikasne rasvjete u zgradama lokalne samouprave i privrednih društava kojima je osnivač opština |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Mjera je usklađena sa Lokalnim energetskim planom opštine Pljevlja i ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti rasvjete u zgradama lokalne samouprave i privrednih društava kojima je osnivač opština. Fokusira se na ugradnju energetski efikasnih sistema rasvjete, kao i implementaciju savremenih tehnologija kako bi se smanjila potrošnja električne energije. Implementacije mjere počinje 2025. god., a mjerom se planira zamjena kompletne rasvjete u zgradama lokalne samouprave i privrednih društava kojima je osnivač opština na LED rasvjetu do 2030. god. |
| Početak / kraj implementacije | 2025-2030 |
| Partneri u implementaciji | preduzeća kojima je osnivač Opština |
| Ušteda energije (MWh) | 624 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 252,04 |
| Ukupni troškovi implementacije | 45.000 € |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine/Budžet preduzeća kojima je osnivač Opština |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Lokalna samouprava |

| Mjera broj | 5 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Uvođenje i sprovođenje sistema upravljanja energijom prema MEST EN ISO 50001:2020 u zgradama lokalne samouprave i gradskih ustanova/preduzeća |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera ima za cilj implementaciju sistema upravljanja energijom u skladu sa međunarodnim standardom MEST EN ISO 50001:2020 u zgradama lokalne samouprave i gradskih ustanova/preduzeća. Sistem upravljanja energijom omogućava efikasno korišćenje energije, smanjenje troškova i doprinos održivom razvoju. Uvođenje komplementarnih standarda: ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 14001 – Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine; ISO 45001 - Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu; ISO 27001 - Sistem Menadžmenta Zaštite i bezbjednosti Informacija Za realizaciju navedene mjere, potrebno je sprovesti niz aktivnosti: - Sprovođenje temeljnog energetskog pregleda zgrada lokalne samouprave i gradskih ustanova kako bi se identifikovali potencijali za poboljšanje energetske efikasnosti. - Obuka zaposlenih o principima upravljanja energijom, ciljevima standarda MEST EN ISO 50001 i njihovoj ulozi u implementaciji sistema. - Formiranje timova ili određivanje odgovornih osoba za implementaciju sistema upravljanja energijom. - Razvoj i implementacija planova aktivnosti za poboljšanje energetske efikasnosti, uključujući identifikaciju mera i prioriteta. - Uvođenje sistema praćenja i mjerenja potrošnje energije kako bi se kontinuirano pratila efikasnost i identifikovali potencijali za dalja poboljšanja. - Angažovanje energetskih auditora ili konsultanata kako bi se redovno ocjenjivala implementacija sistema upravljanja energijom. - Redovno sprovođenje internih i eksternih sistemskih pregleda u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 50001. - Postizanje sertifikacije prema standardu MEST EN ISO 50001:2020 kako bi se potvrdila usklađenost sistema upravljanja energijom. Navedena mjera doprinosi u realizaciji niz benefita, kao što su: - Efikasnije korišćenje energije dovodi do smanjenja troškova za električnu energiju. - Poboljšana energetska efikasnost doprinosi smanjenju emisija štetnih gasova, podržavajući ciljeve održivog razvoja. - Integracija principa održivosti u poslovanje lokalne samouprave i gradskih ustanova. - Implementacija standarda doprinosi poboljšanju imidža lokalne samouprave i preduzeća, ukazujući na njihovu posvećenost održivom razvoju. - Unapređenje svijesti zaposlenih i lokalne zajednice o značaju efikasnog korišćenja energije. - Poboljšanje energetske efikasnosti doprinosi pouzdanosti snabdijevanja energijom. - Doprinosi ciljevima održivog razvoja, posebno u oblasti energetske efikasnosti (Cilj 7). - Povećanje konkurentske prednosti lokalne samouprave i preduzeća kroz efikasno upravljanje energijom. Uvođenje sistema upravljanja energijom prema standardu MEST EN ISO 50001 predstavlja ključni korak ka ostvarivanju energetske efikasnosti, smanjenju troškova i doprinosu održivom razvoju na lokalnom nivou. Fokus na energetskoj efikasnosti doprinosi smanjenju emisija CO2. Uvođenjem sistema energetskog menadžmenta, lokalna samouprava postavlja temelje za dugoročnu ekonomsku, ekološku i energetsku održivost zajednice. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji |  |
| Ušteda energije (MWh) | 95 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a34,2 |
| Ukupni troškovi implementacije | 40.000 € |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, donatori |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Opština Pljevlja |

| Mjera broj | 6 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Subvencionisanje računa za struju građanima opštine Pljevlja u dijelu aktivne energije u toku grejne sezone |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera ima za cilj da pruži finansijsku pomoć građanima tokom hladnijih mjeseci kada se troškovi grijanja i potrošnje električne energije obično povećavaju. Subvencionisanjem računa za utrošenu električnu energiju za januar, februar i mart, cilj je da se ublaži teret domaćinstvima, posebno onima sa nižim prihodima i da podstakne ekonomsku održivost. Građanima Pljevalja Vlada CG odobrila popust od 20% na račune za struju u dijelu aktivne energije u toku grejne sezone za januar, februar i mart 2023. godine. Ista je mjera je sprovedena 2022. godine popust je iznosio 20% za 3 mjeseca. |
| Početak / kraj implementacije | 2025-2030 |
| Partneri u implementaciji | Vlada Crne Gore |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 323,2 |
| Ukupni troškovi implementacije | 240.000 € |
| Izvor finansiranja | EPCG AD |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Smanjenje energetskog siromaštva kroz pružanje podrške Vlade Crne Gore subvencionisanjem računa za utrošenu električnu energiju od novembra do aprila. |

| Mjera broj | 7 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Subvencionisanje nabavke peleta |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera ima za cilj podsticanje upotrebe peleta kao obnovljivog izvora energije i povećanje energetske efikasnosti domaćinstava. Kroz subvencionisanje nabavke peleta u visini od 50%, lokalna zajednica podstiče građane na prelazak sa konvencionalnih izvora energije na održivije alternative, smanjujući tako negativan uticaj na životnu sredinu. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Preduzeća čiji je osnivač Opština Pljevlja |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 6.185,96 |
| Ukupni troškovi implementacije | 4.900.000 € |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Subvencionisanjem građana po sistemu "1+1" odnosno za svaku kupljenu tonu peleta, građani od strane Opštine Pljevlja dobijaju sredstva za kupovinu dodatne tone peleta. |

| Mjera broj | 8 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Toplifikacija-izgradnja magistralnog toplovoda i sekundarne mreže |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Eliminacija sagorijevanja uglja u gradskom području je strateški cilj, koji je definisan i Lokalnim planom zaštite životne sredine Opštine Pljevlja 2022-2026. Ova mjera ima za cilj implementaciju sistema toplifikacije u Pljevljima sa namjerom prestanka rada svih individualnih kotlarnica i smanjenja broja individualnih ložišta. Toplifikacija se odnosi na centralni sistem grijanja gdje se više objekata opslužuje iz jednog izvora toplote, često centralne kotlarnice. Izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu iznosi 90.000,00 €, a ukupna investicija oko 23 mil. €. Početak projekta je 2024. a postavljeni cilj je 40% objekata priključenih na mrežu do 2030. god. Za izgradnju primarnog toplovoda je izdata građevinska dozvola. Realizacija toplifikacije iz rekonstruisanog bloka I TE „Pljevlja“ kao baznog toplotnog izvora s aspekta zaštite životne sredine ima prednost u odnosu na druga rješenja: U TE se proizvodi toplotna energija bez dodatnog sagorijevanja uglja, a u gradu zbog pokrivanja većeg konzuma smanjuje se potrošnja uglja za grijanje odnosno smanjuje se emisija navedenih zagađujućih materija. Dakle, kombinovana proizvodnja toplote za grijanje i proizvodnje struje (kogeneracija) predstavlja najefikasnije sredstvo za smanjenje potrošnje primarnog goriva kao i sredstvo za smanjenje emisije štetnih produkata iz njegovog sagorijevanja. Kogeneracija u Direktivi 2009/28/EZ ubraja se u obnovljive izvore energije, dok su u Direktivi 2004/8/EZ data detaljna uputstva za korišćenje i podsticanje kogeneracije. Ova mjera je značajna i sa aspekta suzbijanja energetskog sirmoštva u Opštini Pljevlja. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Vlada Crne Gore |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 10.000 |
| Ukupni troškovi implementacije | 23,9 mil. € |
| Izvor finansiranja | Vlada CG, EPCG, međunarodne kreditorske institucije |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Obezbjeđenje novog izvora grijanja pod kontrolom Opštine Pljevlja, daje fleksibilnost nadležnima u pogledu subvencionisanja energetski siromašnih domaćinstava. |

| Mjera broj | 9 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Ukidanje korišćenja fosilnih goriva za grijanje javnih objekata |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | U skladu sa Strateškim planom razvoja opštine Pljevlja 2021-2025 predviđena mjera ima za cilj potpuno ukidanje korišćenja fosilnih goriva za grijanje javnih objekata u opštini. Pronalaženje održivih izvora energije za zagrijavanje prostora će doprinijeti značajnom unapređenju kvaliteta vazduha i poboljšanju zdravlja stanovnika. Za realizaciju mjere dostupna su sredstva Eko fonda za dodjelu subvencija za realizaciju projekata za nabavku i ugradnju fotonaponskih sistema i sistema centralnog grijanja u objektima lokalnih samouprava. Početak projekta 2025. i postavljen cilj 40% priključenih javnih objekata na toplovodnu mrežu do 2030. god. |
| Početak / kraj implementacije | 2025-2030 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | Procjena smanjenja CO2 izračunata kod mjere 8. |
| Ukupni troškovi implementacije | 500.000 € |
| Izvor finansiranja | Donatorska sredstva / Opština Pljevlja + do 60% Eko fond |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 10 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Podrška zainteresovanim stranama za pripremanje aplikacija za korišćenje sredstava predviđenih za projekat “Programi podrške za pravna lica prilikom ugradnje PV panela” |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera je u skladu sa Lokalnim energetskim planom opštine Pljevlja i ima za cilj pružanje podrške pravnim licima prilikom ugradnje solarnih kolektora i PV panela. Programi podrške, osmišljeni su na način kako bi podstakli pravna lica da implementiraju solarne tehnologije, smanjujući tako njihovu zavisnost od konvencionalnih izvora energije. Dio jedinica lokalne samouprave sprovodi programe subvencioniranja ugradnje solarnih sistema u novogradnju, smanjenjem komunalnih naknada (naknada za uređenje zemljišta). Nivo takvih subvencija varira u različitim opštinama, u rasponu između 25 i 200 € po kvadratnom metru instalisanog solarnog kolektora i/ili panela. Opština Pljevlja je 2020. god. Usvojila Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kojom se iznos naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta umanjuje za iznos od 100 € po m2 solarnog kolektora, u objektima koji koriste solarne sisteme za zagrijavanje sanitarne vode, grijanje i hlađenje prostora. Potrebno je takođe donijeti odluku kojom se iznos naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta umanjuje za veći iznos po m2 PV solarnog panela. |
| Početak / kraj implementacije | 2025-2030 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a |
| Ukupni troškovi implementacije | n/a |
| Izvor finansiranja | Građani i privredna društva |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 11 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Nabavka savremenih pumpi za sisteme za vodosnabdijevanje |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Jedna od mjera definisana Lokalnim planom zaštite životne sredine opštine Pljevlja 2022-2026, je smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži do 50% (do kraja 2026. godine). Jedna od stavki u cilju realizacije ove mjere je nabavka savremenih pumpi za sistem vodosnabdijevanja. Kroz primjenu ove mjere, lokalna samouprava planira zamjenu postojećih pumpi novim, energetski efikasnijim modelima, čime će doprinijeti smanjenju ukupnih troškova održavanja, potrošnje energije i negativnog uticaja na životnu sredinu. |
| Početak / kraj implementacije | početak 2025 i u potpunosti implementiranje mjere do 2030.godina |
| Partneri u implementaciji | Vodovod Pljevlja |
| Ušteda energije (MWh) | nedostaju podaci iz Vodovoda |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | nedostaju podaci iz Vodovoda |
| Ukupni troškovi implementacije | nedostaju podaci iz Vodovoda |
| Izvor finansiranja | Vodovod Pljevlja |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 12 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Ugradnja fotonaponskih sistema na krovovima objekata lokalne samouprave |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Instalacijom solarnih panela na opštinskim zgradama pogodnim za postavljenje PV elektrana, Opština Pljevlja će proizvoditi dio električne energije za sopstvene potrebe. Proizvedena količina električne energije je proračunata koristeći softerski alat PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATIONSYSTEM (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html), za 10 zgrada prosječne snage PV sistema od 30 kW. Ova mjera ima za cilj da izvrši detaljnu analizu isplativosti i implementaciju fotonaponskih sistema na krovovima objekata u vlasništvu lokalne samouprave. Implementacijom sistema smanjuju se troškovi energije, čuva životna sredina i promovišu obnovljivi izvori energije.Za realizaciju mjere dostupna su sredstva Eko fonda za dodjelu subvencija za realizaciju projekata za nabavku i ugradnju fotonaponskih sistema i sistema centralnog grijanja u objektima lokalnih samouprava. |
| Početak / kraj implementacije | 2025-2030 |
| Partneri u implementaciji | Opstina Pljevlja, Vlada CG, Eko fond |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | 355 |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 129 |
| Ukupni troškovi implementacije | 300.000 € |
| Izvor finansiranja | Opstina Pljevlja Vlada CG, Eko fond, Donacije |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 13 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Ugradnja fotonaponskog sistema na krovovima porodičnih kuća i manjih stambenih zgrada, na zgrade komercijalnog i uslužnog sektora |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Instalacijom solarnih panela na stambenim i privrednim objektima pogodnim za postavljenje PV elektrana, građani i privredna društva sa teritorije Opštine Pljevlja će proizvoditi dio električne energije za sopstvene potrebe. Proizvedena količina električne energije je proračunata koristeći softerski alat „PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM“ (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html), za ukupno 1200 domaćinstava i privrednih objekata, prosječne snage PV sistema od 7 kW. Ova mjera ima za cilj implementaciju fotonaponskih sistema na krovovima pojedinačnih kuća, manjih stambenih zgrada, komercijalnih i uslužnih objekata. Mjera doprinosi diverzifikaciji izvora energije, smanjenju troškova za građane i kompanije i promociji održive energetike. Ovu mjeru je potrebno realizovati u saradnji sa Eko Fondom i Elektroprivredom Crne Gore (EPCG) - Solar Gradnja (projekat SOLAR). Mjera doprinosi diverzifikaciji izvora energije, smanjenju troškova za građane i kompanije i promociji održive energetike. |
| Početak / kraj implementacije | 2025-2030 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond/EPCG |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | 9.942 |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 3.619 |
| Ukupni troškovi implementacije | 8.400.000 |
| Izvor finansiranja | Eko fond/EPCG/građani/pravna lica |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | Građani ostvaruju uštede na troškovima električne energije kroz vlastitu proizvodnju. |

| Mjera broj | 14 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Mapiranje solarnog i vjetropotencijala |
| Sektor | Zgradarstvo |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Mjera ima za cilj da identifikuje lokacije sa visokom osjetljivošću, na kojima se ne bi trebali implementirati OIE, ali i mjesta sa nižom osjetljivošću, kako bi se stimulisala izgradnja OIE. Analiza se izrađuje na osnovu međunarodne metodologije, a na bazi dostupnih podataka i informacija o stanju prirodnih resursa, flore i faune, kulturne baštine i vrijednosti pejzaža (izuzetno vrijedni prirodni i poluprirodni, kulturni predjeli i zaštićena područja (spomenici prirode, rezervati, predjeli izuzetnih odlika), uzimajući u obzir postojeće i planirane načine korišćenja zemljišta Studijom se definišu lokacije za razvoj solarnih i vjetroelektrana sa malim konfliktom, identifikovanjem područja koja imaju najmanji ekološki i društveni konflikt. Razvoj niskokonfliktnog scenarija lociranja OIE uključuje: - • Energetsko mapiranje koje razmatra razvoj prostorne baze podataka o obnovljivim izvorima energije i modelovanje lokacije i • Kartiranje vrijednosti koje uzima u obzir elemente životne sredine, bioraznovrsnosti i društvene/kulturne elemente od interesa za očuvanje. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Ministarstvo energetike i rudarstva, NVO |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a |
| Ukupni troškovi implementacije | n/a |
| Izvor finansiranja | Sredstva za izradu studije su obezbijeđena od strane međunarodne NVO The Nature Conservancy. |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

### Javna rasvjeta

Na javnu rasvjetu otpada oko 0,3% ukupne potrošnje energije u Pljevljima. Javna rasvjeta je u vlasništvu lokalne samouprave i održavanje iste, odnosno njeno unaprjeđenje se finansira iz lokalnog budžeta. Samo drugačijom regulacijom (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije, a sistemom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja. S druge strane, zamjenom svjetiljki i prilagođavanjem rasvjetnih tijela takođe se mogu ostvariti značajne uštede.  Osnovne preporuke za efikasnu javnu rasvjetu i uštede su korišćenje energetski efikasnih izvora svijetla (napredne tehnologije – npr. LED u kombinaciji sa PV panelima), korišćenje energetski efikasnih svjetiljki, projektovanje javne rasvjete u skladu sa normama, efikasno upravljanje javnom rasvjetom, praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete (izrada katastra svjetiljki, izbor adekvatnog tarifnog modela) i redovno održavanje.

| Mjera broj | 15 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Ugradnja energetski efikasne javne rasvjete |
| Sektor | Javna rasvjeta |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Mjera je usklađena sa Lokalnim energetskim planom opštine Pljevlja. Ova mjera ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti javne rasvjete. Fokusira se na ugradnju energetski efikasnih sistema rasvjete, kao i implementaciju savremenih tehnologija kako bi se smanjila potrošnja električne energije. U javnoj rasvjeti potrebno je planirati zamjenu svih svjetiljki novim LED rasvjetnim tijelima i uvesti direktno pametno upravljanje. Modernizacija obuhvata zamjenu postojećih rasvjetnih tijela energetski efikasnom i ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom. Mjera obuhvata ugradnju elektronskih prigušnica pri čemu se na svakoj pojedinačnoj svjetiljci prilikom montaže podešavaju režimi rada u skladu sa zahtjevima za intenzitet osvijetljenosti pojedine javne površine. Ova mjera se odnosi na postojeća i nova rasvjetna tijela. Za novu rasvjetu koristiće se svjetiljke sa LED tehnologijom. Ovaj izvor svjetlosti predstavlja uspješnu kombinaciju visokog svjetlosnog iskorišćenja, niskih pogonskih troškova i stabilnost svjetlosne snage uz dugu trajnost. Konstrukcija LED svjetiljki, električne i svjetlosne karakteristike, kao i raspodjela spektralne energije zračenja su takve da omogućuju njihovu široku primjenu. Procjena je da će ova mjera smanjiti potrošnju električne energije za 5%. Dodatna ugradnja PV panela na stubove javne rasvjete smanjuje potrošnju električne energije za javnu rasvjetu za 75%. Početak implementacije mjere 2024. god. Planirano je da se kompletna javna rasvjeta prebaci na usmjerene LED svjetiljke, koje imaju mogućnost prigušivanja svjetlosti u periodima dana kada postoji manja dnevna svjetlost tokom 2024. god. a u kombinaciji sa PV do 2030. god. Opština Pljevlja je za 2024. godinu planirala iznos od 280.000,00 €. |
| Početak / kraj implementacije | 2024 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond / Opština Pljevlja |
| Ušteda energije (MWh) | 859 MWh |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 313 |
| Ukupni troškovi implementacije | 280.000 € |
| Izvor finansiranja | Eko fond / Opština Pljevlja |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

### Saobraćaj

Saobraćaj u ukupnoj energetskoj potrošnji ima udio od 28%, a u emisiji CO2 oko 37%. U skladu sa ciljem smanjenja emisije GHG, a zbog sve većeg zagađenja vazduha, nužno je istaći važnost čistijeg saobraćaja odnosno energetske efikasnosti u saobraćaju i podsticati projekte povećanja energetske efikasnosti saobraćajnih sistema i korišćenje efikasnijih vozila, koja u većoj mjeri koriste obnovljive izvore energije i imaju smanjene emisije CO2 (npr. električna vozila). Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora saobraćaja Pljevalja:

| Mjera broj | 16 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Unapređenje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju |
| Sektor | Saobraćaj |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Strateškim planom razvoja opštine Pljevlja 2021-2025. godine, definisana je navedena mjera. Ova mjera ima za cilj optimizaciju prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine sa fokusom na održivost linija. To uključuje prilagođavanje trasa linija, broja polazaka i vozila prema stvarnim potrebama zajednice, sa posebnim naglaskom na ekološku i ekonomsku održivost. Na osnovu Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju definisane su sledeće linije. Linije u prigradskom linijskom saobraćaju i to: Pljevlja – Šula, Pljevlja – Vrba, Pljevlja – Gradac, Pljevlja – Pliješevina, Pljevlja –Metaljka, Pljevlja – Kovačevići, Pljevlja – Raišići, Pljevlja – Rađevići, Pljevlja – Poblaće, Pljevlja – Vraca. Pljevlja -Čemerno – u povratku Milunići, Pljevlja – Jugovo (Brazda), Pljevlja – Adrovići, Pljevlja – Obarde, Pljevlja – Lever Tara (kuće Šabanovića), Pljevlja – Vaškovo, Pljevlja – Gornje Krće, Pljevlja –Varine, Pljevlja – Kosanica, Pljevlja – Glibaći, Pljevlja – Zekavice, Pljevlja – Kakmuže, Pljevlja –Pauče, Pljevlja – Hoćevina, Pljevlja – Šljivansko; Pojedinačne linije i to: Pljevlja – Bobovo – Granica BiH (sezonski kada dozvoljavaju vremenski uslovi), Pljevlja – Vodno, Pljevlja – Rabitlje, Pljevlja – Gornja Brvenica i Gradske linije i to: Crnagoraput (Sekcija – Pljevlja) – Vukova česma; Naselje Guke – Vukova česma; Pekara Židovići –Crnagoraput – Vektra Jakić – Gradska pošta – Gimnazija Tanasije Pejatović- Opština Pljevlja –Medicinski centar Pljevlja – Naselje Guke. |
| Početak / kraj implementacije | Odlukom o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju. Aktivne linije su: Pljevlja – Šula, Pljevlja (36km) - Ponedjeljkom i petkom 3 polaska, ostalim danima po 1 na dan Pljevlja – Vraca. Pljevlja (27km) - Ponedjeljkom i petkom 3 polaska, ostalim danima po 1 polazak na dan Pljevlja – Zekavice, Pljevlja (16km)- 4 polaska radnim danima dnevno, vikendom 3 polaska na dan Pljevlja-Vodno-Pljevlja (33,50) - Ponedjeljkom i petkom 3 polaska, ostalim danima po 2 na dan Pljevlja -Rađevići-Pljevlja (28km) - Ponedjeljkom i petkom 3 polaska, ostalim danima po 2 na dan |
| Partneri u implementaciji | Opština Pljevlja |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a |
| Ukupni troškovi implementacije | na godisnjem nivou se izdvaja iznos od 60.000.00€ |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 17 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Podsticanje korišćenja bicikala i unaprjeđenje prevoza biciklima |
| Sektor | Saobraćaj |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Uvođenje sistema korišćenja javnih bicikala, pripada mjeri koja sprovodi unapređenje održivog prevoza. Pozitivni efekti na zajednicu su smanjenje korišćenje motornih vozila, smanjenje zagađenja, smanjenje emisije CO2, smanjenje buke. Uvođenje sistema korišćenja javnih bicikala, uključujući e-bicikle, predstavlja ključni korak ka održivoj mobilnosti, doprinoseći ekološkoj održivosti grada i poboljšavajući kvalitet života njegovih stanovnika. Odluka Opštine Pljevlja za subvencionisanje kupovine bicikla u visini od 50% cijene, počela je 2021., a dodatno 2022. i 2023. god. se pored bicikala subvencioniše kupovina električnih trotineta i ista mjera se nastavlja i za ovu godinu. Planirana sredstva u 2023. god. su iznosila 100.000,00 €, planirana sredstva za 2024. god. iznose 120.000,00 €. Uzima se pretpostavka da će ova mjera smanjiti finalnu potrošnju energije u drumskom saobraćaju za 5%. |
| Početak / kraj implementacije | 2024-2030 |
| Partneri u implementaciji | Opština Pljevlja |
| Ušteda energije (MWh) | 5.331 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 1405 |
| Ukupni troškovi implementacije | 120.000,00 € |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 18 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Postavljanje punionica za elektromotorna vozila (EV) |
| Sektor | Saobraćaj |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Ova mjera ima za cilj da postavi optimalan broj punionica za punjenje EV. Implementacija mjere započela 2022. godine. Postavljanja e-punionica je dio projekta "Razvoj zelenih poslova u Crnoj Gori" koji sprovodi Kancelarija UNDP u Crnoj Gori. Punionica, koja je nabavljena u saradnji opštine Pljevlja i UNDP u Crnoj Gori imaju dva punjača snage 33 kilovata. Za implementaciju mjere neophodno je prvo analizirati optimalan broj i lokacije punionica (brze, spore, broj mjesta za punjenje) na teritoriji opštine, sagledavajući mogućnost instalisanja punionica na lokacijama u vlasništvu lokalne uprave. Pored toga, potrebno je omogućiti jednostavne administrativne procedure (opštinske, CEDIS) za postavljanje privatnih punionica. |
| Početak / kraj implementacije | 2024/2030 |
| Partneri u implementaciji | Opština Pljevlja i UNDP |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a |
| Ukupni troškovi implementacije | 10.000 € |
| Izvor finansiranja | Donacija UNDP |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 19 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Uvođenje električnih vozila u vlasništvu lokalne samouprave i privrednim društvima kojima je osnivač opština |
| Sektor | Saobračaj |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Električna vozila mogu imati značajne prednosti u pogledu emisija u odnosu na konvencionalna vozila. Emisije električnog vozila zavise od izvora električne energije koji se koristi za njegovo punjenje, a koji varira u zavisnosti od regiona. U geografskim oblastima koje koriste relativno nisko zagađujuće izvore energije za proizvodnju električne energije, električna vozila imaju prednost u pogledu emisija uodnosu na slična konvencionalna vozila koja rade na benzin ili dizel. Poređenja radi, Montana ima vrlo sličan udio fosilnih goriva u energetskom miksu kao Crna Gora, gdje je prosječna emisija električnih vozila trostuko niža od emisija vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem (https://afdc.energy.gov/vehicles/electric-emissions). Mjera ima za cilj da promoviše nabavku vozila sa nultim emisijama za potrebe voznog parka lokalne samouprave i privrednim društvima kojima je osnivač opština. Za implementaciju mjere potrebno je sprovesti detaljnu procjenu postojećeg voznog parka lokalne samouprave i privrednih društava kojima je osnivač opština, kako bi se identifikovali odgovarajući kandidati za elektrifikaciju voznog parka, uzimajući u obzir faktore kao što su obrasci korišćenja, zahtjevi dometa i dostupna infrastruktura za punjenje. Dalje, kroz postupak javnih nabavki za obnovu voznog parka lokalne samouprave, kao i privrednih društava kojima je osnivač opština, insistirati da sva putnička vozila moraju imati električni pogon. Početak implementacije ove mjere je 2023. god. Za sprovođenje ove mjere dostupna su sredstva Eko Fonda, koji ima uspostavljen program sufinansiranja kupovine električnih i hibridnih vozila za javni sektor. Do 2030. god. planirano min. 50% e-vozila. |
| Početak / kraj implementacije | 2024/2030 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond, Opština Pljevlja, doo Čistoća |
| Ušteda energije (MWh) | 24.775 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 2,37 |
| Ukupni troškovi implementacije | 30.492 € |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, doo Čistoća Pljevlja |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

| Mjera broj | 20 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Podrška zainteresovanim stranama (lokalnom stanovništvu) za pripremanje aplikacija za korišćenje sredstava predviđenih za projekat_Sufinansiranje nabavke energetski efikasnih vozila pravnim licima i građanima_ |
| Sektor | Saobračaj |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | Električna vozila mogu imati značajne prednosti u pogledu emisija u odnosu na konvencionalna vozila. Emisije električnog vozila zavise od izvora električne energije koji se koristi za njegovo punjenje, a koji varira u zavisnosti od regiona. U geografskim oblastima koje koriste relativno nisko zagađujuće izvore energije za proizvodnju električne energije, električna vozila imaju prednost u pogledu emisija uodnosu na slična konvencionalna vozila koja rade na benzin ili dizel. Poređenja radi, Montana ima vrlo sličan udio fosilnih goriva u energetskom miksu kao Crna Gora, gdje je prosječna emisija električnih vozila trostuko niža od emisija vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem (https://afdc.energy.gov/vehicles/electric-emissions ). Mjera ima za cilj da promoviše nabavku vozila sa nultim emisijama za potrebe voznog parka pravnih i fizičkih lica na teritoriji opštine. Za sprovođenje ove mjere dostupna su sredstva Eko Fonda, koji ima uspostavljen program sufinansiranja kupovine električnih i hibridnih vozila za javni sektor. Do 2030. god. uzeta je pretpostavka da će biti ukupno hibridnh (7%) i e-vozila (3%) što će dovesti do energetskih ušteda od 10%. |
| Početak / kraj implementacije | 2024/2030 |
| Partneri u implementaciji | Eko fond |
| Ušteda energije (MWh) | 10.637 |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | 2.803 |
| Ukupni troškovi implementacije | 25.000.000 € |
| Izvor finansiranja | Građani i pravna lica |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

### Međusektorske mjere

| Mjera broj | 21 |
| --- | --- |
| Naziv mjere | Organizovanje treninga i podrška fizičkim i pravnim licima od strane Lokalne samouprave, u cilju edukacije i transfera znanja u oblasti korišćenja energije, unapređenja energetske efikasnosti i benefita koji iz navedenog proizilaze. |
| Sektor | Zgradarstvo/Javna rasvjeta/Saobraćaj |
| Odgovorno tijelo | Opština Pljevlja |
| Opis mjere | U skladu sa Lokalnim planom zaštite životne sredine opštine Pljevlja 2022-2026. godine, definisana mjera ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne zajednice za uspostavljanje i održavanje održivog sistema energetske efikasnosti. Kroz edukaciju i transfer znanja, planira se osposobljavanje odgovornih osoba, tehničko osoblje i svi zaposleni u lokalnoj zajednici, kako bi se postigla energetska efikasnost i smanjile emisije CO2. Takođe, Osim treninga, mjera obuhvata i edukaciju zaposlenih u opštini u dijelu pružanja pomoći fizičkim i pravnim licima u dijelu prikupljanju i ispunjavanju fomulara za dobijanje subvencije od Eko fonda, Ministarstva energetike i rudarstva opredijeljena za unapređenje energetske efikasnosti i smanjenje emisije CO2. |
| Početak / kraj implementacije | 2025/2030 |
| Partneri u implementaciji | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore i donatorska sredstva (UNDP) |
| Ušteda energije (MWh) | n/a |
| Proizvodnja obnovljive energije (MWh) | n/a |
| Procijenjeno smanjenje tCO2 | n/a |
| Ukupni troškovi implementacije | 3.000€-5.000€ |
| Izvor finansiranja | Donatorska sredstva |
| Ključne ugrožene/osjetljive grupe koje će imati koristi od mjere | n/a |

## Akcioni plan za prilagođavanje na klimatske promjene

U ovom dijelu akcionog plana posvećenog adaptaciji na klimatske promjene u Opštini razmatrani su relevantni hazardi po sektorima i s tim u vezi definisane adekvatne mjere prilagođavanja koje mogu pomoći da se lokalna samouprava bolje odupre pojavi očekivanih hazarda, odnosno da implementacijom tih mjera učini da posljedice nastanka hazarda budu svedene na najmanju moguću mjeru.

Poglavlje je organizovano na način što su prvo elaborirani hazardi za svaki sektor od interesa uz tabelarni prikaz mjera prilagođavanja relevantnih za sektor i očekivane hazarde. Svaka od mjera sadrži skup podataka koji samu mjeru opisuju i čine je razumljivom u dovoljnoj mjeri da se ona može dalje razrađivati odgovarajućim opartivnim dokumentima koje će u procesu implementacije donositi lokalna samouprava. Taj skup podataka sadrži najmanje sljedeće:

- Mjera – identifikacioni broj mjere

- Naziv mjere i aktivnost

- Ključna mjera (da/ne)

- Nosioc aktivnosti

- Partneri u sprovodjenju mjere

- Ostali učesnici

- Vremenski okvir za implementaciju

- Procjena finansijskih troškova

- Izvor finansiranja

- Kratak opis aktivnosti

| Mjera broj | 1 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Unapređenje primarne zdravstvene zaštite |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore |
| Ostali učesnici | Korisnici usluga primarne zdravstvene zaštite |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 100.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Vlada Crne Gore |
| Kratak opis aktivnosti | Zdravstvena zaštita na području opštine Pljevlja organizovana je kroz JZU Dom zdravlja Pljevlja, JZU Opšta bolnica Pljevlja i Zavod za hitnu i medicinsku pomoć. Opšta bolnica je smještena u nekoliko objekata: stariji su izgrađeni 1964. godine i noviji iz 1974. godine, ukupna površina objekata iznosi oko 2 679 m2 korisnog prostora. Na parceli ukupne površine oko 11.090 m2 nalazi sa i objekat koji zajednički koriste Dom zdravlja i Opšta bolnica. Opšta bolnica Pljevlja je paviljonskog tipa, koji je zdravstveno prevaziđen i neuslovan je za zadovoljavanje savremenih zdravstvanih potreba stanovništva. Trenutni posteljni fond Opšte bolnice Pljevlja je 121 krevet. U ovoj zdravstvenoj ustanovi rade 275 zaposlena, od kojih je 188 medicinskog osoblja (26 ljekara specijalista i supspecijalista), a 87 je nemedicinskih radnika. Bolnici gravitira oko 40.000 stanovnika, a u toku turističke sezone ovaj dio turističke regije godišnje posjeti oko 90.000 turista. Budući da opštine Pljevlja i Žabljak pokrivaju veliku teritoriju, uz nepovoljne klimatske uslove (duga zima i neprohodni putevi) transport bolesnika do Kliničkog centra Crne Gore je veoma otežan. U težnji da se trajno zadovolji potreba stanovništva opštine Pljevlja za kvalitetnom zdravstvenom zaštitom neophodno je pristupiti realizaciji projekta izgradnje nove zgrade bolnice. U zahvatu DUP-a „Mali logor“ („Službeni list Crne Gore“ – opštinski propisi br. 13/15), predviđena je lokacija za izgradnju novog objekta Opšte bolnice Pljevlja. Površina urbanističke parcele iznosi 15.390m2, a planirana površina pod objektom koji je moguće izgraditi je 4.617m2, planirane spratnosti objekta S+P+2 i ukupne bruto razvijene površine 13.851m2. Opšta bolnica Pljevlja je paviljonskog tipa, koji je zdravstveno prevaziđen i neuslovan je za zadovoljavanje savremenih zdravstvenih potreba stanovništva. U težnji da se trajno zadovolji potreba stanovništva opštine Pljevlja za kvalitetnom zdravstvenom zaštitom neophodno je pristupiti realizaciji projekta izgradnje nove zgrade bolnice. Aktivnosti obuhvataju izradu projektno tehničke dokumentacije, izbor izvođača radova i izgradnju bolnice. |

| Mjera broj | 2 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Unapređenje saobraćajne infrastrukture |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore, Uprava za saobraćaj, Ministarstvo saobraćaja I pomorstva |
| Ostali učesnici | Korisnici usluga primarne zdravstvene zaštite |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2028 |
| Procjena finansijskih troškova | 1.300.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine Pljevlja i Vlada Crne Gore |
| Kratak opis aktivnosti | Opština Pljevlja ima nepovoljan saobraćajni položaj u odnosu na osnovnu mrežu saobraćajnica Crne Gore, jedini vid saobraćaja je drumski saobraćaj. Jedini magistralni put na teritoriji Opštine Pljevlja je magistralni put M - 6 koji se pruža u pravcu istok – zapad, od granice Republike Srbije preko Mihailovice, Pljevalja do Gradca (R-18 Pljevlja 1 (raskrsnica sa M – 6) – Pljevlja2 (raskrsnica sa R- 3) – Gradac – Šula. Na teritoriji opštine Pljevlja, jedini vid saobraćaja je drumski saobraćaj. Javni putevi na teritoriji opštine kategorisani su na magistralne, regionalne i lokalne puteve. Pored javnih, na teritoriji opštine postoji i mreža nekategorisanih puteva koju čine seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava i sl. Evidentna je nedovoljna razvijenost saobraćajna infrastruktura na području opštine. Unapređenje saobraćajne infrastrukture opštine Pljevlja obuhvata: 1. Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva 2. Rekonstrukcija Ulice Velimira Jakića 3. Rekonstrukcija Omladinske ulice II faza 4. Izgradnja spojne saobraćajnice Ulice Aleksandra Vukovića i regionalnog puta Pljevlja – Đurđevića Tara 5. Izgradnja i rekonstrukcija trotoara u gradskom području 6. Izgradnja pješačke staze (trotoara) sa rasvjetom od raskrsnice puteva Pljevlja Sarajevo i Pljevlja Priboj do ulaska u grad u naselju Guke 7. Projektovanje i izgradnja parking infrastrukture u gradu 8. Projektovanje i izgradnja pakringa za teretna vozila 9. Izgradnja pješačkih staza u okviru važećih prostorno-planskih dokumenata 10. Izgradnja zapadne obilaznice oko Pljevalja |

| Mjera broj | 3 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/Komunalno odjeljenje/Gradska čistoća |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlje, Vlada Crne Gore |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2026. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 1.080.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore |
| Kratak opis aktivnosti | Upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom na teritoriji opštine Pljevlja povjereno je preduzeću DOO „Čistoća“. Komunalni i neopasni građevinski otpad se sakuplja sa teritorije 27 mjesnih zajednica: 6 gradskih (Golubinja, Centar, Moćevac, Ševari, Guke i Komini) i 21 seoske (Radosavac-Židovići, Bukovica, Potkovač, Poblaće, Boljanići, Šula, Gradac, Gotovuša, Brvenica, Jugovo, Hoćevina-Šljivansko, Zabrđe, Crljenice, Kruševo, Bobovo, Odžak, Mataruge, Maoče, Kosanica, Kozica i Krupice). Sakupljeni čvrsti komunalni otpad sa teritorije opštine Pljevlja se transportuje na prostor za privremeno sladištenje otpada „Jagnjilo“. Lokacija „Jagnjilo“ je udaljena oko 6 km sjeveroistočno od grada i nalazi se neposredno pored magistralnog puta Pljevlja – Prijepolje. Na ovoj se lokaciji komunalni otpad odlaže više od 20 godina. Problemi identifikovani prilikom sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada su sledeći: odlaganje žara i drugog zapaljivog materijala u posude namjenjene za odlaganje komunalnog otpada, odlaganje građevinskog otpada u kontejnere, devastacija posuda za odlaganje otpada, pojava pojedinačnih nelegalnih odlagališta otpada, niska kultura građana u pogledu načina odlaganja otpada. U opštini Pljevlja ne postoji postrojenje za preradu sakupljenog otpada, kao ni postrojenje za reciklažu i kompostiranje ali uspostavljanje istih će biti predviđeno u narednom planskom period. Da bi se pitanje zbrinjavanja otpada rješilo u skladu sa Državnim planom upravljanja otpadom i važećim zakonodavstvom, neophodan je sveobuhvatan i regionalni pristup. Aktivnosti obuhvataju izradu projektne dokumentacije, reciklažnog centra i transfer stanice. |

| Mjera broj | 4 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Unaprijeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama - izgraditi sistem za odvođenje atmosferskih voda |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/Komunalno odjeljenje/Gradska čistoća |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlje, Vlada Crne Gore |
| Ostali učesnici | Stanovnici Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 13.000.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore i donacije |
| Kratak opis aktivnosti | Upravljanje otpadnim vodama je jedno od najbitnijih pitanja koje je potrebno rješavati u budućem periodu. Izazov predstavlja obezbijediti sredstva za realizaciju većih projekata od kojih zavisi funkcionisanje sistema za odvođenje otpadnih voda. Zbrinjavanje otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način. Zagađivači voda na području opštine Pljevlja najvećim dijelom su lokacijski skoncentrisani u neposrednom okruženju naselja Pljevlja. Po brojnosti izvora zagađenja, količini otpadne vode i unosu zagađenja u vodotoke izdvajaju se Rudnik uglja Pljevlja sa pratećim pogonima, TE „Pljevlja“ sa kompleksom objekata šljake i pepela. Značajan zagađivač je i gradska kanalizacija sa neprečišćenim vodama sa gradskog područja. Nizvodno od Pljevalja rijeka Ćehotina zagađuje se od flotacijskog jalovišta u Gradcu i od Rudnika „Šuplja stijena“ u Šulima. Aktivnosti obuhvataju izradu projektno tehničke dokumentacije, izbor izvođača radova i izgradnju prečišćača. Posebnu pažnju potreno je obratiti na odlaganje mulja iz prečišćača. Takođe treba razmotriti korišćenje otpadne toplote mulja u svrhu zagrijavanja. Nakon završetka aktivnosti na stavljanje u funkciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda očekuje se smanjivanje količine komunalne otpadne vode bez pethodnog tretmana. |

| Mjera broj | 5 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Regulacija korita Ćehotine i Breznice u gradskom području |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/Komunalno odjeljenje/DOO „Vodovod |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja i Rudnik uglja AD Pljevlja |
| Ostali učesnici | Stanovnici naselja koji se nalaze na obalama rijeka Ćehotine i Breznice |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 2.500.000,000 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja i Rudnik uglja AD Pljevlja |
| Kratak opis aktivnosti | Aktivnosti koje će rezultirati sprječavanju izlivanja vode i poplavnim naletima iz rječnih korita usljed pojave klimatskih hazarda – jake kiše i oluje – unaprijeđeno stanje infrastrukture obalnih područja. U cilju regulacije korita Ćehotine i Breznice u gradskom području potrebno je uraditi: - Eksproprijaciju zemljišta - Pripremiti projektnu dokumentaciju - Urediti 7km riječnog korita Ovom aktivnošću dobiće se unapređeno stanje infrastrukture obalnih područja. Program regulacije korita rijeke Breznice i Ćehotine u regionu Pljevaljskog polja obuhvata izvođenje građevinskih i montažnih radova, raspoređenih po slijedećim dijelovima: • Od izlaza iz kanjona u Durutovićima do ušća rijeke Breznice-to su uglavnom grupe mjera koje se odnose na izmještanje rječnog korita radi obezbjeđenja pristupa ležištima uglja u centralnom dijelu Pljevaljskog polja; i • Od ušća rijeke Breznice do lokacije planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Židovići. Predmet ovog projekta je drugi dio rijeke. Projektovanje je podijeljeno u dvije faze. Prva faza obuhvata regulisanje korita od ulivanja rjeke Breznice do ulivanja rjeke Vezicnice, a druga faza regulisanje korita od ulivanja rjeke Vezicnice do budućeg postrojenja za preciscanje otpadnih voda. Projekat obuhvata: - Priprema projektne i tenderske dokumentacije - Sprovođenje tenderske procedure za odabir izvođača radova - Sprovođenje tenderske procedure za odabir nadzora nad izvođenjem radova - Izvođenje radova i rad nadzornog organa |

| Mjera broj | 6 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Unapređenje stanja prirodnih resursa/ Razvoj „zelene infrastrukture“ |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja, Gradska čistoća- RJ Zelenilo, NVO sektor |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlje |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 133.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja |
| Kratak opis aktivnosti | Unapređenje stanja prirodsnih resursa obuhvata: - Obnavljanje postojećih i formiranje novih zelenih površina (Urbani vrtovi/zajednička dvorišta i ozelenjavanje prostora između građevina, urbani parkovi, peri urbani parkovi, zeleni koridori i ostali zeleni prostori u urbanim područjima, ozelenjavanje saobraćajne infrastrukture - Uspostavljanje sistema zbrinjavanja i prerade biloško razgradivog otpada - Rekonstrukcija i zaštita gradskog parka „Vodice“ Projekat obnavljanja postojećih i formiranje novih zelenih površina obuhvata: - obezbjeđivanje finansijske, institucionalne podrške sprovođenju radova na uređenju zelenih površina u gradskom i prigradskom području. - rekonstrukcija postojećih i formiranje novih parkovskih i zelenih površina - unapređenje stanja zelenih površina, formiranje zelenih površina u ulicama užeg centra grada i šire zone Projekat uspostavljanja sistema zbrinjavanja i prerade biloško razgradivog otpada obuhvata aktivnosti na uspostavljanju sistema zbrinjavanja i prerade biološko razgradivog otpada. Cilj projekta je unapređenje stanja i unapređenje stanja životne sredine, smanjenje količina otpada. Aktivnosti se odnose na uspostavljanje sistema sakupljanja otpada, izgradnje i obezbjeđenje infrastrukture Smanjenje ekološke opterećenosti vazduha iz ovih izvora je očekivani rezultat projekta. Projekat rekonstrukcija i zaštite gradskog parka „Vodice“ obuhvata aktivnosti na zaštiti gradskog parka i rekonstrukciji parkovskih površina, obnavljanju mobilijara, infrastrukture. Cilj projekta je unapređenje stanja i očuvnanje gradskog parka. Aktivnosti se odnose na zaštitu područja gradskog parka „Vodice“ i sprovođenje radova na infrastrukturi. |

| Mjera broj | 7 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Nastavak aktivnosti na projektu izgradnje Vatrogasnog doma |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Vlada Crne Gore, Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore; donatori; kreditne institucije |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 2.500.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Vlada Crne Gore |
| Kratak opis aktivnosti | Razvoj kapaciteta i poboljšane uslove rada opštinske Službe zaštite i spašavanja. Projekat obuhvata izgradnju objekta na katastarskoj parceli 2939/1 i 2942/2 u DUP-u Avdovina I Pljevlja. Objekat se sastoji od tri lamele različite spratnosti Po+P+1, P+1 i P+5, ukupne bruto površine objekta 2058 m2. Izgradnja objekta Službe zaštite i spašavanja kao svoju osnovnu ideju ima adekvatnu zaštitu ljudi, prirodnih i materijalnih resursa na teritoriji opštine Pljevlja. Projekat unapređuje civilnu zaštitu područja opštine Pljevlja i regiona budući da se nalazi na samoj granici sa državama BiH i Srbijom ima značajan uticaj na povezivanje prekograničnih područja. Spisak aktivnosti: - Priprema projektne i tenderske dokumentacije - Uređenje lokacije predviđene planskim dokumentom - Sprovođenje tenderske procedure za odabir izvođača radova - Sprovođenje tenderske procedure za odabir nadzora nad izvođenjem radova - Izvođenje radova i nadzora Očekivani rezultat je bolja opremljenost Službe zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja. |

| Mjera broj | 8 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Podrška razvoju organske proizvodnje |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/ Sekretarijat za privredu |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja; Vlada Crne Gore, MPRR, udruženja poljoprivrednih proizvođača |
| Ostali učesnici | Poljoprivredni proizvođači i konzumenti |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2025. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 50.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja |
| Kratak opis aktivnosti | Povećanje broja registrovanih poljoprivrednih proizvođača. Povećanje obima organske proizvodnje. Projekat obuhvata sprovođenje aktivnosti na promociji i unapređenju podrške proizvođačima sa područja opštine. Cilj projekta je povećanje zainteresovanosti i dostupnosti podrške poljoprivrednim proizvođačima. Aktivnosti koje će se sprovesti: - Organizacija promotivno-edukativnih događaja koji imaju za cilj povećanje zainteresovanosti poljoprivrednih proizvođača za organsku proizvodnju. - Povećanje podrške organskoj proizvodnji - Organzovanje savjetodavne i podrške na terenu poljoprivrednim proizvođačima Očekivani rezultati su sledeće: Povećanje broja registrovanih poljoprivrednih proizvođača - Povećanje obima organske proizvodnje |

| Mjera broj | 9 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Uspostavljanje održivog modela upravljanja i zaštite postojećeg biodiverziteta na teritoriji Opštine Pljevlja |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opštine Pljevlja, DOO Čistoća - RJ Zelenilo |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja i donatori |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 510.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja i donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Proglašenjem i upravljanjem zaštićenim područjima sačuvaće se i unaprijediti postojeći biodiverzitet. Biodiverzitet opštine Pljevlja je bogat, raznovrstan i prilično očuvan. Različiti oblici reljefa, izrazite visinske razlike (505 mnv na Ćehotini, do 2.238 mnv vrh Ljubišnje), klimatske karakteristike i drugi faktori, uslovili su brojnost i strukturu biljnog i životinjskog svijeta. Najčešće zajednice su mješovite šume, a od drveća kao najzastupljenije vrste ističu se: smrča, jela, crni bor, bijeli bor, bukva, hrast kitnjak, crni i obični grab. Ove dominantne vrste formiraju različite oblike šumskih zajednica, koje se kreću od izdanačkih šuma i šikara do različitih oblika visokih šuma. Šumska i livadska vegetacija su najupečatljiviji element pejzaža. Na pljevaljskom području registrovanje su 94 vrste i livadske vegetacije: 57 vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja, 26 vrsta šumskih plodova i 11 vrsta jestivih gljiva. Zbog velike pokrivenosti šumama, Pljevlja imaju važan potencijal za sakupljanje i prodaju ljekovitog bilja i šumskih plodova. Slično je sa raznovrsnošću faune, na okolnim planinama ima: divokoza, medvjeda, vukova, lisica, divljih svinja, zečeva jazavaca, kuna, divljih mačaka, a od ptica: grlica, velikih tetrijeba, šumskih šljuka, divljih patki, liske crne. Specifična flora i fauna karakteriše Nacionalni park „Durmitor“. Značajan dio nacionalnog parka nalazi se na prostoru opštine Pljevlja. Opština Pljevlja na svom području sa izraženim prirodnim agroekološkim uslovima, načinu i strukturi korišćenja poljoprivrednog zemljišta i zastupljenosti stoke ima zastupljene autohtone i odomaćene biljne i životinjske sorte. Na teritoriji Nacionalnog parka „Durmitor“ nalaze se sledeće posebne zone zaštite (rezervati): Milinski potok, sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom dolinom Sušice, Crna Poda, Barno jezero sa najužom okolinom, Zabojsko jezero i kanjon rijeke Tare. |

| Mjera broj | 10 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Opštine Pljevlja |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opštine Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opštine Pljevalja i donatori |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 20.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja i donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Izrada Plana je od značaja u cilju očuvanja biodiverziteta kao i uspostavljanja održivog upravljanja ovim resursom. Važnost mjere 10 je opisana kroz mjeru 9. Zastareli lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Pljevlja iz 2011. godine postroji. Dokument je usvojen 2011. godine i pripremljen je u okviru projekta “Biodiverzitet i ekosistemske usluge za lokalni održivi razvoj na Zapadnom Balkanu”2. Akcioni plan predstavlja strateško opredeljenje za održivi razvoj i rješavanje ekoloških problema u Opštini. Plan obezbjeđuje polaznu tačku za izgradnju održive zajednice, a naglašena je važnost biodiverziteta za lokalnu zajednicu. Vizija plana uključuje: očuvan biodiverzitet, izvršenu revitalizaciju i rekultivaciju degradiranih površina, a da se pri tom ne zaboravi socio-ekonomski razvoj Pljevalja kroz korišćenja prirodnih resursa i ekosistemskih usluga uz poštovanje principa održivog razvoja. Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Pljevlja je potrebno obnoviti/ponovo izraditi. |

| Mjera broj | 11 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Redovno i održivo gazdovanje šumama |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opštine Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opštine Pljevalja i donatori |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 4.000.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Uprava za šume, Opština Pljevlja i donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Opštine Pljevlja je od značaja u cilju očuvanja biodiverziteta kao i uspostavljanja održivog upravljanja ovim resursom. U okviru lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Pljevlja bi se obradilo I redovno I održivo gazdovanje šumama. Važnost redovnog i održivog gazdovanja šumama najbolje prikazuju sledeće činjenice: Od ukupne površine opštine pod šumom se nalazi 70%. Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta pljevaljskog područja je 101.931 ha, od čega je obraslo šumom 95.177 ha, a neobraslo 6.755 ha. Površina visokih šuma je 58%, a izdanačkih šuma 22%. U odnosu na vlasništvo 70,9% je šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu, a 29,1% u privatnom. Bogatstvo šumskog područja čini zajednica bora krivulja (Pinetum mughi montenegrinum) na planini Ljubišnji, koja se prostire na površini od 900 ha. Prema Zakonu o zaštiti prirode Crne Gore svrstava se u kategoriju spomenika prirode i tretira se kao zaštićena biljna vrsta. Šumski resursi opštine Pljevlja predstavljaju značajno bogatstvo. Očuvanje vitalnosti šuma, žaštita šuma od požara, bolesti i štetočina, bespravne sječe i održivo upravljanje najznačajniji su priroriteti zaštite i očuvanja šumskog područja. Značajan je i potencijal nedrvnih šumskih proizvoda (ljekobilja, šumskih plodova i jestive gljive). |

| Mjera broj | 12 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Mjere prevencije šumskih požara na teritoriji Opštine Pljevlja |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Uprava za šume, Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Uprava za šume I Služba zaštite I spašavanja Pljevlja |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2027. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 180.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Uprava za šume I Služba zaštite I spašavanja Pljevlja, budžet Crne Gore i donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Održavanje putne infrastrukture, protivpožarnih pruga, uklanjanje lako zapaljivog materijala iz šume, formiranje punktova sa materijalom za gašenje i pojačana kontrola aktivnosti u šumama tokom sušnih perioda; Izraditi Plan zaštite šuma od požara; opremanje Službe odgovovarajućom opremom za gašenje šumskih požara. Šumski resursi opštine Pljevlja predstavljaju značajno bogatstvo. Očuvanje vitalnosti šuma, žaštita šuma od požara, najznačajniji je priroriteti zaštite i očuvanja šumskog područja. Prostranstvo teritorije (Pljevlja pokrivaju 10% crnogorske teritorije) I na toj teritoriji se nalazi 35% crnogorskih šuma. |

| Mjera broj | 13 |
| --- | --- |
| Naziv mjere I aktivnost | Definisanje I uspostavljanje istema kvalitetnog upravljanja zelenim površinama u gradskom području Opštine Pljevlja |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/ DOO Čistoća- Zelenilo |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opštine Pljevalja |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2027. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 100.000.,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja |
| Kratak opis aktivnosti | Povećanje ukupne površine uređenih zelenih površina u gradskom području Opštine Pljevlja – cilj za 2026. Godinu je ukupno 60 ha uređenih gradskih zelenih površina. Povećanje površine uređenih park šuma u gradskom području Opštine Pljevlja – cilj za 2026. Godinu je ukupno 40 ha park šuma uređeno u gradskom području Opštine Pljevlja. Izrada katastra gradskih zelenih površina. Cilj projekta je obnavljanje i održivo upravljanje prirodnim resursima odnosno obnavljanje postojećih i formiranje novih zelenih površina. Aktivnosti na projektu će biti: rekonstrukcija postojećih i formiranje novih parkoviskih i zelenih površina. Očeklivani rezultati su unapređenje stanja postojećih zelenih površina i formiranje novih zelenih površina u ulicama užeg centra grada i šire zone. |

| Mjera broj | 14 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži na 50% u 2026. godini |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/DOO Vodovod |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opštine Pljevalja i donatori |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja, DOO Vodovod |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 12.360.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja i Vlada Crne Gore |
| Kratak opis aktivnosti | Rekonstrukcija distributivnog sistema gradskog vodovoda; Rekonstrukcija glavnog dovoda sirove vode Potpeć/PPV Pliješ sa povratim cjevovodom. Na području opštine postoje dva javna vodovodna sistema za Pljevlja i Gradac i više seoskih vodovoda, (privatnih i grupnih) koji pokrivaju više naselja. Snabdijevanje vodom grada vrši se iz više izvorišta i to: - izvorište u Podpeće gdje su kaptirana tri izvora i to: Zmajevac, Vrelo i Mandojevac koji u minimumu daju 45 l/sek; - izvorište Jugoštice – minimalni kapacitet pada i do 5 l/sek; - izvorište Breznice , izvor Bezdan odakle se uzima 30 do 40 l/sek.; - akumulacija „ Otilovići “ – količina po potrebi (u ljetnjem periodu i do 100 l/s) Od ukupnog broja, 67% domaćinstava snabdijeva se iz javnog vodovoda, 12% iz sopstvenih vodovoda, 9% sa bunara, 8% sa arterijskih kaptiranih izvora, 3% direktno sa izvora rijeke ili jezera, a 1% domaćinstava se snabdijeva cisternama. Prema raspoloživim podacima, u pljevaljskoj opštini je izgrađeno 13 seoskih javnih vodovoda, a neki od njih pokrivaju po više naselja. Međutim, uprkos relativno dobroj pokrivenosti nelegalna potrošnja i gubici na mreži za vodu su problem u opštini Pljevlja, kao uostalom i u cijeloj Crnoj Gori. Zbog tehničkih i administrativnih (nelegalna potrošnja i krađa) gubitaka poslovanje preduzeća Vodovod i kanalizacija je otežano. Gubici na vodovodnoj mreži u Crnoj Gori kreću se između 50% i 80% , a u Pljevljima je to oko 60% i najveći problemi sa vodosnadbijevnjem se javljaju tokom jeseni i zime. Prioritet bi bila rekonstrukciju cjevovoda koji se nalaze u veoma lošem stanju, a nakon toga radila bi se postepeno rekonstrukcija i drugih cjevovoda. Trećina pljevaljskog vodovoda izgrađena je od azbestno-cementnih cijevi, čija je upotreba u zemljama Evropske unije odavno zabranjena. Veliki procenat hemijske neispravnosti vode za piće potiče od povećane mutnoće kao posledice zamućenosti izvorišta, nestabilnosti akumulacionog jezera, nepostojanja postrojenja za preradu vode (postrojenje za preradu vode „Pliješ” nema odgovarajuću tehnologiju za preradu jezerske vode) i dotrajalosti gradske vodovodne mreže koja je u lošem stanju i gdje su gubici vode veliki. Stoga je lokalna uprava prepoznala projekte unapređenja vodovodnog sistema kao prioritetne u narednom periodu, i potrebu da se u što kraćem roku izgrade i rekonstruišu postrojenja za preradu vode za piće i nastavi sa sanacijom izvorišta i vodovodne mreže. |

| Mjera broj | 15 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje jezerske vode |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/Komunalno odjeljenje/Vodovod i kanalizacija |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opštine Pljevalja i donatori |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja, korisnici usluga vodovoda Pliješ |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2026. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 4.000.000,00 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja i Vlada Crne Gore |
| Kratak opis aktivnosti | Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje jezerske vode. U okviru postojećeg sistema vodosnabdevanja, nedostajuće količine vode se uzimaju iz akumulacije Otilovići – jezerska voda, koja je na nižoj koti od PPV „Pliješ” i ista se preko pumpne stanice Podpliješ prepumpava do PPV „Pliješ”. Niža zona potrošača se jednim dijelom snabdijeva iz rezervoara Pliješ N, a drugim dijelom iz pumpne stanice Breznica u koju se doprema voda iz istoimenog izvora. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje jezerske vode podrazumijeva: 1. Pripremu tehničke dokumentacije, pripremni radovi 2. Izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, glavnog kolektora i segmenata kanalizacione mreže, izvođenje građevinskih radova 3. Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova, nadzor nad postavkom I funkcionisanjem opreme |

| Mjera broj | 16 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Umrežavanje i nadogradnja sistema monitoringa indikatora vezanih za klimatske promjene uz razvoj GIS baze podataka, za podršku unosu podataka |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | RHMZCG |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo ekologije |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 10.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine, EU fond |
| Kratak opis aktivnosti | Terenske aktivnosti koje treba sprovesti su: - godišnja revizija planova monitoringa i opsega parametara štetnih po ljudsko zdravlje vezano za klimatske promjene na osnovu rezultata istraživanja i procjene rizika - Definisanje indikatora uticaja meteo/klimatskih parametara na zdravlje sa ciljem omogućavanja lakšeg sprovodjenja zdravstvene procjene rizika u vezi sa klimatskim projenama. Projekat koji sprovodi UNDP će omogućiti Crnoj Gori da uspostavi transparentan nacionalni sistem za monitoring, izvještavanje i verifikaciju u oblasti klimatskih promjena, uz jasno definisane uloge i odgovornosti svih institucija u svakom dijelu sistema i procesa izvještavanja. Nakon četiri godine trajanja projekta očekuje se da zemlja samostalno, preko funkcionalnog nacionalnog sistema, redovno izvještava ka Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime, kao i ka EU, u pogledu emisija gasova s efektom staklene bašte, mjerama koje sprovodi na smanjenju emisija, kao i mjerama prilagođavanja na klimatske promjene. Kroz ovaj projekat Crna Gora ima priliku da integriše klimatske akcijama u pogledu ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama, kao i njihovo finansiranje, u svoj nacionalni sistem, ali i da uskladi njihovu implementaciju s ciljevima održivog razvoja. Da bi se to postiglo neophodno je angažovanje velikog broja različitih zainteresovanih strana kao i pravovremeno i metodično prikupljanje kvalitnih podataka. Zbog toga je neophodno da Crna Gora uspostavi nacionalni MIV sistem sa jasno definisanim tokovima podataka, jakim institucijama i pouzdanom bazom podataka. Sve to zahtijeva postojanje transparentne strukture za razmjenu podataka i razvoj nacionalnih metodologija, procedura i smjernica (MPG) za pravovremeno razmatranje klimatskih akcija u svim oblastima djelovanja i rada kako vlade, tako i privatnog sektora i civilnog društva. Projekat je počeo sa implementacijom u avgustu 2021 a završava se u avgustu 2025. Web link: Izgradnja transparentnog sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju u oblasti klimatskih promjena ¦ United Nations Development Programme (undp.org) |

| Mjera broj | 17 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukturne zaštite od štetnog djelovanja poplavnih voda na vodoizvorištima |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Uprava za Vode i Opština Pljevlja/ DOO Vodovod |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja, Služba zaštite i spašavanja, Direktorat za vanredne situacije |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2028. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 80.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore; EU fondovi; IPA fondovi |
| Kratak opis aktivnosti | Vodosnabdijevanje grada Pljevalja se vrši sa više vodoizvorišta, što čini sistem vodosnabdijevanja izuzetno složenim i kompleksnim za održavanje. U vodosistemu Pljevalja postoje tri visinske zone vodosnabdijevanja: niska, visoka 1 i visoka 2. Pljevlja se snabdijevaju vodom iz sistema izvorišta iz pravca Odžaka (Zmajevac, Bezarska vrela i Mandojevac), iz izvorišta Jugoštica, iz izvorišta Breznica i iz akumulacije Otilovići. Zbog postojanja tri visinske zone u sistemu vodosnabdijevanja opasnost od poplavnih voda okolnih riječica je velika. Zbog toga je potrebno definisati i izraditi potrebnu dokumetnaciju za vodnu infrastrukturu kao I za rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukturne zaštite od štetnog djelovanja poplavnih voda na vodoizvorištima. |

| Mjera broj | 18 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Propisivanje regulative u oblasti gradjenja |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Skupština Opštine Pljevlja, Skupština Crne Gore |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 15.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Opština Pljevlja, NVO; grant |
| Kratak opis aktivnosti | Ovom regulativom kojom bi se utvrdili minimalni uslovi za dobijanje gradjevinske dozvole, a koji uslovi bi ukljucivali kriterijume I principe zelene gradnje I po kriterijumima zero net arhitekture solarne orijentacije. Regulativa treba da se nasloni na već postojeću regulativu na nivou Države Crne Gore (Zakon o planiranju I izgradnji), na pravna akta Opštine Pljevlja u oblasti građenja i da definiše uslove za dobijanja građevinske dozvole za izgradnju po principima zelene gradnje (izgradnja solarnih sistema za proizvodnju tople vode, izgradnja fotonapnskih sistema za proizvodnju električne energije kao i izgradnja ostalih postrojenja zelene gradnje). |

| Mjera broj | 19 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Mapiranje izvora vode van sistema javnog vodovoda (prirodni izvor, privatni bunari, kaptaže i dr.) |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/ DOO Vodovod |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja, mjesne zajednice, stanovnici korisnici izvorišta |
| Ostali učesnici | Ministarstvo vodoprivrede, Uprava za vode Korisnici izvorišta |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2025-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 10.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine |
| Kratak opis aktivnosti | Mjera podrazumijeva istraživanje i evidentiranje izvorišta vode koja su van sistema javnog snabdijevanja, zatim ispitivanja vode, inicijalnu procjena rizika za zdravlje i primjenu na mapiranim izvorima vode, i primjenu na osnovu rezultata terenskog uvida, dokumentacije i laboratorijskih analiza. Cilj je sticanje uvida u dostupnost voda na izvorištima van sistema javnog snabdijevanja, izdašnosti i kvaliteta tih voda, radi njihovog očuvanja, održivog korišćenja i sagledavanja potreba i mogućnosti za izgradnjom kaptaža i drugih građevinskih elemenata za njihovu zaštitu i korišćenje. Cilj ove mjere je i sveobuhvatna procjena rizika za zdravlje i primjenu na osnovu rezultata terenskog uvida, dokumentacije i laboratorijskih analiza. |

| Mjera broj | 20 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Upravljanje potrošnjom vode u svim sektorima i kod gradjanstva |
| Tip mjere | Vodoprivreda |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/ DOO Vodovod |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja, Vodovod, NVO organizacije koje se bave zaštitiom voda, ribolovni klub |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 10.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore, donatori |
| Kratak opis aktivnosti | Edukacija i podizanje svijesti o značaju voda i ograničenosti vodnog resursa. Sprovođenje aktivnosti povodom obilježavanje Svjetskog dana voda koji se obilježava 22.03.2024. godine. Zaštita vodnih resursa predstavlja skup mjera I aktivnosti Kojima se obezbeđuje dovoljna količina I ispravnost vode predstavlja intenzivnu saradnju svih privrednioh sektora. Edukacije o značaju vode treba održavati u svim segmentima društva: vrtići, škole, fakulteti, jedinice lokalnih samouprava, privreda, … |

| Mjera broj | 21 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Upravljanje potrošnjom energije u svim sektorima koji troše energiju |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja, CGES,CEDIS i Elektroprivreda Crne Gore |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja, mjesne zajednice, škole, NVO organizacije, Vlada Crne Gore, CGES, CEDIS I Elektroprivreda Crne Gore |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 20.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore, donatori |
| Kratak opis aktivnosti | Edukacija i podizanje svijesti o značaju energije i ograničenosti energetskih resursa. Odgovornost za budući razvoj Pljevalja obavezuje da se osmisle modeli odgovornije upotrebe energije kao resursa. Pritom mislimo na energiju kao prirodno dobro koje predstavlja neophodan uslov života i rada sa jedne strane, ali i đansu za razvoj s druge. Usvajanjem Lokalnog energetskog plana kao službenog dokumenta upravo se postiže pokretanje inicijativa i ralizacija aktivnosti na održivom upravljanju energentima, kako u pogledu odgovornijr potrošnje, tako i u pogledu iskorišćavanja energetike u svrhu razvoja grada i kompletne zajednice. |

| Mjera broj | 22 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Analiza postojećeg stanja distributivnog sistema električne energije i njegove otpornosti na pojavu hazarda u vezi sa klimatskim promjenama |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja, CGES,CEDIS i Elektroprivreda Crne Gore |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore,CGES, CEDIS, Elektroprivreda Crne Gore i međunarodne organizacije |
| Ostali učesnici | Svi potrošači električne energije |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 50.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Vlada Crne Gore, CGES, CEDIS, Elektroprivreda Crne Gore i donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Analiza postojećeg stanja distributivnog sistema električne energije i njegove otpornosti na pojavu hazarda u vezi sa klimatskim promjenama. Uzeti naročito u obzir toplotne talase, vrućine, poplave, ali i klizišta i obimne sniježne padavine u zavisnosti od lokacije. Analizirati potrebu specifičnog prilagodjavanja mogućim promjenama u prostoru kao posljedica klime sa aspekta izmještanja distributivnih postrojenja ili njihovog dodatnog osnaživanja i zaštite. Jedno od posebnih pitanja koje je bilo predmet analize Lokalnog energetskog plana (LEP) Opštine Pljevlja je proizvodnja, prenos i distribucija energije i isto je svakako jedno od najvećih izazova za upravljanje u ovom sektoru. Analiza energetskih potencijala lokalne samouprave kroz LEP obuhvatila je razmatranje mogućnosti proizvodnje energije i razvoja prenosa i distribucije na teritoriji Opštine, mogućnosti korišćenja mjera energetske efikasnosti, kao i sagledavanje potencijala i mogućnosti povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije. Naslanjajući se na LEP potrebno je analizirati postojeće stanje distributivnog sistema električne energije i njegove otpornosti na pojavu hazarda u vezi sa klimatskim promjenama |

| Mjera broj | 23 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Utvrdjivanje kriterijuma i opšte sprovodjenje principa zelenih nabavki |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore |
| Ostali učesnici | Stanovništvo, poljoprivredni proizvođači, turistička zajednica, privrednici |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030 |
| Procjena finansijskih troškova | 5.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine Pljevlja |
| Kratak opis aktivnosti | Utvrdjivanje kriterijuma i opšte sprovodjenje principa zelenih nabavki i uopšte principa održivih nabavki u skladu sa ISO 20400. Zelene nabavke su proces u kojem javni sektor/naručioci nastoje da nabave dobra, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa iste primarne funkcije u odnosu na dobra, usluge i radove koja bi inače bila nabavljena. Da bi se pomoglo naručiocima u identifikaciji i nabavci zelenijih dobara, usluga i radova, u Evropskoj uniji je razvijen određeni broj ekoloških kriterijuma za nabavku (kriterijumi za zelene javne nabavke). Ti kriterijumi mogu se direktno uključiti u konkursnu dokumentaciju. Kriterijumi za zelene javne nabavke se redovno pregledaju i ažuriraju kako bi se uzeli u obzir najnoviji naučni podaci o proizvodima, novim tehnologijama, tržišnom razvoju i izmenama zakonodavstva. Većina kriterijuma je dostupna na svim zvaničnim jezicima EU. Dostupni su na internet stranici Evropske komisije: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Osnovni koncept kriterijuma za zelene javne nabavke oslanja se na postojanje jasnih, proverljivih, opravdanih i ambicioznih ekoloških kriterijuma za proizvode i usluge, koji su zasnovani na pristupu životnog ciklusa i na bazi naučnih dokaza. U Saopštenju „Javne nabavke za bolje okruženje”, Komisija je preporučila stvaranje procesa za postavljanje zajedničkih kriterija za zelene javne nabavke. Ideja stvaranja kriterija za zelene javne nabavke bila je da kriterijumi koje koriste države članice Evropske unije treba da budu slični kako bi se izbeglo narušavanje jedinstvenog tržišta i smanjenje konkurencije širom EU. Postojanje zajedničkih kriterijuma značajno smanjuje administrativno opterećenje za privredne subjekte i javne naručioce koji sprovode zelene javne nabavke. Zajednički kriterijumi su od posebne koristi za kompanije koje posluju u više od jedne države članice, kao i za mala i srednja preduzeća (čiji je kapacitet da usvoje različite procedure nabavke ograničen). |

| Mjera broj | 24 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji cijele opštine |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore, Opština Pljevlja, donatorska sredstva |
| Ostali učesnici | Stanovnici prigradskih naselja i seoskog područja/svi građani Pljevalja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 100.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Vlada Crne Gore, Opština Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Pod mjerom je predviđeno da autobuska stajališta budu ugodnija za boravak tokom čekanja prevoza, odnosno opremljena odgovarajućim mobilijarom, nadstrešnicama, zelenilom, česmama, i da u skladu sa urbanističko-saobraćajnim mogućnostima budu pozicionirana na pozicijama sa što kvalitetnijim mikroklimatskim uslovima. Takođe, mjerom je predviđeno da stajališta budu što više ozelenjena, da građevinski materijali i njihova boja bude takva da se u što manjoj mjeri zagrijava radi pogodnijih uslova tokom ekstremnih vrućina, i da budu oivičena, po potrebi sa okolnim rigolima i kanalima sa rešetkama, kako bi prilikom ekstremnih padavina bila zaštićena od plavljenja. Cilj je da autobuska stajališta budu komformna za korišćenje, naročito za ranjive grupe stanovništva. Postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji cijele Opštine i na svim linijama, a prioritetno u blizini objekata gdje se potencijalno okuplja više djece i osoba starije dobi. |

| Mjera broj | 25 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Jačanje građanskih kapaciteta za preventivno djelovanje |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja/ Služba zaštite i spašavanja/ DOO Čistoća Crveni krst, Dom zdravlja i Opšta bolnica Pljevlja, Opštinski tim zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore, Opština Pljevlja, Crveni Krst |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 20.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donacije |
| Kratak opis aktivnosti | Implementacija sistema ranog upozoravanja nastanka šumskog požara, poplava, toplotnih talasa, ekstremnih hladnoća i drugih relevantnih hazarda. Mjera se kombinuje sa obezbjedjivanjem pijaće vode, medicinske brigu, opreme za prvu pomoć, organizovanje utreniranih ekipa zaštite i spašavanja ali i evidentiranje lica koji bi mogli biti u stanju medicinske ili zdravstvene potrebe u uslovima nastupajućeg toplotnog talasa kao i preventivno reagovanje i projvera njihovog stanja razumno na vrijeme prije nastanka toplotnog talasa. Izrada planova reagovanja za toplotne talase čijom efikasnom primjenom je moguće smanjiti mortalitet i do 65-70%. Sistem rane najave u oblasti rizika od poplava može smanjiti štetne posledice i do 50%. Neophodna uslov za implementaciju ovakvih sistema je što bolje poznavanje rizika, odnosno što bolja njegova procjena, uspostavljanje usluge praćenja i upozoravanja, pravovremena prethodna komunikacija o riziku i razvijena sposobnost adekvatnog odgovora pri nastanku rizika. Jačanje građanskih kapaciteta za preventivno djelovanje, posebno u vezi sa podizanjem svijesti o klimatskim promjenama, ali i postizanje dovoljnog nivoa spremnosti da se djeluje pravovremeno i kompetentno u kriznoj situaciji. Sa naglaskom da se najmlađoj populaciji podigne svijest o uticaju klimatskih promjena i sposobnosti pravovoremenog reagovanja i zaštite. Mjera treba da doprinese povećanju spremnosti odgovora na nastanak poplava i zaštiti ranjivih grupa kroz odgovarajuću vrstu edukacije stanovništva, ali i da obezbijedi adekvatnu regulativu u vezi sa obavezom primjene posebnih uslova gradnje u ugroženim oblastima, posebno u djelovima opštine gdje je ugrožena kritična infrastruktura i druga značajna imovina (poljoprivreda, industrija, zaštićena bogatstva). |

| Mjera broj | 26 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Procjena uticaja od poplava zbog povećanja nivoa rijeka kao posljedica havarijskog stanja hidroenergetskih objekata. |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore, MUP Crne Gore, VCG, Opština Pljevlja |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 150.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Procjena uticaja od poplava zbog povećanja nivoa rijeka kao posljedica havarijskog stanja hidroenergetskih objekata. Izgradnja adekvatnih vodoutvrda, zelenih pojaseva i kanalizacionog sistema radi povećanja efekta vodoprihvata, puteva na nasipima za odbranu od poplava. Mjerom je predviđeno uređenje i redovno održavanje korita potoka i bujičnih kanala. Uređenje (izgradnja, rekonstrukcija i sanacija) treba da bude vršeno na osnovu stručnih analiza i izrađene tehničke dokumentacije u skladu sa pravilima struke (pritom uzevši u obzir potencijalnu uvećanu učestalost intenzivnijih oborina). Mjerom je obuhvaćeno i redovno praćenje stanja potoka i bujičnih kanala, održavanje i obezbijeđenost prohodnosti korita za neometano oticanje vode. Takođe, mjerom je obuhvaćeno i postavljanje različitih elemenata (u skladu sa tehničkom dokumentacijom i pravilima struke) kojima se utiče na smanjenje erozivnog dejstva, ublažavanje snage vodenog toka, postavljanje rešetki za zadržavanje čvrstog otpada, i sl. Cilj mjere je da se osigura kvalitetno odvođenje oborinskih voda, da se rizik od šteta koje mogu nastati usljed jakih padavina praćenih olujom svede na najmanju moguću mjeru, i time spriječi pojava izlivanja potoka, poplave, i dospijevanje čvrstog otpada i zagađujućih materija u vode. |

| Mjera broj | 27 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Implementacija sistema ranog upozoravanja |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | ZHMS, Služba Zaštite i spašavanja, ZHMH, Uprava policije, Vojska Crne Gore, Opština Pljevlja |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 50.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, Budžet privrednih subjekata |
| Kratak opis aktivnosti | Implementacija sistema ranog upozoravanja nastanka šumskog požara, poplava, toplotnih talasa, ekstremnih hladnoća i drugih relevantnih hazarda. Mjera se kombinuje sa obezbjedjivanjem pijaće vode, medicinske brigu, opreme za prvu pomoć, organizovanje utreniranih ekipa zaštite i spašavanja ali i evidentiranje lica koji bi mogli biti u stanju medicinske ili zdravstvene potrebe u uslovima nastupajućeg toplotnog talasa kao i preventivno reagovanje i projvera njihovog stanja razumno na vrijeme prije nastanka toplotnog talasa. Izrada planova reagovanja za toplotne talase čijom efikasnom primjenom je moguće smanjiti mortalitet i do 65-70%. Sistem rane najave u oblasti rizika od poplava može smanjiti štetne posledice i do 50%. Neophodna uslov za implementaciju ovakvih sistema je što bolje poznavanje rizika, odnosno što bolja njegova procjena, uspostavljanje usluge praćenja i upozoravanja, pravovremena prethodna komunikacija o riziku i razvijena sposobnost adekvatnog odgovora pri nastanku rizika. Jačanje građanskih kapaciteta za preventivno djelovanje, posebno u vezi sa podizanjem svijesti o klimatskim promjenama, ali i postizanje dovoljnog nivoa spremnosti da se djeluje pravovremeno i kompetentno u kriznoj situaciji. Sa naglaskom da se najmlađoj populaciji podigne svijest o uticaju klimatskih promjena i sposobnosti pravovoremenog reagovanja i zaštite. Mjera treba da doprinese povećanju spremnosti odgovora na nastanak poplava i zaštiti ranjivih grupa kroz odgovarajuću vrstu edukacije stanovništva, ali i da obezbijedi adekvatnu regulativu u vezi sa obavezom primjene posebnih uslova gradnje u ugroženim oblastima, posebno u djelovima opštine gdje je ugrožena kritična infrastruktura i druga značajna imovina (poljoprivreda, industrija, zaštićena bogatstva). |

| Mjera broj | 28 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Organizovanje edukativnih sadržaja i programa na svim nivoima obrazovanja, sa akcentom na predškolskom i školskom obrazovanju |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo Evropskih poslova |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Ministarstvo evropskih poslova, Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore, NVO sektor |
| Ostali učesnici | Mladi u Opštini Pljevlja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 20.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Ova mjera treba da podigne svijst najmladje i mlade populacije o uticaju klimatskih promjena i kod mladih generacija razvije sposobnost pravovremenog reagovanja i promišljanja u vezi sa zaštitom od štetnog uticaja. Mjera obuhvata skup aktivnosti čiji je cilj širenje znanja o ekološki održivoj gradnji ("zdrave" kuće, obnovljivi izvori energije, racionalno korišćenje energije, ekološki materijali); zaštiti obale rijeka, šuma od zagađenja; značaju i očuvanju biodiverziteta; vodi i vodnim resursima - ograničenosti vodnih resursa; otpadnim vodama i upravljanju otpadnim vodama; separatnom odlaganju i reciklaži čvrstog otpada; zemljištu i degradaciji zemljišta; zagađenju vazduha, načinima smanjenja zagađenja; klimatskim promjenama kao posljedici neodgovornog odnosa prema prirodi; potrebi za kontinuiranim savjesnim upravljanjem resursima i infrastrukturom. Edukacija treba da bude u skladu sa dobnom populacijom kojoj će obuke biti održane. |

| Mjera broj | 29 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Edukacija i informirmisanje široke populacije o klimatskim promjenama, energetskoj efikasnosti i održivosti |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Vlada Crne Gore i Opština Pljevlja/ Služba zaštite i spašavanja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Sredstva javnog informisanja, društvene mreže, obrazovne institucije, Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore, NVO sektor |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 40.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Ova mjera se odnosi na razvoj i širenje edukativnih i promotivnih materijala o klimatskim promjenama, energetskoj efikasnosti i održivosti, putem web stranice, javnih i drugih medijskih servisa. Javnosti je potrebno da bude dobro obaviještena o posljedicama uticaja promjena klime na teritoriji gdje stanuje, ali i o mogućim akcijama koje i sami mogu preduzeti da povećaju nivo spremnosti u odupiranju ili prilagodjavanju takvim uticajima. Mjerom treba prioritetno obuhvatiti ranjive a nakon toga i sve ostale. Potrebno je definisati dinamiku realizacije ove mjere. Mjera obuhvata skup aktivnosti čiji je cilj širenje znanja o ekološki održivoj gradnji ("zdrave" kuće, obnovljivi izvori energije, racionalno korišćenje energije, ekološki materijali); zaštiti obale rijeka, šuma od zagađenja; značaju i očuvanju biodiverziteta; vodi i vodnim resursima - ograničenosti vodnih resursa; otpadnim vodama i upravljanju otpadnim vodama; separatnom odlaganju i reciklaži čvrstog otpada; zemljištu i degradaciji zemljišta; zagađenju vazduha, načinima smanjenja zagađenja; klimatskim promjenama kao posljedici neodgovornog odnosa prema prirodi; potrebi za kontinuiranim savjesnim upravljanjem resursima i infrastrukturom. Mjerom su predviđene aktivnosti kao što je organizovanje i finansiranje predavanja, seminara, obuka, i sličnih događaja; zajedničko organizovanje i sprovođenje akcija kojima se prostor uređuje i u budućnosti koristi na ekološki prihvatljiv način (npr. sadnja biljaka, uređenje dječjih igrališta, uređenje planinskih i pješačkih staza, uređenje vidikovaca, uređenje javnih prostora opremljenih društvenim igrama za starije starosne grupe, itd); organizovanje i finansiranje edukativnih posjeta učenika, studenata i stručnih lica radi sticanja dodatnih znanja u navedenim oblastima; stimulisanje preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću i obrazovanjem na sprovođenje i promovisanje ekoloških aktivnosti. Namjera je da se kontinuirano sprovode aktivnosti kojima se stiče i unapređuje stepen saznanja i primjene saznanja u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, uz istovremenu praktičnu zaštitu i oplemenjivanje prostora. |

| Mjera broj | 30 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Edukacija zaposlenih u sektoru turizma |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Turistička organizacija Opštine Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Lokalne i nacionalna turistička organizacija, NVO sektro, Opština Pljevlja, udruženja ugostitelja |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja i posjetioci |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 30.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Edukacija o mjerama pripravnosti u slučaju toplotnih talasa, ekstremnih hladnoća adekvatniom reagovanju, načinima i rješenjima za smanjenje uticaja (ugostiteljstvo, rentiranje smjestaja, organizatori putovanja…). nU Crnoj Gori, najvažniji uticaji na turizam vezani za klimatske promjene vjerovatno će biti vezani za uticaj klimatskih promjena na temperature vazduha, kako u primorskim turističkim mjestima ljeti, tako i u planinskim skijaškim centrima zimi, zajedno sa povećanjem kišnih padavina u planinama zimi, što će imati negativan uticaj na skijanje. Turizam će takođe pogoditi uticaji klimatskih promjena na rječne tokove i nivo jezera, kvalitet i temperaturu slatkovodnih voda, što ukupno ima potencijal da utiče na tržišne tokove i netržišne usluge koje pruža prirodna i izgrađena sredina turistima. Na kraju edukacija, nakon analize uticaja, i indikatora ranjivosti treba dati i predloge različitih aktivnosti koje bi preventivno djelovale na smanjenje uticaja navedenih hazarda na sektor turizma u Opštini Pljevlja. |

| Mjera broj | 31 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Podrška sadržajima i događanjima osmišljenim za privlačenje turista. |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Turistička organizacija Pljevlja |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Lokalne i nacionalna turistička organizacija, NVO sektro, Opština Pljevlja, udruženja ugostitelja |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja i posjetioci |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 50.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Razvoj infrastrukture koja se može koristiti tokom cijele godine (biciklističke i pješačke staze, adrenalinski parkovi, bazen, multifunkcionalna dvorana…), jačanje agroturizma i gastro turizma. Mjerom je predviđeno unapređenje postojećih i osmišljavanje novih sadržaja za stimulisanje turizma van zimske i ljetnje turističke sezone, i to kroz turizam koji se oslanja na promovisanje prirode, ruralnih predjela opštine, agroturizam, lokalno kulinarstvo, kulturne manifestacije, biciklizam, planinarenje, i sl. Mjerom je obuhvaćen razvoj infrastrukture koja se može koristiti tokom cijele godine (biciklističke i pješačke staze, adrenalinski parkovi, bazen, multifunkcionalna dvorana, i sl), sa ciljem da se ostvare prihodi u oblasti turizma koji se oslanjaju na ekološki prihvatljive modele - očuvanje zemljišta, voda, i prirodnih vrijednosti, kao i umanjenu potrebu za korišćenjem vozila. |

| Mjera broj | 32 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Mapiranje klizišta i bujičnih tokova |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Vlada Crne Gore, MUP |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Vlada Crne Gore, Opština Pljevlja, MUP, Direktorat za vanredne situacije |
| Ostali učesnici | Stanovništvo Opštine Pljevlja |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 15.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva |
| Kratak opis aktivnosti | Mjera podrazumijeva istraživanje i evidentiranje klizišta i bujičnih tokova, inicijalnu procjena rizika i primjenu na mapiranim izvorima klizišta I bujičnih tokova te evidentiranje radi sprečavanja dešavanja hazarda. Cilj je sticanje uvida u lokacije klizišta I bujičnih tokova radi preventivnog djelovanja sagledavanja potreba i mogućnosti za izgradnjom vodoutvrda i drugih građevinskih elemenata u cilju sprečavanja njihovog ekstrenmog djelovanja. Cilj ove mjere je i sveobuhvatna procjena rizika za havarije i primjenu na osnovu rezultata terenskog uvida, dokumentacije i laboratorijskih analiza. |

## Akcioni plan za energetsko siromaštvo

Kako bi se ublažili uticaji energetskog siromaštva potrebno je:

- Sprovesti istraživanje na području Opštine koliko je domaćinstava u energetskom siromaštvu

- Sufinansiranje energetske obnove zgrada i domaćinstava za ranjive grupe građana u opasnosti od energetskog siromaštva

- Jednostavne mjere za ranjive grupe građana u opasnosti od energetskog siromaštva

- Organizacija i implementacija centara za socijalnu zaštitiu

Specifična mjera za Opštinu Pljevlja koja obuhvata i energetsko siromaštvo je:

| Mjera broj | 1 |
| --- | --- |
| Naziv mjere i aktivnost | Energetsko siromaštvo |
| Ključna mjera | Da |
| Nosioc aktivnosti | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore, CGES, CEDIS I Elektroprivreda Crne Gore |
| Partneri u sprovodjenju mjere | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore, međunarodne organizacije, CGES, CEDIS I Elektroprivreda Crne Gore |
| Ostali učesnici | Socijalno ugrožena kategorija stanovništva |
| Vremenski okvir za implementaciju | 2024-2030. god. |
| Procjena finansijskih troškova | 20.000 EUR |
| Izvor finansiranja | Budžet Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore, donatori |
| Kratak opis aktivnosti | Edukacija na svim nivoima od značaja za Opštinu. Utvrdjivanje smjernica za identifikaciju energetskog siromaštva i plana skrininga populacije. Energetako siromaštvo je definisano kao izuzetno visoka potrošnja enerije po osobi ili domaćinstvu. U Lokalnom energetskom planu Opštine Pljevlja 2018-2027 kao jedna od mjera za povećanje energetske efikasnosti navodi se edukacija i transfer znanja. Energetsko siromaštvo je stanje u kojem domaćinstvo nema na raspolaganju dovoljno mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu energije koja je neophodna za zdrav i dostojanstven život i to na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice. Pojam i tema energetskog siromaštva nije još uvijek značajno zaživjela u Crnoh Gori ali se ovoj temi mora obratiti velika pažnja. |

## Vremenski okvir implementacije SECAP-a

Nekoliko mera za ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, kao i nekoliko mjera smanjenje energetskog siromaštva već se sprovode u Oštini Pljevalj. Većina mjera za prilagođavanje klimatskim promjenama je u fazi planiranja s predviđenim početkom najkasnije do 2025. godine. Sve mjere će imati vremenski period implementacije do do 2030. godine.

Ukupni finansijski pregled mjera  u odnosu da li su namjenjene za mitigaciju ili adaptaciju klimatskih promjena, kao i  ublažavanja efekata energetskog siromaštva je predstavljen u Tabeli 15.

Tabela 15  Finansijski pregled mjera adaptacije, mitigacijei ublažavanja energetskog siromaštva za Opštinu Pljevlja

| Vrsta mjere | Prcjenjena kumulativna vrijednost (EUR) |
| --- | --- |
| Mjere ublažavanja klimatskih promjena | € 81.690.492,00 |
| Mjere prilagođavanja na klimatske promjene | 42.508.000 |
| Mjere za smanjenje energetskog siromaštva | 20.000 |
| Ukupno | 124.438.492 |

U nastavku je dat detaljan pregled vremenskog i finansijskog okvira implemnetacije svake mjere zasebo i za svaku kategoriju.

Takođe, u tabeli za mjere ublažavanja emisija sa efektom staklene bašte je prikazano smanjenje tCO2 u odnosu na BEI 2019. godine sa svaku mjeru pojedinačno kao i procentualno učešće svake mjere u ukupno cilju smanjenja koji iznosi. 41,81%.

| Br. | Mjera / Godina | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Izvor finansiranja | Procjena vrijednosti (EUR) | Smanjenje tCO2 u odnosu na BEI 2019. godine(61.974 tCO2) | % smanjenje C02 u odnosu na BEI 2019. godine (61.974 tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere ublažavanja klimatskih promjena |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 81.690.492,00 | 33.518 | 41,01% |
| 1. | Programi podrške za stanovništvo u cilju smanjivanja potrošnje energije i vode, kao i emisije štetnih gasova (postavljanje termoizolacije na objektima kolektivnog stanovanja) | x | x | x | x | x | x | x | Budežet Opštine Pljevlja | 12.000.000,00 | 5.678 | 6,95% |
| 2. | Subvencionisanje mjera za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i smanjenje zagađenja vazduha u opštini Pljevlja Individualni objekti / porodične kuće: 1. Termoizolacija spoljnjih zidova, krovova, potkrovlja 2. Zamjena spoljnje stolarije/bravarije 3. Ugradnja peći/kotla na pelet Objekti kolektivnog stanovanja: 1. Zamjena spoljnje stolarije/bravarije 2. Ugradnja kotla na pelet za grijanje | x | x | x | x | x | x | x | Budežet Opštine Pljevlja, UNDP, sredstva korisnika | 5.500.000,00 | 3.132 | 3,83% |
| 3. | Podrška zainteresovanim stranama za korišćenje mjere_Programi podrške za pravna i fizička lica prilikom ugradnje centralnog grijanja na toplotne pumpe _ | Planirano | x | x | x | x | x | x | Eko fond / Građani i privredna društva | n/a | n/a | n/a |
| 4. | Dalja ugradnja energetski efikasne rasvjete u zgradama lokalne samouprave i privrednih društava kojima je osnivač opština | Planirano | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine/Budžet preduzeća kojima je osnivač Opština | 45.000,00 | 252 | 0,31% |
| 5. | Uvođenje i sprovođenje sistema upravljanja energijom prema MEST EN ISO 50001:2020 u zgradama lokalne samouprave i gradskih ustanova/preduzeća | Planirano | x | x | x | x | x | x | Opština Pljevlja/donatori | 40.000,00 | n/a | n/a |
| 6. | Subvencionisanje računa za struju građanima opštine Pljevlja u dijelu aktivne energije u toku grejne sezone | Planirano | x | x | x | x | x | x | EPCG AD | 240.000,00 | n/a | n/a |
| 7. | Subvencionisanje nabavke peleta | x | x | x | x | x | x | x | Budežet Opštine Pljevlja | 4.900.000,00 | 6.186 | 7,57% |
| 8. | Toplifikacija-izgradnja magistralnog toplovoda i sekundarne mreže | Planirano | x | x | x | x | x | x | Vlada CG, EPCG, međunarodne kreditorske institucije | 23.900.000,00 | 10.000 | 12,23% |
| 9 | Ukidanje korišćenja fosilnih goriva za grijanje javnih objekata | Planirano | x | x | x | x | x | x | onatorska sredstva / Opština Pljevlja + do 60% Eko fond | 500.000,00 | n/a | n/a |
| 10 | "Podrška zainteresovanim stranama za pripremanje aplikacija za korišćenje sredstava predviđenih za projekat: „Programi podrške za pravna lica prilikom ugradnje PV panela" | Planirano | x | x | x | x | x | x | Građani i privredna društva | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Nabavka savremenih pumpi za sisteme za vodosnabdijevanje | Planirano | x | x | x | x | x | x | Vodovod Pljevlja | n/a | n/a | n/a |
| 12 | Ugradnja fotonaponskih sistema na krovovima objekata lokalne samouprave | Planirano | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine/Budžet preduzeća kojima je osnivač Opština/Eko fond/donacije | 300.000,00 | 129 | 0,16% |
| 13 | Ugradnja fotonaponskog sistema na krovovima porodičnih kuća i manjih stambenih zgrada, na zgrade komercijalnog i uslužnog sektora | Planirano | x | x | x | x | x | x | Eko fond/EPCG/građani/pravna lica | 8.400.000,00 | 3.619 | 4,43% |
| 14 | Mapiranje solarnog i vjetropotencijala | X | x | x | x | x | x | x | Sredstva za izradu studije su obezbijeđena od strane međunarodne NVO The Nature Conservancy. | n/a | n/a | n/a |
| 15 | Ugradnja energetski efikasne javne rasvjete | x |  |  |  |  |  |  | Eko fond / Budžet Opštine | 500.000,00 | 313 | 0,38% |
| 16 | Unapređenje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine | 420.000,00 | n/a | n/a |
| 17 | Podsticanje korišćenja bicikala i unaprjeđenje prevoza biciklima | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine | 120.000,00 | 1.405 | 1,72% |
| 18 | Postavljanje punionica za elektromotorna vozila (EV) | x | x | x | x | x | x | x | Donacija UNDP | 10.000,00 | n/a | n/a |
| 19 | Uvođenje električnih vozila u vlasništvu lokalne samouprave i privrednim društvima kojima je osnivač opština | x | x | x | x | x | x | x | Opština Pljevlja, doo Čistoća Pljevlja | 30.492,00 | 2 | 0,00% |
| 20 | Podrška zainteresovanim stranama (lokalnom stanovništvu) za pripremanje aplikacija za korišćenje sredstava predviđenih za projekat_Sufinansiranje nabavke energetski efikasnih vozila pravnim licima i građanima_ | x | x | x | x | x | x | x | građani i pravna lica | 25.000.000,00 | 2.803 | 3,43% |
| 21 | Organizovanje treninga i podrška fizičkim i pravnim licima od strane Lokalne samouprave, u cilju edukacije i transfera znanja u oblasti korišćenja energije, unapređenja energetske efikasnosti i benefita koji iz navedenog proizilaze. | Planirano | x | x | x | x | x | x | Donatorska sredstva | 5.000,00 | n/a | n/a |

|  | Mjera / Godina | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 41,81% | Procjena vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. Mjere | Mjere prilagođavanja na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |  |  | €42.508.000,00 |
| 1 | Unapređenje primarne zdravstvene zaštite | x | x | x | x | x | x | x | Vlada Crne Gore | € 100.000,00 |
| 2 | Unapređenje saobraćajne infrastrukture | x | x | x | x | x |  |  | Budžet Opštine Pljevlja i Vlada Crne Gore | € 1.300.000,00 |
| 3 | Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom | x | x | x |  |  |  |  | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore | € 1.080.000,00 |
| 4 | Unaprijeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama - izgraditi sistem za odvođenje atmosferskih voda | x | x | x | x | x |  |  | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore i donacije | € 13.000.000,00 |
| 5 | Regulacija korita Ćehotine i Breznice u gradskom području | x | x | x | x | x | x | x | Opština Pljevlja i Rudnik uglja AD Pljevlja | € 2.500.000,00 |
| 6 | Unapređenje stanja prirodnih resursa/ Razvoj „zelene infrastrukture“ | x | x | x | x | x |  |  | Opština Pljevlja | € 133.000,00 |
| 7 | Nastavak aktivnosti na projektu izgradnje Vatrogasnog doma | Planirano | x | x | x | x |  |  | Vlada Crne Gore | € 2.500.000,00 |
| 8 | Podrška razvoju organske proizvodnje | x | x |  |  |  |  |  | Opština Pljevlja | € 50.000,00 |
| 9 | Uspostavljanje održivog modela upravljanja i zaštite postojećeg biodiverziteta na teritoriji Opštine Pljevlja | x | x | x | x | x |  |  | Opština Pljevlja i donatorska sredstva | € 510.000,00 |
| 10 | Izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Opštine Pljevlja | Planirano | x | x | x | x |  |  | Opština Pljevlja i donatorska sredstva | € 20.000,00 |
| 11 | Redovno i održivo gazdovanje šumama | Planirano | x | x | x | x |  |  | Opština Pljevlja i donatorska sredstva | € 4.000.000,00 |
| 12 | Mjere prevencije šumskih požara na teritoriji Opštine Pljevlja | x | x | x | x |  |  |  | Uprava za šume I Služba zaštite I spašavanja Pljevlja, budžet Crne Gore i donatorska sredstva | € 180.000,00 |
| 13 | Definisanje I uspostavljanje istema kvalitetnog upravljanja zelenim površinama u gradskom području Opštine Pljevlja | x | x | x | x |  |  |  | Opština Pljevlja | € 100.000,00 |
| 14 | Smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži na 50% u 2026. godini | x | x | x |  |  |  |  | Opština Pljevlja i Vlada Crne Gore | € 12.360.000,00 |
| 15 | Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje jezerske vode | x | x | x |  |  |  |  | Opština Pljevlja i Vlada Crne Gore | € 4.000.000,00 |
| 16 | Umrežavanje i nadogradnja sistema monitoringa indikatora vezanih za klimatske promjene uz razvoj GIS baze podataka, za podršku unosu podataka | Planirano | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine, EU fond | € 10.000,00 |
| 17 | Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukturne zaštite od štetnog djelovanja poplavnih voda na vodoizvorištima | Planirano | x | x | x | x |  |  | Opština Pljevlja, Vlada Crne Gore; EU fondovi; IPA fondovi | € 80.000,00 |
| 18 | Propisivanje regulative u oblasti gradjenja | Planirano | x | x | x | x | x | x | Opština Pljevlja, NVO; grant | € 15.000,00 |
| 19 | Mapiranje izvora vode van sistema javnog vodovoda (prirodni izvor, privatni bunari, kaptaže i dr.) | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine | € 10.000,00 |
| 20 | Upravljanje potrošnjom vode u svim sektorima i kod gradjanstva | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore, donatori | € 10.000,00 |
| 21 | Upravljanje potrošnjom energije u svim sektorima koji troše energiju | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore, donatori | € 20.000,00 |
| 22 | Analiza postojećeg stanja distributivnog sistema električne energije i njegove otpornosti na pojavu hazarda u vezi sa klimatskim promjenama | x | x | x | x | x | x | x | Vlada Crne Gore, CGES, CEDIS, Elektroprivreda Crne Gore i donatorska sredstva | € 50.000,00 |
| 23 | Utvrdjivanje kriterijuma i opšte sprovodjenje principa zelenih nabavki | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine Pljevlja | € 5.000,00 |
| 24 | Postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji cijele opštine | x | x | x | x | x | x | x | Vlada Crne Gore, Opština Pljevlja, donatorska sredstva | € 100.000,00 |
| 25 | Jačanje građanskih kapaciteta za preventivno djelovanje | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donacije | € 20.000,00 |
| 26 | Procjena uticaja od poplava zbog povećanja nivoa rijeka kao posljedica havarijskog stanja hidroenergetskih objekata. | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva | € 150.000,00 |
| 27 | Implementacija sistema ranog upozoravanja | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, Budžet privrednih subjekata | € 50.000,00 |
| 28 | Organizovanje edukativnih sadržaja i programa na svim nivoima obrazovanja, sa akcentom na predškolskom i školskom obrazovanju | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva | € 20.000,00 |
| 29 | Edukacija i informirmisanje široke populacije o klimatskim promjenama, energetskoj efikasnosti i održivosti | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva | € 40.000,00 |
| 30 | Edukacija zaposlenih u sektoru turizma | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva | € 30.000,00 |
| 31 | Podrška sadržajima i događanjima osmišljenim za privlačenje turista. | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva | € 50.000,00 |
| 32 | Mapiranje klizišta i bujičnih tokova | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Crne Gore, budžet Opštine Pljevlja, donatorska sredstva | € 15.000,00 |
|  | Mjere za smanjenje energetskog siromaštva |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja | € 20.000,00 |
| 1 | Energetsko siromaštvo | x | x | x | x | x | x | x | Budžet Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore, donatori | € 20.000,00 |

# MEHANIZMI FINANSIRANJA REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I KLIMU

Tabela 1 daje pregled domaći i međunarodni mehanizma za finansiranje realizacije akcionog plana za Opštinu Pljevlja.

Tabela 1 Domaći i međunarodni mehanizmi finansiranja realizacije akcionog plana za održivu energiju i klimu za Opštinu Pljevlja

| Domaći/Međunardoni | Izvor financiranja | Vrsta financiranja | Oblik finansiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaći Izvori | Budžet Jedinice lokalne samouprave | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Fond zaštitu životne sredine Crne Gore | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Ministarstvo energetike i rudarstva | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Uprava za ugljovodonike | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Uprava za vode | Vlastita sredstva | Bespovratna sredstva |
|  | Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D. | Privatna sredstva | Kredit |
|  | Komercijalne finansijeske institucije | Privatna sredstva | Kredit |
|  | Privatni sektor | Privatna sredstva | Finsnasiranje/sufinansiranje |
| Međunarodni izvori | Međunarodne Kreditne organizacije (WB, EBRD, EIB...) | Međunarodna sredstva | Kredit |
|  | Međunarodne organizacije | Međunarodna sredstva | Bespovratna sredstva / Tehnička pomoć |
|  | Evropski programi finansiranja | Međunarodna sredstva | Bespovratna sredstva / Tehnička pomoć |
|  | Privatni sektor | Privatna sredstva | Finsnasiranje/sufinansiranje |

# ZAKLJUČAK

U dijelu sprovođenja mjera ublažavanja (mitigacija) i smanjenja emisije CO2, fokusirali smo se na unapređivanje energetskih karakteristika stambenih zgrada, kolektinog stanovanja, individualne objekte, objekte u vlasništvu opštine, kao i aktivnosti u dijelu uvođenja obnovljivih izvora energije. Osim sektora zgradarstva, predložene su mjere mitigacije u sektoru javne rasvjete, saobraćaja i u međusektoru (ovim mjerama je obuhvaćeno više sektora).

Zaključci:

- Sve aktivnosti na mjerama, čija je realizacija u toku kao, i za planirane mjere, pratiti u kontinuitetu do samog završetka implementacije aktivnosti.Na godišnjem nivou sačinjavati izvještaj gdje bi se jasno navodio procenat završenih i predstojećih aktivnosti.

- Opština Pljevlja je u većem dijelu mjera mitigacije već započela implenetaciju, čiji su rezultati pozitivno uočljivi, posebno u dijelu unapređenja energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, kako za privatna i fizička lica, tako i za opštinske objekte . Obezbijeđena su veća finansijska sredstva, koja se planiraju u kontinuitetu, do završetka implementacije mjera u potpunosti.

- Za nove predložene mjere, od strane opštine Pljevlja, pokazana je velika zainteresovanost,inicijativa kao i odgovornost u dijelu sprovođenja predloženih i usvojenih mjera.

Preporuke:

- Kontinuirano praćenje od strane Opštine Pljevlja u implementaciji postojećih aktivnosti, kao i osiguranje resursa potrebnih za njihovo uspješno sprovođenje.

- Uspostavljanje intezivnije saradnje sa Eko fondom, Ministarstvom energetike i rudarstva u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava kako za građane(fizička i pravna lica), tako i za potrebe lokalne samouprave.

- Intenziviranje napora u realizaciji planiranih mjera, uključujući zamjenu neefikasnih sistema za grijanje i rasvjetu, kako bi se postigli očekivani rezultati u smanjenju emisije CO2.

- Proaktivno angažovanje lokalnih zajednica i vlasnika zgrada kako bi se osigurala podrška i uključenost u inicijative energetske efikasnosti.

- Praćenje i evaluacija napretka u realizaciji mjera bit će ključni za identifikaciju eventualnih prepreka i prilika za poboljšanja u budućnosti.

Prilagođavanje ili adaptacija znači predviđanje štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju oni mogu prouzročiti ili iskorištavanje prilika koje bi se mogle ukazati.

Primjeri mjera za prilagođavanje uključuju velike infrastrukturne promjene kao što su izgradnja brana za zaštitu od podizanja nivoa voda te promjene u ponašanju kao što je smanjenje količine otpada. Prilagođavanje odnosno adaptacija se zapravo može shvatiti kao postupak prilagođavanja trenutnim i budućim uticajima klimatskih promjena.

Za opštinu Pljevlja definisano je 32 mjera adpatacije i 1 mjera koja se tiče energetskog sirmošatva. Od pomenutih 32 mjera adaptacije 20 njih započinje sa realizacijom u 2024-oj godini dok će realizacija preostalih 9 mjera početi sa relizacijom u 2025-oj godini. Četiri mjere koje se tiču energetskog siromaštva počinju sa realizaciom u 2024-oj godini.

Planirana investicija u ukupno ublažavanje/adaptacije iznosi   42.508.000,00 €.

Sve aktivnosti na mjerama, čija je realizacija u toku kao, i za planirane mjere, pratiti u kontinuitetu do samog završetka implementacije aktivnosti. Na godišnjem nivou sačinjavati izvještaj gdje bi se jasno navodio procenat završenih i predstojećih aktivnosti.

# LITERATURA I REFEENCE

- Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

- Centar za kontrolu zaraznih bolesti, IJZCG. Mjesečni izvještaji o kretanju zaraznih bolesti 2021. Broj izvještaja:1/18.02.2021. IJZCG, Pljevlja

- COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY Agreement

- Covenant of Mayors, Baseline Emission Inventory (BEI)

- Covenant of Mayors, Library

- Covenat of Mayors, SECAP

- THE COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY Agreement: https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_en.pdf

- Covenant of Mayors reporting and monitoring framework

- EC, Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'

- EC, Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management

- EU, Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'. Part 2, Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA)

- European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT

- EUROSTAT,  Statistical Indicator (preuzeto 25.08.2022)

- Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (2020): “Guideline Impact and Vulnerability Analysis of Vital Infrastructures and built-up Areas”

- Opština Pljevlja, Procjena ranjivosti i Akcioni plan za adaptaciju (2015)

- Institut za javno zdravlje Crne Gore

- IPCC, Synthesis Report (SYR) of the IPCC Fifth Assessment Report (AR5)

- Klimatske normale, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju http://www.meteo.co.me/page.php?id=40;

- Meteorološki godišnjaci Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju http://www.meteo.co.me/page.php?keyword=reports;

- Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Predlog programa adaptiranja zdravstvenog sistema na klimatske promjene u Crnoj Gori za period 2020-2022. godine s Predlogom akcionog plana za period 2020-2021. godine

- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Vlade Crne Gore

- MONSTAT - Statistički godišnjak, MONSTAT, https://www.monstat.org/cg/page.php?id=216&pageid=101.

- RESIN, IVAVIA - Guideline Impact and Vulnerability Analysis of Vital Infrastructures and built-up Areas

- RESIN, IVAVIA Methodology

- Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

- Plan razvoja distributivne mreže Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (2020 2029)

- Pljevlja, Adaptacija na klimatske promjene, Procjena ranjivosti i Akcioni plan za adaptaciju, 08.06.2015

- Prva nacionalna komunikacija Crne Gore prema UNFCCC

- Procjena rizika od katastrofa Crne Gore, Ministarstvo Unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje, decembar 2021. godine

- Preporuke za izvještavanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju; softwerski alati za planiranje mjera prilagođavanja klimatskim promjenama koji su dostupni na web stranici Urban-Adaptation Support Tool (Urban-AST).

- Pravilnik o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti (Sl. list CG, broj 50/16)

- Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine

- Strateški plan razvoja Opštine - Pljevlja 2020 – 2025

- Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019-2035

- Treća nacionalna komunikacija Crne Gore prema UNFCCC

- Vlada Crne Gore, Pravilnik o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti („Sl. list CG“, broj 50/16)

- Vlada Crne Gore, Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019-2035

- Vlada Crne Gore, Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (2019)

- Vlada Crne Gore, Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, broj 44/10 i 13/11)

- Zajednica opština Crne Gore - GIZ projekat: „EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj“

- Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (radovi u okviru Treće Nacionalne komunikacije Crne Gore prema UNFCCC-u)

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

- https://www.sekretarijat-za-plurzs.Pljevlja.me/wp-content/uploads/2021/06/Program-poboljsanja-EE-21-23.pdf   -   PROGRAM POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE PLJEVLJA ZA PERIOD 2021-2023. godina

- https://starisajt.Pljevlja.me/db_files/Urbanizam/Dokumenta/lep_pg.pdf   - Lokalni energetski plan Opština Pljevlja 2015. – 2025

- https://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/Stanovi%20prema%20povrsini%20i%20broju%20soba%20-2.pdf    -   Stanovi prema površini i broju soba

- Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Pljevlja za period 2021-2023. godina, Sekretarijat za planiranje prostora, mart 2021. godina, Opština Pljevlja

- Procijenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom 2019. godine, MONSTAT-Uprava za statistiku Crne Gore, (http://www.monstat.org/cg/)

- Bilans drvnih goriva 2019. godina, MONSTAT-Uprava za statistiku Crne Gore, (http://www.monstat.org/cg/)

- Doc. dr Sreten Simović, Studija strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori, 2019. god., Pljevlja

- https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing

- FAO (2021): “Sveobuhvatna analiza smanjenja rizika od katastrofa, sistema ranog upozoravanja i agrometeoroloških usluga za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori“

- Komisija za procjenu šteta od elementranih nepogoda za 2020. godinu, Opština Pljevlja

- Bilans naftnih derivata u Crnoj Gori, 2019. godina, MONSTAT-Uprava za statistiku Crne Gore, (http://www.monstat.org/cg/)

- Informacija o broju registrovanih vozila u svojini države, Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informaciiama, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, 2022. god., Pljevlja

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy, Task Force on National Green House Gas Inventories, IPCC (https://www.ipcc.ch/)

- Lokalni energetski plan Opština Pljevlja 2015-2025   (https://Pljevlja.me/db_files/Urbanizam/Dokumenta/lep_pg.pdf)

- Monstatov godišnjak za 2010. godinu(http://www.monstat.org/uploads/files/publikacije/godisnjak%202022/12.pdf)

PRILOG 1: Ekstremni vremenski i klimatski događaji /hazardi koji su pouzrokovali štete u Opštini PLJEVLJA,  u periodu od 2003-2020.

| Klimatski i vremenski hazardi |  | Ekstremni vremenski događaji |  | Posljedice | Najviše pogođeni receptori | Područje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suša i toplotni talasi |  |  |  |  |  |  |
| mart 2012 –ok 2012 2013 jan 2014 –apr 2014 2015 2016 februar,april,dec feb 2017. – okt 2017 2018 2019(avg,sep, okt) 2019 2020 (feb,mart,apr i maj) |  | Poljoprivredna i hidrološka suša, praćena visokim temperaturama tokom ljeta; 2011/2012 najveća suša koja je pogodila opštinu Pljevlja (napomena: navedene ekstremne prilike nisu vezane za ove datume) |  | Problemi u vodosnabdijevanju stanovništva,napajanju stoke Najveći broj šumskih požara u aprilu Najveći broj šumskih požara u februaru i martu Najveći broj šumskih požara u aprilu,avgustu i septembru Najveći broj požara u aprilu( 53) Najveći broj požara u martu 118 i avgustu 50 Najveći broj požara u aprilu 39 i novembru 11 Najveći broj požara u martu 87, aprilu 34, septembru 11 i oktobru 23 Problemi u vodosnabdijevanju stanovništva,napajanju stoke Suša je osušila travu i neophodna je bila određena prihrana stoke.Stočari su bili prinuđeni da koriste sijeno koje je bilo pripremljeno za zimu. | 1. ekosistemi 2. cjelokupni biljni fond 3. budžet lokalne samouprave / javnih preduzeća vulnerabilne grupe stanovništva (djeca, trudnice, starije osobe, hronični bolesnici, socijalno ugrožene grupe, radnici na otvorenom...) | Gradska i planinska područja Šumski požari započeli paljenjima na gazdinstvima Štete u šumskom fondu,gubici u poljoprivredi Najteža situacija sa vodom,u mnogim seoskim područjima jedini način da se dođe do vode jeste njeno dovođenje cistjernama iz grada. |
| Klimatski i vremenski hazardi | Ekstremni vremenski događaji |  | Posljedice |  | Najviše pogođeni receptori | Područje |
| Jake kiše / poplave |  |  |  |  |  |  |
| 2011 04.2014-06.2014 05.2015. mart, maj, jul 2016. jun, avg, nov, dec 2017. 2019. 04.03.,2020. 06.07.2020. 07.08.2020. | serije intenzivnih ciklonskih aktivnosti praćenih obilnim padavinama Količina padavina za april, maj i jun 2014. godine iznosila je 376 mm Količina padavina u aprilu 2015. godine iznosila je 57,9 mm. Količina padavina za mart , maj i jul 2016. godine iznosila je 402,5 mm. Količina padavina u junu iznosila je 80,6 mm , u avgustu 10,6 mm, novembru 87,3 mm i decembru 124,2 mm Količina padavina u martu iznosila je 53,7 mm , u avgustu 176,1 mm |  | Pojava vodenih bujica Od izlivanja rijeke Ćehotine - šteta na poljoprivrednom zemljištu i kulturama (kupus,krompir, travne smješe, voće) Oštećena na livadama i vrtovima Poplave su bili najveći uzroci šteta u 2016. godini Poplavljen putni pravac Pljevlja-Gradac,saobraćaj u prekidu Vodene bujice su u velikoj mjeri uništile seoske makadamske puteve Šteta na građevinskim i stambenim objektima, poljoprivredni, stočnom fondu itd. 14 odštetnih zahtjeva |  | putna infrastruktura materijalna dobra i stambeni objekti poljoprivredne površine | Područje opštine Pljevlja |
| Klimatski i vremenski hazardi | Ekstremni vremenski događaji |  | Posljedice |  | Najviše pogođeni receptori | Područje |
| Sniježne padavine |  |  |  |  |  |  |
| 2012. 2015. 2016. mart 2017. (apr, okt, nov) | Pojava teškog vlažnog snijega Visina sniježnog pokrivača je u februaru dostigla 25 cm, u martu 49 cm Visina sniježnog pokrivača je u aprilu dostigla 18 cm, u oktobru 8 cm i novembru 3 cm. Visina sniježnog pokrivača je u martu dostigla 15 cm (napomena: navedene ekstremne prilike nisu vezane za ove datume) |  | Velike štete od snijega 2012.godine |  | Vlažan i težak snijeg izazvao oštećenja na djelovima elektroenergetske mreže sa koje se napaja opština Pljevlja. Palo preko 130 stubova (pojava obledice na kablovima) Štete na kućama Štete na poljoprivrednim kulturama, plastenicima i objektima Štete na poljoprivrednim kulturama i voćnim zasadima. | cjelokupna teritorija opstine grada |
| Klimatski i vremenski hazardi | Ekstremni vremenski događaji |  | Posljedice |  | Najviše pogođeni receptori | Područje |
| Grad |  |  |  |  |  |  |
| Ljeto 2012 Jun 2014 Maj, avg 2015 Avg 2016 Maj, jun,jul 2017 Jun 2018 2019 Jul 2020 |  |  | Šteta na poljoprivrednim kulturama Napravljena šteta u poljprivredi,stradali povrtnjaci,višegodišnji zasadi kao i površine pod žitaricama Grad je u potpunosti uništio vrtove i voćnjake, Grad je uništio vrtove i voćnjake u pljevaljskim selima Poblaće i Boljanići |  | Poljoprivredne površine pod zasadima | Opština grada Pljevlja Poblaće, Bojanići |
| Klimatski i vremenski hazardi | Ekstremni vremenski događaji |  | Posljedice |  | Najviše pogođeni receptori | Područje |
| Oluje |  |  |  |  |  |  |
| 2014. avg 21.11.2015. 2016. feb 2017. sep 01.02.2018. 5.11.2019. 06.07.2020. | Olujni udari vjetra registrovani su u februaru 2 dana (do 27,2 m/s) i u avgustu 2 dana (do 23,2 m/s). U junu vrlo jak vjetar do 17,1 m/s, u julu do 15,5 m/s. Olujni udari vjetra registrovani su u novembru 2015. godine 2 dana. 21.11. 2015. max. brzina vjetra 19,6 m/s, 22.11.2015. 27,1 m/s. Olujni udari vjetra registrovani su u februaru 2016. godine 7 dana max. brzina vjetra 21,3 m/s, mart 18,0 m/s. Olujni udari vjetra registrovani u junu 2017. godine 2 dana max. brzina vjetra 18,4 m/s, u septembru 2 dana do 32,8 m/s. Olujni udar vjetra registrovan 1.2.2018. max. brzina vjetra 18,1 m/s. Olujni udar vjetra registrovan 5.11.2019. max. brzina vjetra 19,3 m/s. |  | Šteta na pomoćnim objektima Šteta na stočnom fondu U selu Brvenica stabla uništena od jakog olujnog vjetra |  | Pomoćni objekti Stočni fond Drveća | Opština Pljevlja Selo Brvence |
| Klimatski i vremenski hazardi | Ekstremni vremenski događaji |  | Posljedice |  | Najviše pogođeni receptori | Područje |
| Grmljavine |  |  |  |  |  |  |
| 27.08.2013. 2014. jun 10.07.2015. 2016. jun i sep 2017 jun 2018. 2019. jun, jul i sep 2020 jun, jul, avg | Pojava grmljavine u junu i avgustu 2014. godine 23 dana. Pojava grmljavine u julu 2015. godine 7 dana. Pojava grmljavine u junu (10 dana) u julu (10 dana) avgustu (8 dana) i septembru (8 dana) 2016. godine. |  | Velika šteta.U selu Potpeće kod Pljevalja udar groma je izazvao požar,stradao štalski objekat ,izgorjelo preko 20 koza,10 jaradi i veliki broj zečeva i preko 300 m sijena. Šteta od udara groma na pomoćnim i stambenim objektima i stočnom fondu. |  | Štalski objekti Stoka Sijeno Pomoćni i stambeni objekti | Opština Pljevlja |

Prilog 2. Pregled potrošnje električne energije (MWh) javnih zgrada i privrednih društava kojima je osnivač Opština Pljevlja u referentnoj 2019. godini.

| Naziv javne ustanove/mjerno mjesto | El. energija (MWh) |
| --- | --- |
| VODOVOD | 1.325,97 |
| Skupština Opštine | 637,32 |
| Čistoca Pljevlja | 110,97 |
| JP Komunalne usluge | 89,80 |
| Služba zaštite i spašavanja | 42,69 |
| Muzeji, galerije pozorišta | 10,24 |
| Ukupno | 2.217,00 |

THE COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY Agreement: https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_en.pdf

THE COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY Agreement: ttps://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_en.pdf

CoM SECAP: https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/19514_1459614153.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a2ac8a5e-f134-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en

https://www.covenantofmayors.eu/support/reporting.html

Preporuke za izvještavanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju; softwerski alati za planiranje mjera prilagođavanja klimatskim promjenama koji su dostupni na web stranici Urban-Adaptation Support Tool (Urban-AST).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/guidances/how-to-develop-a-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap

Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), 2018. https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/resources/reporting

Covenant Reporting Guidelines https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Covenant-reporting-guidelines-EN-final.pdf

https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing

FAO (2021): “Sveobuhvatna analiza smanjenja rizika od katastrofa, sistema ranog upozoravanja i agrometeoroloških usluga za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori“

Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), European Commission, Joint Research Centre, 2018.

https://uom.me/2022/06/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-realizaciju-projekata-malog-obima-pilot-projekata-iz-oblasti-energetike-saobracaja-i-klime/

CoM SECAP: https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/19514_1459614153.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a2ac8a5e-f134-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en

https://www.covenantofmayors.eu/support/reporting.html

Preporuke za izvještavanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju; softwerski alati za planiranje mjera prilagođavanja klimatskim promjenama koji su dostupni na web stranici Urban-Adaptation Support Tool (Urban-AST).

Izvor: Strategija adaptacija na klimatske promjene Opštine, mart 2016. https://Pljevlja.me/db_files/Urbanizam/Dokumenta/8.predlog_strategije_prilagođavanja_na_klimatske_promjene_glavnog_grada.pdf

Pod olujama se podrazumijevaju snažni vjetrovi koji mogu da budu praćeni jakim kišama, snijegom, gradom, grmljavinom i sijevanjem.

Izvor: Sporazum gradonačelnika, https://com-east.eu/en/faq-3/itemlist/category/227-the-covenant-of-mayors-reporting-templates/

https://www.ukcip.org.uk/wizard/current-climate-vulnerability/lclip/

https://pljevlja.me/lokalni-plan-zastite-zivotne-sredine-opstine-pljevlja-2022-2026/

https://pljevlja.me/lokalni-energetski-plan-opstine-pljevlja-2018-2027/

http://monstat.org/cg/page.php?id=1443&pageid=41

https://pljevlja.me/wp-content/uploads/2021/10/Izvjestaj-revizora-za-2019.godinu.pdf

https://wapi.gov.me/download/d49acf5a-d917-49df-ad08-d48fff732ae4?version=1.0

https://www.monstat.org/uploads/files/Energetika/nafta/2019k/Bilans_naftnih_derivata_2019.xls

https://pljevlja.me/javni-poziv-subvencionisanje-mjera-energetske-efikasnosti/

HW – toplotni talas izračunat je kao TX>TX90, gdje je TX90 90-i percentil maksimalne dnevne temperature TX. Percentili su računati za bazni period 1961-1990. Toplotni talasi su računati za period od maja do septembra.

HWN – broj toplotnih talasa definisan kao broj uzastopnih dana >=3 kada je TX>TX90.

RCP 8.5 – fosilna goriva ostaju u širokoj upotrebi do kraja 21. vijeka. Ovaj scenario je izabran jer ga poslednjih godina osmotrene globalne emisije GHG prate. Takođe, on odgovara trenutnoj tendenciji, dok za značajnija odstupanja od nje još uvijek nema naznaka.

Broj dana kada je minimalna dnevna temperatura manja od 0°C.

Broj dana kada je minimalna dnevna temperatura manja od 0°C.